Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia dla doświadczeń X-ray:

Zestaw aparatury rentgenowskiej umożliwiający prezentowanie następujących doświadczeń z fizyki:

- obrazy na ekranie fluorescencyjnym

- analiza widma promieniowania rentgenowskiego w funkcji napięcia oraz prądu anodowego

- analiza współczynnika pochłaniania promieniowania rentgenowskiego w zależności od liczby

atomowej Z materiału filtra

- analiza widma promieniowania rentgenowskiego w zależności od materiału filtra

- analiza pochłaniania promieniowania rentgenowskiego w zależności od grubości i rodzaju

materiału

- analiza pochłaniania promieniowania rentgenowskiego w zależności od odległości

- dyfrakcja Bragga na monokrysztale

- dyfrakcja Lauego-Scherrera na monokrysztale

- obrazowanie i tomografia cyfrowa wysokiej rozdzielczości

Skład zestawu doświadczalnego:

Generator rentgenowski wyposażony w lampę z anodą Mo (molibdenową), goniometr, kryształ NaCl do rozpraszania z uchwytem, odpowiedni filtr (cyrkonowy) oraz oprogramowanie do obsługi.

Dodatkowa lampa o anodzie Au (złotej).

Licznik do rejestracji promieniowania, współpracujący z układem i oprogramowaniem.

Zestawy filtrów absorpcyjnych do monochromatyzacji wiązki lampy rentgenowskiej.

Zestaw filtrów absorpcyjnych do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego.

Kolimator do otrzymywania obrazów dyfrakcyjnych wg Lauego oraz osłona do detektora cyfrowego.

Zestaw do tomografii komputerowej wyposażony w detektor cyfrowy o wymiarach co najmniej 50x60mm wraz z oprogramowaniem, odpowiednie układy montażowe w generatorze oraz zestaw uchwytów do przedmiotów badanych.

Zestaw obrazów wzorcowych do prezentacji testów jakości obrazowania rentgenowskiego cyfrowego.

Dodatkowe informacje:

Układ nie wymagający zezwolenia na stosowanie zgodnie z §2.1.4. rrm w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywania na podstawie zgłoszenia lub powiadomienia ( Dz.U. z 2021 r. poz. 796).

Ekran fluorescencyjny wbudowany w generator.

Konstrukcja umożliwiająca obserwację wykonywanych eksperymentów podczas pracy oraz ich łatwą wymianę w celu zmiany wykonywanego doświadczenia.

- Okres gwarancji 24 miesiące.

- Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia 24h, czas naprawy urządzenia od momentu zgłoszenia 30 dni.

- Dostawa obejmuje uruchomienie urządzenia łącznie z uruchomieniem w rozumieniu ustawy Prawo Atomowe przez podmiot posiadający zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące typu zgodnego z dostarczanym urządzeniem.

- Instruktaż obejmuje prezentacje wskazanych w zapytaniu funkcjonalności zestawu oraz oprogramowania.