OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pok. 204
[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]



1. B1 – BIURKO.
·      Biurko kątowe na stelażu metalowym: 1800x1400 mm, h650-850mm
Biurko ma być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, powinno posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 lub równoważnymi. Biurko ma spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

· Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 28mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 0,30 mm w kolorze jasnego dębu - H3309 Dąb Gladstone Piaskowy Eggera lub równoważny - przed wykonaniem zamówienia należy przedstawić próbki do akceptacji Zamawiającemu.
· Biurko ma mieć wysokość blatu regulowaną przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy)

· Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone dedykowanym obrzeżem gr. min 2mm w kolorze płyty przy pomocy okleiniarki laserowej. Nie dopuszcza się montowania obrzeża za pomocą kleju.

· Biurko wyposażone w blendę frontową wys. 350mm mocowaną za pomocą uchwytów metalowych do stelaża biurka, wykonaną z płyty meblowej laminowanej gr.18mm, ABS gr. min 2mm, w kolorze stelaża,  w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny.

· Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006.
· Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta. Ze względów jakościowych rama stelaża nie powinna być  spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji.

· Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla, oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości, Ø 40÷50mm.

· Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu

· Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego, 
· Otwór w blacie na okablowanie zabezpieczony przepustem, metalowym - lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym;
Zdjęcie poglądowe:        [image: image3.jpg]


  
2. UK1 – UCHWYT NA KOMPUTER

· Pionowy wspornik o przekroju 20x40mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną o  wymiarach 200x140 mm (+/-10mm).   

· Dodatkowo do zabezpieczenia stabilności komputera –uchwyt wyposażony w pas  wykonany z wytrzymałej tkaniny zapinany na rzep. 

· Uchwyt  mocowany  czterema wkrętami do spodniej części blatu biurka. 

· Części metalowe malowane proszkowo na kolor ALU -Ral 9006.

Zdjęcie poglądowe:  [image: image4.emf]
3. Pn1 – panel organizacyjny na ścianie z półką.

Panel wykonany z płyty meblowej gr. min 18mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty.
Panel składa się z:

· płyciny z szyną na całej szerokości i akcesoriami mocowanej do ściany o wymiarach 1400x1300x36mm,

· regał  typu jamnik szer. 1400 (z 3 pionowymi przegrodami) x gł. 300, h 380mm.

Akcesoria na zawieszkach do szyny ALU mocowanej wgłębnie w płycinie 100mm pod regałem:

· półka na drobiazgi o wymiarach 200x115x64mm (±15mm)
· półka na papier A4 o wymiarach 245x343x64mm (±15mm)
· tablica magnetyczna o wymiarach 400x290x20mm  (±15mm)   (blacha stalowa w kolorze RAL 9006 naklejona na płycie meblowej gr.18mm, oklejona dookoła ABS/ pcv 2,0 w kolorze srebrnym)
· Na panel należy przełożyć gniazda elektryczne, zasilające ze ściany.

Zdjęcie poglądowe:[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



4. Kt 1 – kontener mobilny.
Kontener mobilny o wymiarach (+/-2%): szerokość 432 mm, głębokość 600mm, wysokość: 600mm. 
· Kontener wykonany z płyty meblowej gr. min 18mm laminowanej w klasie higieniczności E1 w kolorze:

- korpus i fronty: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm, w kolorze płyty,

· Kontener posiada  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny nachodzi na szuflady i jest licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany we froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych z atestem wytrzymałości.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi 40mm, w tym 2 posiadają hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Dodatkowe funkcje użytkowe:  System klucza matki

· Dokumenty wymagane:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN- EN 14073-2,
Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 

Zdjęcie poglądowe:         [image: image8.jpg]



5. St1 – STÓŁ DO SPOTKAŃ
·    Stół na stelażu metalowym: 1200x900 mm, h650-850mm

Stół ma być systemowy, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.

· Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 28mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 0,30 mm w kolorze jasnego dębu - H3309 Dąb Gladstone Piaskowy Eggera lub równoważny - przed wykonaniem zamówienia należy przedstawić próbki do akceptacji Zamawiającemu.
· Stół ma mieć wysokość blatu regulowaną przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy)

· Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone dedykowanym obrzeżem gr. min 2mm w kolorze płyty przy pomocy okleiniarki laserowej. Nie dopuszcza się montowania obrzeża za pomocą kleju.

· Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006.

· Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta. Ze względów jakościowych rama stelaża nie powinna być  spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji.

· Nogi stołu mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla, oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości, Ø 40÷50mm.

· Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu

· Stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego

· Dokumenty wymagane:  Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372.

Zdjęcie poglądowe:  [image: image9.jpg]



6. Pn2 – panele akustyczne 54 elementy.
· Miękkie panele wykończone kolorową strukturą, która w dotyku przypomina aksamit. 
· Trudno zapalne akustyczna panele.

· Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,55

· zgodnie z PN-EN ISO 11654:1997

· Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień  wg. normy budowlanej PN-EN 13501-1+A1:2010:
· Wymiar i kolorystyka: 
- Jasny szary – SIWY DYM: 250x250x20mm – 21 sztuk, 250x250x30mm – 8 sztuk, 250x500x20mm – 4 sztuki,

- Ciemny szary – OŁOWIANY: 250x250x20mm – 9 sztuk, 250x500x20mm – 3 sztuki, 250x250x30mm – 6sztuk,

- Zielony – TRAWIASTY: 250x500x40mm – 1 sztuka,

- Czarny – CZARNY: 250x500x40mm – 1 sztuka,

- Czerwony – KARMAZYNOWY: 250x500x40mm – 1 sztuka.

Zdjęcie poglądowe:  [image: image10.jpg]



7. K1 – krzesło konferencyjne z podłokietnikami na kółkach.

Wymagane cechy i funkcje:

· Rama: stalowa okrągła rura o średnicy min 22x2,5 mm,  4 nogi, chrom

· Wersja kolorystyczna elementów z tworzyw sztucznych: Black

· Oparcie: Tapicerowane, profile boczne, szkielet polipropylen (PP), pianka gr. min 17mm, gęstość min 80 kg/m3.

· Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa (PP), szkielet poliamid (PA+GF) + polipropylen (PP), pianka gr. min 65mm, gęstość min 40 kg/m3.

· Kółka: samohamowne Ø37mm, do twardych powierzchni, 

· Pianka siedziska: Wylewana

· Pianka oparcia: Wylewana

· Podłokietniki: stałe, zamknięte, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF), czarne, nakładka: czarny poliamid,
Wymiary (+/-10mm):

· Wysokość całkowita: 860 mm

· Wysokość siedziska: 465 mm

· Szerokość całkowita: 600 mm

· Szerokość siedziska: 480 mm

· Szerokość oparcia: 450 mm

· Głębokość całkowita: 550 mm

· Głębokość siedziska: 440 mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 490 mm

· Długość oparcia: 340 mm

Tapicerka

· 100% Polyester,

· gramatura min 366 g/m2,

· odporność na ścieranie min 125 000 cykli Martindale

· trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· kolorystyka: szary gładki lub melanż, do wyboru na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

· Pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania  PN-EN 16139 (lub norma równoważna).

Zdjęcie poglądowe:  [image: image11.jpg]



8. K2 – fotel obrotowy.

Wymagane cechy i funkcje:

· Mechanizm: zaawansowany synchroniczny, 
· Regulacja głębokości siedziska (100mm+20mm związane z regulacją wysokości oparcia), 
· Kąt ujemny pochylenia siedziska 0-5°,
· Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady,

· Regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,

· Możliwość swobodnego kołysania się,

· Blokada kata odchylenia oparcia w 5 pozycjach,
· X-move- funkcja ruchu oparcia na boki,

· Wersja kolorystyczna elementów z tworzyw sztucznych: czarna,
· Zagłówek: tapicerowany, szkielet polipropylen, pianka grubości 25mm, regulacja 3D- wys. 60mm, głębokość 20mm, obrót 96°,
· Wspornik dolny oparcia: tworzywo sztuczne,
· Podparcie lędźwi: regulowane na głębokość za pomocą pokrętła – 20mm,
· Oparcie: tapicerowane, profile boczne, osłona: plastik,
· Siedzisko: tapicerowane, profile boczne, osłona: plastik,
· Podłokietniki: regulowane 4D- regulacja na boki 70mm, góra-dół 110mm, regulacja nakładek przód-tył 40mm, obrót +/-360°, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan,
· Podnośnik: pneumatyczny, standardowy,
· Podstawa: Ø 735 mm, 5-ramienna, czarny poliamid,
· Kółka: Ø 65 mm, do twardych powierzchni, samohamowne, czarne,
· Pianka siedziska gr.50mm i oparcia gr. 25-35mm: wylewana,
· Obciążenie do 150 kg.
Wymiary (+/-10mm):

· Wysokość całkowita: 1015-1255mm
· Wysokość siedziska: 400-525mm

· Wysokość oparcia: 595-705mm

· Wysokość zagłówka: 200-260mm

· Szerokość siedziska: 445mm

· Szerokość oparcia: 445mm

· Głębokość całkowita: 670mm

· Głębokość siedziska: 385-510mm

· Głębokość powierzchni siedziska: 485mm

· Długość oparcia: 520mm

Tapicerka

· 100% Polyester,

· gramatura min 366 g/m2,

· odporność na ścieranie min 125 000 cykli Martindale

· trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

· kolorystyka: antracyt lub czarny, do wyboru na etapie realizacji.

Wymagane dokumenty:

· Certyfikat EN 1335, Protokół oceny ergonomicznej.
Zdjęcie poglądowe:  [image: image12.png]



9. U1, A1, A2, N1, N2 – szafy ubraniowe, aktowe, nadstawki.
· Szafy o wymiarach: 

U1: szer. 600 x gł. 380, h 2100mm, 

A1: szer. 600 x gł. 380, h 2100mm,

A2: szer. 800 x gł. 380, h 2100mm,

N1: szer. 600 x gł. 380, h 800mm,

N2: szer. 800 x gł. 380, h 800mm, 

· Szafy wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty. 

- korpus, plecy, cokół nakładany: wykonane w kolorze: np. H3309 Dąb Gladstone Piaskowy Eggera,

lub równoważny, krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości min 2mm w kolorze płyty. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do wyboru 6 propozycji płyty meblowej w deseniu jasnego drewna.

- fronty w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,

· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.

· Boki szaf aktowych posiadają nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, półki na podpórkach krytych - z zabezpieczeniem wypadania.

· Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 18mm w kolorze korpusu, mocowane w rowki wyfrezowane w korpusie (nuty), co poprawia sztywność mebla i uniemożliwia powstawanie szpar pomiędzy plecami a korpusem szafy,
· Szafy ubraniowe wyposażone w 1 półkę oraz wysuwany wieszak teleskopowy.

· Szafy aktowe posiadają 5 poziomów użytkowych, szafy o szerokości 80cm z 2 parami drzwi i otwartą środkową półką.

· Nadstawki posiadają 2 poziomy użytkowe – 1 półkę ruchomą.

· Drzwi na zawiasach puszkowych z systemem samodomykania, o kącie otwarcia min 100°, z regulacją w trzech płaszczyznach, firmy BLUM lub równoważne, drzwi wysokie min 4 zawiasy, niskie min 2 zawiasy, zapinane do korpusu bez użycia narzędzi,
· Szafy ubraniowe i dolne drzwi szaf aktowych wyposażone w uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm, drzwi górne szaf aktowych i nadstawki w bezuchwytowym systemie otwierania drzwi. Oferent przedstawi 5 modeli uchwytów do wyboru przed przystąpieniem do realizacji.
· Szafy aktowe i nadstawki zamykane wyposażone w min 2 punktowe zamki baskwilowe, na życzenie użytkownika przewidzieć zamknięcia powtarzalne w danym pomieszczeniu:

 - jeden numer klucza dla nadstawek,

- jeden numer klucza dla drzwi górnych szaf o szer.80cm,

- jeden numer klucza dla drzwi dolnych szaf o szer.80cm.

· Cokoły szaf nakładane na korpus, w kolorze frontów,

        - regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym 
        - regulatory stalowe mocowane do korpusu szafy typu ANGOLO lub równoważne.

· Dokumenty wymagane: 

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2
Zdjęcie poglądowe:[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



10. Soc1 – szafa socjalna ze zlewem.

· Szafa o wymiarach: szer. 1130 x gł. 650, h min 2100mm (wysokość dopasować do h ościeżnicy drzwi), 

· Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze: np. H3309 Dąb Gladstone Piaskowy Eggera, lub równoważny. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do wyboru 6 propozycji płyty meblowej w deseniu jasnego drewna, wszystkie otwarte krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty,
- fronty dolne, cokół wpuszczany w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, ABS gr. min 2,0mm w kolorze płyty
- góra z półkami (półki o gł. 280mm) zamykana żaluzją meblową w kolorze ALU, z mechanizmem prowadzenia żaluzji za plecy, profile wąskie np. REHAU E4 lub E23, lub równoważne.
· W części dolnej po prawej 1 szuflada na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, cichym domykiem, mechanizmem push-up, poniżej przestrzeń zamykana z półką, 

· Pod zlewem miejsce na kosz.

· Blat roboczy – płyta laminowana- postforming gr. 38mm, gł. 600mm, w kolorze ALU odpowiadającym wybarwieniu żaluzji. Krawędzie zabezpieczone ABS gr. min 2mm w kolorze blatu. Na styku z bokami i plecami szafy dodatkowe zabezpieczenie silikonem w kolorze blatu.
· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.

· Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 18mm w kolorze korpusu, mocowane w rowki wyfrezowane w korpusie (nuty), co poprawia sztywność mebla i uniemożliwia powstawanie szpar pomiędzy plecami a korpusem szafy,
· Drzwi dolne na zawiasach puszkowych z systemem samodomykania, o kącie otwarcia min 100°, z regulacją w trzech płaszczyznach, firmy BLUM lub równoważne, min 2 zawiasy, zapinane do korpusu bez użycia narzędzi,

· Uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm.

· Regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym.

· Na plecach zainstalować podwójne gniazdo zasilające z uziemieniem ( podłączenie ekspresu, czajnika).
· W blacie roboczym należy zamontować i podłączyć do sieci wod-kan wpuszczany zlewozmywak granitowy z konglomeratu (kolor antracyt) 1-komorowy z wąskim ociekaczem, o wymiarach (+/-10mm): 620x496mm, gł. 190mm, komora 383x385x180mm
· Bateria stojącą o nowoczesnym kształcie, w kolorze pasującym do zlewozmywaka, montowana na lini osi komory. Bateria powinna posiadać obrotową wysoką wylewkę oraz plastikowy wkład - perlator wymienny m22: chromowany z plastikowym wkładem, dzięki któremu wolniej pokrywa się kamieniem. Wymagany zasięg wylewki : 195 mm,  głowica: 40 N.
Zdjęcie poglądowe:  [image: image15.jpg]


[image: image16.png]


 [image: image17.png]



11. Dr1 – renowacja drzwi.

Drzwi otwierane na korytarz, wymiar ościeżnicy ok. 1280x2160mm.

Renowacja polega wykonaniu nowej ościeżnicy i oklejeniu wewnętrznej płaszczyzny skrzydła drzwi laminatem HPL w kolorze ściany, lub w kolorze nawiązującym do frontów szaf (do ostatecznego ustalenia przed realizacją). Ościeżnicę wykonać z płyty mdf oklejonej laminatem. Wymiary sprawdzić przed realizacją.
Korytarz
12. St2 – stół na korytarz.
·    Stół na stelażu metalowym: 1300x600 mm, h650-850mm

Stół ma być systemowy, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.

· Blat (h88-90cm) ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 28mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubości min 0,30 mm w kolorze jasnego buka – np. H1582 Buk Ellmau Eggera lub równoważny - przed wykonaniem zamówienia należy przedstawić próbki do akceptacji Zamawiającemu.
· Stół ma mieć wysokość blatu regulowaną przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85cm (może być większy zakres, ale nie może mniejszy)

· Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone dedykowanym obrzeżem gr. min 2mm w kolorze płyty przy pomocy okleiniarki laserowej. Nie dopuszcza się montowania obrzeża za pomocą kleju.

· Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006.

· Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta. Ze względów jakościowych rama stelaża nie powinna być  spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji.

· Nogi stołu mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla, oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości, Ø 40÷50mm.

· Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu

· Stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego

· Dokumenty wymagane:  Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372.

Zdjęcie poglądowe: [image: image18.jpg]



Pok.122.1

    [image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



13. Soc2 – szafki socjalne wiszące.

· Zestaw 4 szafek wiszących o wymiarach: szer. 4x600, gł.325, h590mm.
· Szafki  z drzwiami rozwieralnymi, zawiasy o kącie rozwarcia min 100°, z cichym domykiem, dożywotnią gwarancją.
· Uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm.

· Szafki wyposażone w 1 półkę ruchomą (2 przestrzenie użytkowe).
· Półki zabezpieczone przed wysunięciem, a szafki posiadają regulowane zawieszki w dwóch płaszczyznach, elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.
· Pod szafkami na całej długości płyta z oświetleniem: wpuszczony liniowy LED z wyłącznikiem ruchowym.
· Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,  wszystkie otwarte krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty.  

Zdjęcie poglądowe:[image: image21.jpg]



14. Soc3 – szafki socjalne stojące.
· Zestaw szafek kuchennych dł. 2430, gł.600, h908+500mm.

· W skład zestawu wchodzą 3 szafki z blatem i fartuchem: szafka szer. 800mm pod zlew, szafka szer.600mm z 3 szufladami (w pierwszej wkład na sztućce), szafka szer.600mm z półką, po lewej pod blatem zostaje przestrzeń na kaloryfer.
· Korpusy, fronty, cokoły szafek wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze: Szary Taupe U750 ST9 Eggera, lub równoważny, wszystkie otwarte krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty, 

· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.

· Cokół h100, zapinany do nóżek kuchennych h100.

· Szafki  z drzwiami rozwieralnymi, zawiasy o kącie rozwarcia min 100°, z cichym domykiem, dożywotnią gwarancją.
· Szuflady na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, cichym domykiem, 
· Uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm.

· Blat roboczy – płyta laminowana - postforming gr. 38mm, gł. 600mm, w kolorze szarobeżowego granitu, np. F371 ST89 Granit Galizia wg Egger lub równoważny. Krawędzie zabezpieczone ABS gr. min 2mm w kolorze blatu. Na styku ze ścianą i szafą zabezpieczenie silikonem w kolorze blatu.

· Nad blatem – fartuch h500mm, z płyty meblowej gr. min18mm pokrytej laminatem HPL w kolorze tożsamym z blatem, krawędzie zabezpieczone ABS gr. min 2mm w kolorze laminatu. Na płycie zamontować podwójne gniazdo zasilające z uziemieniem ( podłączenie ekspresu, czajnika).
· W blacie roboczym należy zamontować i podłączyć do sieci wod-kan wpuszczany zlewozmywak granitowy z konglomeratu (kolor antracyt) 1-komorowy z ociekaczem, o wymiarach (+/-10mm): 7750x495mm, gł. 187mm, komora 414x394x175mm.
· Bateria stojąca o nowoczesnym kształcie, w kolorze pasującym do zlewozmywaka, montowana na lini osi komory. Bateria powinna posiadać obrotową wysoką wylewkę oraz plastikowy wkład - perlator wymienny m22: chromowany z plastikowym wkładem, dzięki któremu wolniej pokrywa się kamieniem. Wymagany zasięg wylewki : 195 mm,  głowica: 40 N.

Zdjęcie poglądowe: [image: image22.jpg]


 [image: image23.png]


[image: image24.png]


  

15. Soc4, Soc5 – szafy stojące.
· Szafa z 4 ruchomymi półkami o wymiarach: szer. 600 x gł. 285, h 2000mm,
· Szafa z wysuwanym wieszakiem i półką, o wymiarach: szer. 600 x gł. 285, h 2000mm,
·  Korpus, plecy, fronty, cokół - wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, wszystkie otwarte krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty, 

· Elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.

· Cokół h100, zapinany do nóżek kuchennych h100.

· Szafki  z drzwiami rozwieralnymi, zawiasy o kącie rozwarcia min 100°, z cichym domykiem, dożywotnią gwarancją.
· Półki na podpórkach krytych, zabezpieczone przed wysunięciem.

· Uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm.

16. Soc6 – wymiana frontów w istniejących szafach wiszących.
· Drzwi - wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, wszystkie krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty,
· Zawiasy o kącie rozwarcia min 100°, z cichym domykiem, dożywotnią gwarancją.
· Drzwi w bezuchwytowym systemie otwierania.

17. Soc7 – Szafka socjalna wisząca z blatem i fartuchem.
· Szafka 3-drzwiowa z 2 pionowymi przegrodami, o wymiarach: szer. 1665, gł.400, h szafki 1110 + 775 mm fartuch z blatem.

· Szafki  z drzwiami rozwieralnymi, zawiasy o kącie rozwarcia min 100°, z cichym domykiem, dożywotnią gwarancją.
· Uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm.

· Szafka wyposażone w 6 półek ruchomych (3 przestrzenie użytkowe).
· Półki zabezpieczone przed wysunięciem, a szafki posiadają regulowane zawieszki w dwóch płaszczyznach, elementy korpusu łączone za pomocą mimośrodów.
· Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze: Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny,  wszystkie otwarte krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty.
· Blat roboczy (przykrywa istniejącą metalową szafę/sejf) – płyta laminowana - postforming gr. 38mm, gł. 555mm, w kolorze szarobeżowego granitu, np. F371 ST89 Granit Galizia wg Egger lub równoważny. Krawędzie zabezpieczone ABS gr. min 2mm w kolorze blatu. Na styku ze ścianą i szafą zabezpieczenie silikonem w kolorze blatu.

· Nad blatem – fartuch h737mm, z płyty meblowej gr. min18mm pokrytej laminatem HPL w kolorze tożsamym z blatem, krawędzie zabezpieczone ABS gr. min 2mm w kolorze laminatu. Na fartuch przełożyć gniazda elektryczne i wyłącznik oświetlenia znajdujący się na ścianie. 

[image: image25.png]



18. N3, A3 – nadstawki i szafy stojące.
· Nadstawki pod skosem N3- o wymiarach: szer.2x620mm, gł.400mm, wys.1110mm, z półkami, skos należy dopasować do wymiaru z natury,

· Szafy aktowe stojące 2 sztuki A3 - o wymiarach: szer.620mm, gł.400mm, wys.1580mm,  
· Szafa posiada 3 półki ruchome, 4 poziomy użytkowe.
· Szafy w całości wykonane z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, wszystkie krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty,
· Boki szaf aktowych posiadają nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, półki na podpórkach krytych - z zabezpieczeniem wypadania.

· Drzwi na zawiasach puszkowych z systemem samodomykania, o kącie otwarcia min 100°, z regulacją w trzech płaszczyznach, firmy BLUM lub równoważne, zapinane do korpusu bez użycia narzędzi,

· Uchwyty stalowe proste ALU, rozstaw 128mm, drzwi nadstawki N3 w bezuchwytowym systemie otwierania drzwi.

· Szafy aktowe A3 zamykane, wyposażone w min 2 punktowe zamki baskwilowe, 

· Cokoły szaf wpuszczane, regulacja poziomu od wnętrza  szafy poprzez  półkę konstrukcyjną kluczem imbusowym, regulatory stalowe mocowane do korpusu szafy typu ANGOLO lub równoważne.
[image: image26.png]


  [image: image27.png]



19. Dr2 – boazeria-maskownica drzwi.

· Maskownica o wymiarach 1060x2705mm - wykonana z płyty wiórowej gr. min 18mm o klasie higieniczności E1, w kolorze Szary Taupe U750 ST9, lub równoważny, wszystkie krawędzie – obrzeże ABS gr. min 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

· Mocowana na odpowiednich zawieszkach uwzględniających grubość ościeżnicy maskowanych drzwi.

16

