Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury informatycznej do przechowywania danych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń spełniających poniższe wymagania.

- Switch FC – 2 szt..

- Switch musi być wykonany w technologii FC min. 64 GB/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 64, 32, 16, 10, 8 GB/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP.

- Switch musi posiadać min. 56 aktywnych portów FC obsadzonych wkładkami SFP+ typu shortwave obsługujących prędkości min. 32/16/8 GB/s.

- Switch musi zapewniać pracę bez tzw. oversubskrypcji tzn. w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wszystkie porty mogą pracować z pełną prędkością 64 GB/s.

- Całkowita przepustowość switcha w konfiguracji z 56 aktywnymi portami wyposażonymi we wkładki 64 GB/s musi wynosić min. 3548 GB/s.

- Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek pomiędzy portami switcha pracującymi z prędkością 64 GB/s nie może być większa niż 460ns.

- Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, EX, D, F oraz N.

- Switch FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.

- Switch FC posiadać nadmiarowe zasilacze i wentylatory, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy switcha.

- Switch FC musi wydmuchiwać gorące powietrze od strony portów.

- Switch FC musi być wyposażony w obsługę agregacji do 8 fizycznych połączeń ISL między dwoma switchami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o przepustowości minimum 512 Gb/s half duplex (dla wkładek 64Gbps) dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu ISL Trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek.

- Switch FC musi być wyposażony w mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy co najmniej 16 różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o min. 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID.

- Switch FC musi być wyposażony w mechanizm jednoczesnej obsługi ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID.

- Switch FC musi być dostarczony z aktywnym mechanizmem routingu FC (FCR) zapewniającym możliwość komunikacji wybranych urządzeń z różnych izolowanych sieci fabric.

- Switch FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN.

- Switch FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC.

- Switch FC musi obsługiwać sprzętową kompresję ramek FC dla wybranych połączeń ISL na co najmniej 4 portach switcha.

- Switch FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa:

  - mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych połączeń ISL wspierany, na co najmniej 4 portach switcha FC. Symetryczny klucz szyfrujący nie może być krótszy niż 256-bitów.

  - mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa switchów FC do uczestnictwa w sieci fabric

  - uwierzytelnianie (autentykacja) switchów w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP

  - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP

  - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2.

  - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control)

  - definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS, LDAP w MS Active Directory, Open LDAP, TACACS+

  - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS

  - obsługa SNMP v1 oraz v3

  - IP Filter dla portu administracyjnego switcha

  - wgrywanie nowych wersji firmware switcha FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

  - wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji switcha FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP

- Switch FC musi mieć możliwość konfiguracji przez:

- polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala

- przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie.

- Switch FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC:

- logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”,

- ciągłe monitorowanie parametrów pracy switcha, portów, wkładek SFP i sieci fabric z automatycznym powiadamianiem administratora, wyłączeniem pracy portu lub przesunięciem przepływów tzw. slow drain na niski priorytet w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Powiadamianie administrator musi być możliwe za pomocą wysyłania wiadomości e-mail, pułapki SNMP lub komunikatu w logu.

- port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu switcha z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma switchami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16/32/64Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między switchami z dokładnością co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16/32/64Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów switcha i całej sieci fabric.

- FC ping

- FC traceroute

- kopiowanie wybranych przepływów danych na wskazany lokalny port switcha

- Switch musi być wyposażony w mechanizm sprzętowego generatora ruchu umożliwiającego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez konieczności angażowania fizycznych urządzeń takich jak serwery lub macierze dyskowe.

- Switch musi być wyposażony w mechanizm umożliwiający kopiowanie pierwszych 64 bajtów ramek dla wybranych przepływów danych do pamięci lokalnej switcha w celu dalszej analizy.

- Switch musi obsługiwać wysyłanie komunikatów FPIN typu: Link Integrity Notification, Delivery Notification, Peer Congestion Notification, Congestion Notification.

- Switch musi obsługiwać wysyłanie sprzętowych sygnałów typu End Device Congestion za pomocą mechanizmu prymitywów FC typu ARB.

- Switch FC musi być dostarczony z aktywną możliwością przydzielenia, co najmniej 22000 tzw. buffer credits do wybranego portu FC switcha.

- Switch FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet RJ45, konsolowy miniUSB oraz inband IP-over-FC.

- Switch FC musi zapewniać obsługę protokołu NVMe over FC.

- Switch FC musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API.

- W switchu FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie switchów. Każdy z logicznych switchów musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zoningu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora.

- Musi istnieć możliwość połączenia wybranych logicznych switchów wydzielonych w różnych fizycznych switchach FC za pomocą dedykowanych połączeń ISL. Połączone w ten sposób switche muszą tworzyć pojedynczą sieć fabric.

- Switch FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu.

- Switch FC musi być wyposażony w mechanizm automatycznej kategoryzacji przepływów danych na podstawie prędkości pracy portu docelowego z przydziałem przepływów o prędkościach 16/8/4Gbps, 32Gbps i 64Gbps do różnych grup. Przepływy danych przydzielone do różnych grup nie mogą wpływać wzajemnie na swoją gospodarkę tzw. buffer credits.

- Switch FC musi realizować kategoryzację ruchu na podstawie wartości parametru CS_CTL w nagłówku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie.

- Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie switcha.

- Biblioteka taśmowa – 2szt.

- Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość 3U.

- Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 2 napędy taśmowe LTO8 z interfejsem FC min. 8 Gbit/s.

- Biblioteka taśmowa musi mieć możliwość rozbudowy do min. 20 napędów taśmowych.

- Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 28 slotów na taśmy.

- Biblioteka musi być wyposażona w przynajmniej 4 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiający wymianę taśm bez konieczności wyłączania urządzenia.

- Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych.

- Biblioteka musi być wyposażona w komplet magazynków na taśmy, tak by możliwa była pełna obsada biblioteki taśmami LTO

- Możliwość zdalnego zarządzania biblioteki poprzez interfejs WWW.

- Możliwość monitorowania stanu biblioteki i napędów.

- Biblioteka musi posiadać panel sterowania oraz wyświetlacz informujący o błędach urządzenia, aktywności napędów.

- Przełączenie sterowania biblioteki w razie awarii napędu musi następować automatycznie. W przypadku awarii karty HBA w serwerze, biblioteka musi mieć możliwość kontynuacji zadania backupu z wykorzystaniem zapasowej karty HBA. Licencje na tą funkcjonalność muszą zostać dostarczone wraz z biblioteką.

- Biblioteka musi posiadać redundantne zasilacze.

- Do biblioteki należy dostarczyć:

- niezbędne kable zasilające,

- taśmę LTO 8 – 20 szt.

- taśmę czyszczącą – 2 szt.

- Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

- Serwery przestrzeni dyskowej – 4 szt.

- Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19’’. Maksymalna wysokość 2U.

- Możliwość zainstalowania co najmniej 12 dysków NVMe o rozmiarze 2,5” cala.

- Wszystkie krytyczne komponenty serwera takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy serwera.

- Serwer musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.

- Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap.

- Serwer przestrzeni dyskowej musi być odporny na chwilowe zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie może powodować przerwy w pracy serwera.

- Serwer musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.

- Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje się serwer.

- Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika.

- Wymagane jest niemniej niż 4 x FC 32Gb/s per kontroler.

- Serwer musi być wyposażony w minimum 2 kontrolery dyskowe z możliwością rozbudowy do 8 kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi udostępniać co najmniej 256GB pamięci Cache.

- Serwer musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 2TB w ramach klastra zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI.

- Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache.

- Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami.

- Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów.

- Funkcjonalność zarządzania maksymalną ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s.

- Serwer musi posiadać możliwość kompresji i deduplikacji dla wszystkich rodzajów dysków i musi ona obejmować co najmniej zaoferowaną w ramach postępowania przestrzeń dyskową. Serwer musi posiadać wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco”) bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego.

- Wymagana jest liniowa skalowalność parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów.

- Serwer musi umożliwiać stworzenie klastra składającego się z co najmniej 2 kontrolerów.

- Serwer musi obsługiwać co najmniej poziomy: RAID1, RAID5 i RAID6 (dystrybuowane) i zapewniać zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy raid.

- Serwer musi optymalizować wykorzystanie wspieranych nośników danych, tak aby w ramach tego samego rodzaju dysków (pojemności/prędkości) wszystkie grupy dysków były utylizowane w równym stopniu.

- Serwer musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów.

- Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników.

- Serwer musi być nowy, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęty serwisem producenta na terenie RP.

- Serwer musi być wspierany przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2012/2012R,2016,2019, Vmware vSphere 6.5 i nowsze, RedHat Enterprise Server 7.6 i nowsze.

- Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W ramach architektury klastra geograficznego musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego.

- Wymagana pojemność użyteczna serwera dostępna po realizacji zabezpieczenia RAID6 i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń "spare" powinna wynosić min. 51 TB dla pojemności opartej o moduły flash NVMe. Pojemność użyteczna jest to dostępna przestrzeń dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów "overprovisioningu" przestrzeni, np.: Kompresji, Deduplikacji, "ThinProvisioning'u.)

- Serwer musi pozwalać na alokację 99% pojemności użytecznej bez spadku wydajności serwera (brak zwiększonego czasu odpowiedzi, brak spadku przepustowości serwera). Wydajność serwera musi być niezależna od poziomu alokacji przestrzeni serwera w zakresie od 0% alokacji do wartości wymaganej pojemności użytecznej. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie spełnia opisanego wymagania należy dostarczyć co najmniej 20% pojemności użytecznej więcej.

- Serwer musi posiadać architekturę NVMe.

- Dyski/przestrzeń "spare" muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej serwera.

- Oferowana pojemność użyteczna musi być zbudowana w oparciu o dyski SSD NVMe lub moduły Flash NVMe.

- Serwer musi zapewniać obsługę dysków SSD, SAS, NL-SAS, modułów Storage Class Memory.

- Serwer musi umożliwiać utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 200TB (dostęp blokowy).

Warunki gwarancji.

Wymagana jest gwarancja na wszystkie elementy oferowanych urządzeń (sprzęt i oprogramowanie) świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu wraz z czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 24 godziny przez okres 36 miesięcy. Usługi serwisowe będą świadczone przez producenta oferowanego sprzętu lub serwis autoryzowany przez producenta. Dodatkowo serwery przestrzeni dyskowej muszą posiadać gwarancję naprawy w czasie 24 godzin, licząc od zdiagnozowania usterki potwierdzonej przez wymieniony wyżej serwis. Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.

Jeżeli do spełnienia któregokolwiek wymagania przedmiotu zamówienia wymagana jest licencja lub usługa to licencja lub usługa ta musi obejmować całość wymagań (np. ilości portów, nośników, przestrzeni danych). Jeżeli te licencje lub usługi nie są zawarte w cenie zaoferowanych urządzeń to muszą być wymienione w formularzu cenowym.