#### Załącznik nr 1 do SWZ

#### Ka-2/016/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Dostawa monitorów 3 szt.

| Przekątna ekranu | - 29 cali |
| --- | --- |
| Proporcje ekranu | - 21:9 |

| Rozdzielczość | - 2560x1080 |
| --- | --- |
| Częstotliwość odświeżania | - 90Hz |
| Rodzaj matrycy | - IPS |
| Rodzaj podświetlenia | - LED |
| Jasność | - 300cd/m2 |
| Kontrast dynamiczny | - 3000000:1 |
| Czas reakcji | - 4ms |
| Powłoka matrycy | - Matowa |
| Kąty widzenia w pionie min | - 178° |
| Kąty widzenia w poziomie min | - 178° |
| Gwarancja : minimum 24 miesiące |  |

Zadanie nr 2: Dostawa stacji roboczej 1 szt.

specjalistyczna stacja robocza (stacjonarny komputer przemysłowy) do czasochłonnych obliczeń w oprogramowaniu „DIANA” o parametrach nie gorszych niż:

- Procesor

Min Cores: 10 Cores, 16 Threads

Min Performance Cores: 6 Cores, 12 Threads, 3.7 GHz Base, 4.9 GHz Turbo

Min Efficient Cores: 4 Cores, 4 Threads, 2.8 GHz Base, 3.6 GHz Turbo

Min. Cache: 20 MB

Zintegrowana karta graficzna.

Min. wynik Average CPU Mark 27,730 pkt w teście https://www.cpubenchmark.net

- Chłodzenie wodne procesora z radiatorem aluminiowym i co najmniej dwoma wentylatorami.

Żywotność MTBF nie krótsza niż 70 000 h. Maksymalny poziom hałasu 30 dB.

- Pamięć RAM: Min. 128GB DDR4-3200 (PC4-25600) z chłodzeniem radiatorem.

- Płyta główna: charakteryzująca się bardzo dobrą trwałością i wydajnością, kompatybilność ze wszystkimi podzespołami. Obsługa co najmniej: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10.  Zintegrowana karta graficzna.

Zewnętrzne złącza min.:

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 1 szt.

USB Type-C - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.

Audio jack - 5 szt.

S/PDIF - 1 szt.

- Pamięć masowa (2 szt.)

Min. 1TB SSD, M.2 (PCle NVMe)

Niezawodność MTBF min: 1 500 000 godz.

- Zasilacz min. 750 W, z wodnym chłodzeniem i aluminiowym radiatorem. Produkt z certyfikatem 80 PLUS Gold. Wymagania dodatkowe, zabezpieczenie:

  - Przed zbyt wysokim prądem (OCP)

  - Przeciw przeciążeniowe (OPP)

  - Termiczne (OTP)

  - Przeciwprzepięciowe (OVP)

  - Przeciwzwarciowe (SCP)

  - Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

- Obudowa

Typ: Middle Tower,

Materiał: Stal,

Kolor: Ciemny.

Przyciski i regulatory min.:

Power

Reset

Wyprowadzone złącza min.:

USB 2.0 - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Gwarancja : minimum 36 miesięcy