         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2024-03-20
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (43-37) ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Drzwi aluminiowe - na zestawieniach drzwi i witryn znajduje się zapisy: Drzwi oznaczone na rzutach KD należy wyposażyć w:Kontaktrony i elektrozaczepy w zakresie dostawcy stolarki drzwiowej; Od strony chronionej zamontować gałkę / pochwyt, od strony bezpiecznej klamkę - w zakresie dostawcy drzwi; Na drogach ewakuacyjnych należy zamontować elektrozaczep rewersyjny sterowany z poziomu systemu SSP; Na rzutach brak drzwi z opisem KD. Czy na pewno  żadne drzwi nie posiadają kontroli dostępu? Jeżeli jakieś mają ją posiadać to proszę o ich wskazanie.
Odp.: Zamawiający informuje że drzwi wyposażone w system kontroli dostępu oznaczone są w projekcie instalacji teletechnicznych (T08-T13);

T8 rzut kond. -1

T9 rzut kond. 0

T10 rzut kond. +1

T11 rzut kond. +2

T12 rzut kond. +3

T13 rzut kond. +4.

2. Drzwi aluminiowe - na zestawieniach drzwi i witryn znajduje się zapis: Drzwi przeciwpożarowe standardowo wyposażone w samozamykacz. Czy drzwi w witrynach gdzie kwatery stałe podchodzą pod ten zapis i mają być również wyposażone w samozamykacze?

Odp.: W witrynach gdzie kwatery stałe są przeciwpożarowe (EI 30) a drzwi bezklasowe -  nie wyposaża się ich w samozamykacze.
3. Stolarka aluminiowa - w opisie technicznym w pkt. 14 znajduje się informacja dotycząca koloru RAL7024. W punkcie 5 tego samego opisu oraz na zestawieniach jest wskazany kolor RAL7016. Proszę o wskazanie, który kolor jest kolorem właściwym.

Odp.: Właściwy kolor to  RAL7016.
4. W projekcie CO są przewidziane ciepłomierze. W przedmiarze brak tych urządzeń. Czy są w zakresie oferty?

Odp.: Ciepłomierze należy wycenić w ofercie zgodnie z projektem CO. Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie jako materiały pomocnicze.
5. Zakres drzwi: 
W zestawieniu ZS-08_Zestawienie_slusarki_zewnetrznej_rev.1 opis tabelki wskazuje, że zestawienie dotyczy drzwi stalowych, a w opisie poszczególnych pozycji wskazane są drzwi aluminiowe. Proszę o doprecyzowanie jakie drzwi mają zostać wycenione.

Odp.: Przedmiotem wyceny są drzwi stalowe. Fraza "drzwi aluminiowe" na rys. 'SZ-08 Zestawienie ślusarki zewnętrznej rev.1' to omyłka pisarska.
6. Zakres konstrukcji stalowych. Zgodnie z ZB07_Zestawienie_balustrad_  zewnętrznych_ rev.1 proszę o wskazanie lokalizacji balustrad z dolnej części rysunku (balustrad nie pochwytów).

Odp.: Balustrady z rys. ZB-07 Zestawienie balustrad zewnętrznych rev.1 zlokalizowane są wzdłuż osi 2 na froncie projektowanego budynku.
7. Zakres konstrukcji stalowych. Zgodnie z ZB-Z7_ Zestawienie_  balustrad_ zewnętrznych_  rev.1 proszę o korektę profila wskazanego jako "profil stalowy zamknięty 50x50x15 mm" - brak na rynku.

Odp.: Skorygowano profil 50x50x15mm na rysunku: ZB-07 Zestawienie balustrad zewnętrznych rev.7 pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_1_1_Zestawienia/
8. Zakres elewacji. Proszę o przekazanie wymagań dla barier przeciwpowodziowych wskazanych na zestawieniu ZS-08_Zestawienie _slusarki_zewnetrznej _rev.1, oraz widocznych na rysunkach elewacji.

Odp.: Specyfikacja dla grodzi powodziowych:

· mobilny system ochrony przeciwpowodziowej;

· materiał: aluminium;

· uszczelnienie profili z wymiennymi wkładkami z gumy piankowej, (EPDM)

· odporne na działanie UV;

· belki przeciwpowodziowe wsuwane w profile aluminiowe montowane do elewacji;

· grubość belki: 50mm 

· profil ścienny zamontowany w ościeżu;

· belki zapory wyposażone w uszczelnienie dolne;

· mocowanie od góry za pomocą zacisku blokującego.

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]