Załącznik nr 9 do SWZ

SPECYFIKACJA MASZYNY I URZĄDZENIA PRALNICZEGO

1. Demontaż pralnico wirówki Milnor SP 42044SP2  i załadunku 100 kg  i montaż w otwór ścienny nowej pralnico-wirówki o załadunku 110kg

2. Wstawienie dodatkowej pralnico-wirówki o załadunku 110 kg (wyburzenie części ściany obok pralnicy pkt.1)

3. Demontaż suszarki bębnowej Milnor M190 i montaż nowej suszarki bębnowej w jej miejsce

Wymagane parametry urządzeń przez Zamawiającego.

| Lp. | Wymagania techniczne | Ilość | Czy wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pralnico wirówka z barierą higieny |  |  |  |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieużywane, rok produkcji – 2024 | 2 | Tak |
|  | Załadunek 110kg |  | Tak |
|  | Podgrzew parowy |  | Tak |
|  | Masa własna urządzenia 2900-3300 kg, wzmocniona dla solidnego wyważenia i stabilności podczas wirowania |  | Tak |
|  | Moduł załadunku 1:10 |  | Tak |
|  | Bęben dzielony (2 komorowy) wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej |  | Tak |
|  | Rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej |  | Tak |
|  | Faktor G minimum 300 |  | Tak |
|  | Regulowane obroty bębna w zakresie min. 700 obr/min |  | Tak |
|  | Dolna krawędź okna wsadowego (załadunkowego) urządzenia na wysokości minimum 850 mm |  | Tak |
|  | Drzwi wyładunku muszą tworzyć z otwartymi drzwiami bębna wewnętrznego płaszczyznę 180° (w czasie rozładunku ustawiony jak równia pochyła) dla szybkiego i łatwego rozładowywania urządzenia z wykorzystaniem siły grawitacji po równi pochyłej, bez potrzeby unoszenia ciężkiego i mokrego prania |  | Tak |
|  | Drzwi wewnętrzne bębna muszą stanowić mostek między bębnem a wózkiem w celu wyeliminowania upadku bielizny na podłogę lub specjalnie zaprojektowana dolna krawędź otworu bębna eliminująca upadek bielizny na podłogę |  | Tak |
|  | Automatyczne pozycjonowanie bębna po stronie załadunku i wyładunku - ustawienie się każdej komory do załadunku i wyładunku |  | Tak |
|  | System automatycznego pneumatycznego odblokowywania drzwi rozładunku po skończonym cyklu i pozycjonowaniu, bez konieczności udziału operatora |  | Tak |
|  | Otwór bębna wewnętrznego / rozładowczego: szerokość min. 850 mm, wysokość min. 450mm dla łatwego wyjmowania i ściągania bielizny z końca bębna |  | Tak |
|  | Średnica bębna min. 1050 mm dla optymalnej akcji mechanicznej |  | Tak |
|  | Wymiary: szerokość max 2100 mm, głębokość max 1700 mm, wysokość max 2080 mm |  | Tak |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z możliwością programowania |  | Tak |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z możliwością współpracy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych |  | Tak |
|  | Wyświetlacz LCD |  | Tak |
|  | Menu w języku polskim |  | Tak |
|  | Sygnał dźwiękowy oraz alarm wizualny po zakończeniu cyklu |  | Tak |
|  | Wyświetlanie kodów błędów (wraz z opisem błędu) na wyświetlaczu - sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii urządzenia |  | Tak |
|  | Funkcja zatrzymania awaryjnego maszyny, po obu stronach maszyny |  | Tak |
|  | Diagnostyka maszyn w programie serwisowym sterownika - możliwość sprawdzenia działania każdego podzespołu maszyny |  | Tak |
|  | Dostęp do wszystkich podzespołów poprzez panele boczne montowane na zawiasach |  | Tak |
|  | Podzespoły sterujące zamontowane na panelach uchylanych na zawiasach, bez kontaktu z drgającym i wirującym bębnem |  | Tak |
|  | Możliwość załadowania programów z nośnika pamięci typu Pendrive USB i przegrywania programów prania między maszynami |  | Tak |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do automatycznego systemu dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych |  | Tak |
|  | Minimum 5 komór na środki piorące i płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania |  | Tak |
|  | Manualny zawór czerpalny do pobierania próbek kąpieli piorącej z bębna |  | Tak |
|  | Pneumatyczne zawieszenie na poduszkach powietrznych |  | Tak |
|  | Łożyskowanie napędu głównego wykonane ze stali |  | Tak |
|  | Zawieszona konstrukcja nie wymagająca fundamentowania |  | Tak |
|  | Max. zużycie pary 40kg/h; max zużycie wody (przy 2 praniach i 3 płukaniach) 1200 litrów/cykl; moc elektryczna max. 20kW. |  | Tak |
| Suszarka bębnowa |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieużywane, rok produkcji – 2024 | 1 | Tak |
|  | Podgrzew parowy |  | Tak |
|  | Pojemność bębna minimum 1200 litrów (min. 60 kg wsadu przy module załadunku 1:20), nie większa niż 1250 litrów |  | Tak |
|  | Średnica bębna min 1200 mm |  | Tak |
|  | Bęben podparty z przodu na rolkach |  | Tak |
|  | Szeroki otwór drzwiowy minimum 900 mm dla łatwego i szybkiego załadunku i rozładunku ciężkiej masy pralniczej |  | Tak |
|  | Dolna krawędź otworu wsadowego bębna na wysokości minimum 830 mm umożliwiająca zastosowanie ergonomicznych wózków transportowych |  | Tak |
|  | Wymiary: szerokość max. 1500 mm, głębokość max. 1500 mm, wysokość max. 2900 mm |  | Tak |
|  | Poziom hałasu ≤ 70 dB |  | Tak |
|  | Nagrzewnica i bęben wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej |  | Tak |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe |  | Tak |
|  | Menu w języku polskim |  | Tak |
|  | Możliwość zaprogramowania stopnia wysuszenia bielizny |  | Tak |
|  | Możliwość wyboru temperatury i czasu suszenia |  | Tak |
|  | Sygnał dźwiękowy oraz alarm wizualny po zakończeniu cyklu |  | Tak |
|  | Funkcja zatrzymania awaryjnego maszyny |  | Tak |
|  | System obrotów lewych i prawych bębna |  | Tak |
|  | Łatwy i bezpieczny system czyszczenia filtrów |  | Tak |
| II. Inne wymagania |  |  |  | Czy wymagane |
|  | Okres gwarancji minimum 36 m-cy od dnia podpisania protokołu przekazania sprzętu |  |  | Tak |
|  | Maksymalny termin dostawy, podłączenia i uruchomienia urządzeń - 6 m-cy od dnia podpisania umowy. |  |  | Tak |
|  | Wykonanie w ramach umowy infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do podłączenia urządzeń, w tym wykonanie przyłączy - elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego, sprężonego powietrza, parowego, wentylacyjnego oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych. |  |  | Tak |
|  | Instalacja odprowadzająca gorące wilgotne powietrze (opary) poza budynek z obu pralnico-wirówek wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej |  |  | Tak |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe przedmiotu oferty(w okresie gwarancyjnym), zgodnie z wymaganiami producenta, ale nie rzadziej niż 1 raz w okresie 1 roku, przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie min. 30 dni przed upływem okresu gwarancji. |  |  | Tak |
|  | W ramach umowy Wykonawca wykonując bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zapewnia bezpłatną wymianę materiałów eksploatacyjnych. |  |  | Tak |
|  | Przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) wskazanych przez Zamawiającego osób z zakresu obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu |  |  | Tak |
|  | Tabliczka znamionowa urządzenia w języku polskim |  |  | Tak |
|  | Urządzenia muszą posiadać wymagane prawem polskim, atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. |  |  | Tak |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  | Tak |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku -piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  | Tak |
|  | 3 naprawy serwisowe tego samego podzespołu urządzenia lub nieprzystąpienie w terminie j.w. do naprawy kwalifikują go do wymiany na nowy |  |  | Tak |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat |  |  | Tak |
|  | Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim). |  |  | Tak |
|  | Dostarczenie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy tego typu sprzęcie tj. dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi, deklarację zgodności WE, atesty i inne dokumenty, instrukcje i pozwolenia określone prawem, które otrzyma od producenta przedmiotu zamówienia, dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia |  |  | Tak |
|  | Wykonawca wraz ze sprzętem ma obowiązek na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą i montażem przedmiotu zamówienia, telefonicznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz dostarczyć oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 2 dodatkowo: 1) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie bez utraty gwarancji, 2) wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, 3) dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówi |  |  | Tak |