Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa wraz z instalacją detektora emisji w bliskiej podczerwieni (NIR) – kamery CCD (InGaAs).

Detektor emisji w bliskiej podczerwieni (NIR) – kamera CCD (InGaAs).

Detektor promieniowania podczerwonego (kamera CCD) z sensorem opartym o InGaAs umożliwiający szybkie pomiary sygnału luminescencji próbek badawczych.

Detektor InGaAs o wysokiej czułości i dużej rozdzielczości spektralnej zakresie widma NIR (min. 1000 - 1700 nm), co pozwala detekcję sygnału luminescencji, w zakresie widma niskoenergetycznego.

Kamera CCD (InGaAs) zostanie zamontowana w istniejącym układzie do pomiarów widm emisji.

Kamera CCD musi być kompatybilna z wolnym wyjściem spektrometru Andor Shamrock SR-500i.

Wymagania:

• Kamera CCD z detektorem InGaAs czuła w zakresie bliskiej podczerwieni (≈ 1000 - 1700 nm).

• Termoelektryczne chłodzenie do min. -70°C.

• Konieczny montaż kamery CCD wraz z ustawieniem i optymalizacją układu luster i siateczek dyfrakcyjnych wewnątrz spektrometru Andor Shamrock Sr-500i pod prawidłowe funkcjonowanie obecnej kamery CCD iDus 420 i nowej kamery CCD (InGaAs). Aparat Shamrock SR-500i posiada automatyczną zmianę portu dla wyjść obu kamer CCD.

- Okres gwarancji minimum 1 rok, a w przypadku próżni min. 5 lat,

- Po stronie wykonawcy: instalacja i kalibracja urządzenia.