Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dla inwestycji. pn. ” Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, piętro I, bud. nr 4a, 4, 5a ” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia:

- Wykona projekt wstępny, koncepcyjny. Projekt wstępny ma stanowić zbiór rysunków zawierających koncepcję funkcjonalnego rozmieszczenia pomieszczeń wraz z ich umeblowaniem i osprzętowaniem. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego.

- Wykona projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
w tym:

  - Inwentaryzacja wszystkich branż

  - Projekt architektoniczno-budowlany

  - Projekt techniczny:

    - Architektura

    - Konstrukcja

    - Branża sanitarna (w szczególności; instalacja co., ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na układzie wody lodowej,  instalacja przeciwpożarowa, instalacja gazów medycznych itp.)

    - Branża elektryczna i teletechniczna (wewnętrzne instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacja komputerowa, światłowodowa, system sygnalizacji i oddymiania, system kontroli dostępu, instalacja przyzywowa, p.poż, RTV, CCTV itp.)

  - Uzyskanie kompletu niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), decyzji wymaganych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej

  - Uzyskanie uzgodnień jednostek decyzyjnych i opiniodawczych: Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – Bydgoszcz i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż oraz innych jednostek opiniujących i uzgadniających

  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

oraz inne opracowania niewymienione przez Zamawiającego, a wymagane przepisami prawa niezbędne 
do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wniosku o pozwolenie 
na budowę. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich opłat administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę łącznie z opłatą administracyjną za wydanie decyzji prawomocnej.

- Wykona projekt wykonawczy, w tym:

  - Architektura

  - Konstrukcja

  - Branża sanitarna (w szczególności; instalacja co., ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na układzie wody lodowej,  instalacja przeciwpożarowa, instalacja gazów medycznych itp.)

  - Branża elektryczna i teletechniczna (wewnętrzne instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacja komputerowa, światłowodowa, system sygnalizacji i oddymiania, system kontroli dostępu, instalacja przyzywowa, p.poż, RTV, CCTV itp.)

  - aranżacja i wystrój wnętrz,

  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Będzie sprawował nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

- Projekt ma być wykonany w sposób uwzględniający, że prace budowlane będą prowadzone 
w 2 etapach i możliwe będzie realizowanie każdego z etapów niezależnie w różnym czasie wraz z uzyskaniem osobnego pozwolenia na użytkowanie dla każdego z etapów.

Etap I ma obejmować planowany Oddział tj. pomieszczenia: 2/130 – 2/147, 2/184 – 2/185

Etap II ma obejmować istniejący Oddział tj. pomieszczenia: 2/148 – 2/166

- Powierzchnia opracowania: 721,90 m2

- Etap I : 384,31 m2

- Etap II : 337,59 m2

- Wykaz pomieszczeń.

- Etap I - planowany Oddział Kardiochrurgii (pom. 2/130 – 2/147, 2/184 – 2/185)

W wyniku przebudowy na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii mają znajdować się pomieszczenia 
o następujących funkcjach:

- Sala odpraw (10-15 osób) z 1 stanowiskiem komputerowym

- Magazyn

- Magazyn oiom

- Sterylizacja

- Sala pooperacyjna 1 stanowiskowa

- Sala pooperacyjna 5 stanowiskowa

- Gabinet dyżurnego anestezjologa

- Gabinet lekarski – 1 stanowiskowy

- Łazienka

- Serwerownia

- Pomieszczenie socjalne

- Łazienka dla personelu (wc + natrysk)

- Brudownik (macerator)

- pom. 2/138, 139 - 2 gabinety chirurgów – 3 stanowiskowe

- pom. 2/184 - Gabinet chirurgów – 3 stanowiskowy

- pom. 2/185 - Gabinet pielęgniarki oddziałowej – 2 stanowiska komputerowe

- pom. 2/145 – wydzielić na 2 pom. (łazienka dla personelu (wc + natrysk) i pomieszczenie gospodarcze)

- Etap II - istniejący oddział Kardiochirurgii  (pom. 2/148 – 2/166)

- pom. 2/166, 165, 164, 161 - 4 sale 3-łóżkowe

- pom. 2/163, 162 - 2 sale 2-łóżkowe z łazienką (wc + natrysk)

- pom. 2/159 - Pomieszczenie socjalne

- pom. 2/160 - Dyżurka + lada pielęgniarek

- pom. 2/158, 158A -  kuchnia

- pom. 2/156, 157, 152 - Gabinet zabiegowy

- pom. 2/153 - Magazyn

- pom. 2/154 – Macerator

- pom. 2/155 – łazienka na pacjentów (WC + natrysk)

- pom. 2/150 – sala intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego

- pom. 2/148 – łazienka dla personelu (wc + natrysk)

- pom. 2/149 – łazienka dla pacjentów niepełnosprawnych

- Wyżej podane rozmieszczenie pomieszczeń to propozycja Zamawiającego.

Projektant zaproponuje swoją koncepcję (w szczególności dla Etapu I),  najbardziej optymalną maksymalnie wykorzystującą powierzchnie pomieszczeń oraz zgodną z obowiązującymi przepisami, po ustaleniu 
z użytkownikami.

Projektant uwzględni, że funkcje pomieszczeń, ilości pomieszczeń, ilości stanowisk pracy w pomieszczeniach, ilości łóżek zostaną zaprojektowane zgodne z wytycznymi wyżej, które są niezbędnymi potrzebami użytkowników.

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń (tj. meble biurowe, medyczne, specjalistyczne, wyposażenie technologiczne) ustalone zostanie z użytkownikiem na etapie sporządzania projektu wstępnego.

Wszystkie wymagania dotyczące np. sieci komputerowej, wymaganej ilości gniazd, systemów posiadanych przez szpital, z którymi nowe instalacje mają być kompatybilne, wymagań do wyposażenia technologicznego, mebli medycznych, specjalistycznych zostaną przekazane przez użytkowników 
i przedstawicieli wydziałów szpitala na naradach koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego.

- Zakres prac Etapu I  ma obejmować gruntowną przebudowę pomieszczeń.

Ogólne wymagania:

- Wykończenie ścian farbą odporną za zmywanie, szorowanie, środki dezynfekcyjne i przystosowane 
do pomieszczeń służby zdrowia:

- gabinety lekarskie, sale chorych, sale intensywnego nadzoru, magazyn, serwerownia, brudownik

- Wykończenie ścian wykładziną typu tarkett w pom:

- WC, łazienki, gabinet zabiegowy, kuchnia, brudownik

- We wszystkich pomieszczeniach posadzki mają być wykończone wykładziną typu tarkett.

- Fartuchy przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 2m z wykładziny typu tarkett

- Na salach chorych odbojnice naścienne płaskie

- Na korytarzu odbojnice naścienne z pochwytem

- Drzwi do sal chorych przewidzieć jak najszersze, min. 110 cm.

- Przewidzieć wymianę wszystkich okien z obecnym podziałem.

- Przewidzieć wymianę wszystkich drzwi wraz z ościeżnicami.

- Metalowe obudowy szachów na korytarzu wymienić na obudowy z płyt gk

- Wymienić metalową zabudowę sufitu na korytarzu na sufit podwieszany modułowy 60x60

- Zaprojektować nową instalację wod-kan przyłączając do istniejących pionów,

- Zaprojektować nową instalacje elektryczną i teletechniczną

- Zaprojektować instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną

- Zaprojektować instalacje gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze)

- Sieć komputerowa:

  - na stanowisko pracy jednego lekarza (pielęgniarki) należy zaprojektować 
po 3 gniazdka komputerowe oraz 3 zasilające plus dodatkowo na pomieszczenie 
2 gniazdka komputerowe i 2 zasilające (drukarka, telefon),

  - na salach pooperacyjnych i zabiegowych są urządzenia medyczne, które także wymagają szpitalnej sieci komputerowej dla nich też należy zaprojektować gniazdka komputerowe 
i zasilające,

  - urządzenia wielofunkcyjne wykorzystywane są jako drukarki również wymagają podłączenia 
do sieci komputerowej,

- Wykorzystać istniejącą infrastrukturę np. grzejniki, dozowniki, lustra itp.

Zakres Etapu II (istniejącego Oddziału Kardiochirurgii) ma być minimalny.

Należy zostawić stan istniejący w jak największym zakresie. Pomieszczenia, w których nie będzie rozbiórek mają być tylko „odświeżone”. Zaprojektować tylko niezbędne prace do zmiany funkcji pomieszczeń 
wg. propozycji Zamawiającego.

- zaprojektować roboty murarskie (rozbiórki ścian, poszerzenia otworów, postawienie nowych ścian) 
wg. załącznika graficznego ”Propozycja przebudowy Zamawiającego”

- w pom. 2/163 przewidzieć wydzielenie pomieszczenia łazienki (wc+natrysk). Zaprojektować wszystkie niezbędne instalacje.

- odnowić powierzchnie malarskie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach

- metalowe obudowy szachów na korytarzu wymienić na obudowy z płyt gk

- wymienić metalową zabudowę sufitu na korytarzu na sufit podwieszany modułowy 60x60

- w ścianie  do pom. 2/160 przewidzieć okno od strony korytarza

- przewidzieć dostosowanie istniejących instalacji do nowych potrzeb pomieszczeń

- przewidzieć wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- przewidzieć miejsca na siedziska (poprzez wydzielenie wnęki z klatki schodowej (pom. 2/KL1 i/lub zmniejszenie zabudowy szachów na korytarzu, gdzie będzie to możliwe)

- Inne wymagania

Wymagania dotyczące dozowników, lustra, koszów na odpady komunalne i pojemniki na odpady medyczne:

- Dozownik łokciowy z tworzywa ABS kolor biały. Przeznaczony do płynów dezynfekcyjnych, mydła. Dozownik zamykany na klucz, przeznaczony do wkładu 500 ml

- Dozownik łokciowy długie metalowe ramię, pompka dozująca wykonana ze stali nierdzewnej do płynów dezynfekcyjnych i mydła w płynie 0,5l. Wykonane ze stali nierdzewnej. Do zastosowania w myjni chirurgicznej Alvo.

- Dozownik do papieru do rąk w składce ZZ. Wykonany z tworzywa ABS kolor biały. Otwierany z boku na klucz. Przeznaczony do ręcznika ZZ o wymiarach 25x23-24. Pojemność 400 listków. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Okienko kontrolne informujące 
o ilości ręczników.

- Dozownik do papieru toaletowego JUMBO z tworzywa ABS kolor biały. Zamykany na klucz. Wysokość 275mm, szerokość 345mm, głębokość 132mm.

- Lustra o wym. 60x40cm. Montaż na taśmę dwustronną łazienkową i klej do montażu luster.

- Kosz na odpady komunalne z plastiku 25l z pedałem nożnym do otwierania np. "Curver"

- Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym kolor czerwony o poj. ……….. litrów (szczelny, odporny na przekucia i odczynniki chemiczne, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpiecznie oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymogami PZH.

- Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym kolor niebieskim o poj. ……….. litrów (szczelny, odporny na przekucia i odczynniki chemiczne, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpiecznie oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymogami PZH.

Wymagania dotyczące wykonania tabliczek informacyjnych:

- Tabliczka drzwiowa -przeznaczenie pomieszczeń

wykonana z PVC w srebrnym kolorze z nadrukiem tekst w kolorze czarnym, obramowanie w kolorze granatowym, odporna na środki chemiczne, grubość 2,2mm, do przyklejenia, wymiar tabliczki 20x8 cm

- Tabliczka drzwiowa

wykonana z PVC w srebrnym kolorze z nadrukiem tekstu i grafiki, tekst w kolorze czarnym, grafika w kolorze granatowym, odporna na środki chemiczne, grubość 2,2mm, do przyklejenia, wymiar tabliczki 23x8 cm

- Tabliczka drzwiowa – numeracja pomieszczeń

Tabliczka drzwiowa wykonana z PVC w srebrnym kolorze z nadrukiem tekstu, tekst w kolorze czarnym, ramka 
w kolorze granatowym, odporna na środki chemiczne, grubość 2,2mm, do przyklejenia, wymiar tabliczki 8x4 cm, numeracja zgodnie z zestawieniem pomieszczeń

- Tablica informacyjna podwieszana

metalowa w srebrnym kolorze, nadruk dwustronny tekstu i grafiki tekst w kolorze czarnym, grafika w kolorze granatowym, odporna na środki chemiczne tablica o wymiarach 100x15 cm, grubość 2,2 mm W granatowym polu należy wykonać piktogramy zgodne z występującymi na oddziale.

- Tabliczka drzwiowa na drzwi łazienkowe

wykonana z PVC z nadrukiem wolne/zajęte, z przesuwną płytką wykonana z pleksi. Wymiar tabliczki 17x8 cm

- Oznaczenie drzwi wejścia na oddział

mają być oklejone  folią matową (drzwi oklejone folią z wyciętym napisem nazwy oddziału) odporną na zmywanie detergentami i działanie środków dezynfekcyjnych

Np. Folia okienna typu ARMORLITE

- folia okienna matowa MATTE WHITE 2 MIL o parametrach optycznych

- transmisja światła widzialnego 69 %  +/- 5

- odbicie światła widzialnego ok. 18 %  +/- 5

- odbicie całkowitej energii słonecznej - 18 %   +/- 5

-całkowita energia słoneczna zatrzymana  29 %+/-

- Forma opracowania dokumentacji projektowej:

Projekt wstępny:

Zawierający propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, materiałowych, kolorystyki, wstępny projekt aranżacji wnętrz i schematy konstrukcyjne.

Część rysunkowa 1:100, opis.

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji

elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf.

– do wydruków z możliwością kopiowania).

Projekt budowlany:

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne 
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z  późn. zm.)

Część rysunkowa 1:100, opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) – 3 egzemplarze w sztywnej oprawie introligatorskiej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania).

Projekty wykonawcze (w tym projekt wnętrz) muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dokumentacja projektowa winna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe oraz kosztowe.

Część rysunkowa w skali 1: 50 (detale w skali 1: 10 i 1:1), opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania).

Technologia medyczna musi obejmować swym zakresem rozwiązania układu funkcjonalnego 
oraz zagospodarowanie technologiczne adoptowanych pomieszczeń.

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania).

Opracowania części technologicznej powinny obejmować:

- rozmieszczenie mebli (wraz z wymiarami mebli), aparatury, maszyn, urządzeń itp.,

- dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

- wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

- wymagania dotyczące mebli biurowych, medycznych i specjalistycznych,

- legendę symboli i oznaczeń.

- zestawienie wyposażenia.

Wykaz wyposażenia należy sporządzić:

- w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz jednostki,

- jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

- w wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub inne jednoznaczne określenie), ilość, cenę jednostkową i wartość.

- wykazy powinny obejmować pełne wyposażenie w meble, maszyny i urządzenia wymagające montażu, aparaturę, urządzenia.

Wycena wyposażenia (meble specjalistyczne, medyczne i kwaterunek, wyposażenie technologiczne itp.) ma być wykonana w formie tabelarycznej (nazwy, ilości, wymiary, cena) oraz do dołączenia do dokumentacji na wykonanie robót zawierające tylko nazwy, ilości i wymiary bez cen.

Wymagana ilość egzemplarzy –  2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD.

Wycena wyposażenie musi mieć formę tabelaryczną i przedstawione ma być w 2 formach:

I. Zestawienie wyceny wyposażenia dla każdego pomieszczenia osobno, wg wzoru niżej:

| ZESTAWIENIE - POKÓJ LEKARZY nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa produktu | ilość szt. | cena netto | wartość netto | STAWKA VAT [%] | wartość brutto |
| 1 | biurko 120/80, płyta melaminowana biała, stelaż stalowy SNC 50x50, kolor Ral 9006 (aluminium) | 3 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| 2 | szafka wisząca z zamkiem 120/33/40h, płyta melaminowana biała | 3 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| 3 | krzesło PROFIM ARCA 21V chrom, tapicerka Softline SL 29 | 1 |  | 0 | 0,00 | 0,00 zł |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

II. Zestawienie wyceny wyposażenia dla całego etapu z podziałem ilości na pomieszczenia, wg wzoru niżej:

| Zestawienie ilościowe i cenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa produktu | RAZEM ilość [ szt.] | Cena jedn. Netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | pom. nr ……….. [ szt] | pom. nr ……….. [ szt] | pom. nr ……….. [szt] | pom. nr ……….. [ szt] | pom. nr ……….. [ szt] | pom. nr ……….. [ szt] |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | biurko 120/80/72h, płyta melaminowana biała, stelaż stalowy SNC 50x50, kolor Ral 9006 (aluminium) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | szafka wisząca z zamkiem 120/33/40h, płyta melaminowana biała |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | krzesło PROFIM ARCA 21V chrom, tapicerka Softline SL 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan BIOZ Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze 
w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. – do wydruków z możliwością kopiowania).

Projekt wnętrz musi zawierać:

- rzut sufitów ( z uwzględnieniem sposobu wykończenia)

- rzut posadzek (z uwzględnieniem sposobu wykończenia)

- rzut pomieszczeń z uwzględnieniem kolorystyki ścian, sposobu wykończenia ścian, zastosowania ochronnych  taśm ściennych i narożników,

- projekt tablic informacyjnych,

- kłady każdej ze ścian w każdym pomieszczeniu z wrysowanymi meblami i wyposażeniem

Kłady ścian mają być wykonane w formie jak niżej:

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze

w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania

i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Wymagana ilość egzemplarzy –  dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD.

Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD.

KOSZTORYSY MAJĄ BYĆ PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI.

I CZĘŚĆ – ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII PROJEKTOWANY (ETAP I)

II CZĘŚĆ – ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII ISTNIEJĄCY (ETAP II)

Przedmiary robót dla poszczególnych branż (wyszczególnić numerację pomieszczeń zgodnie 
z istniejącą numeracją pomieszczeń, przedmiar lub ilości dla danego pomieszczenia) sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454).

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. 
w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD.

PRZEDMIARY MAJĄ BYĆ PODZIELONE NA 3 CZĘŚCI.

I CZĘŚĆ – ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII PROJEKTOWANY (ETAP I)

II CZĘŚĆ – ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII ISTNIEJĄCY (ETAP II)

10.  Do obowiązków Wykonawcy należą:

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- Uzyskanie aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dokumentacji projektowej i robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane,

- Uzyskanie decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.682 z późn. zm.);

- Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami fazy projektowej ponosi Wykonawca,

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych 
o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna - ustawa PZP).