Część 1

- Jednostka centralna – 1 szt.

Obudowa Midi Tower z oknem czarna; zintegrowane podświetlenie; panel boczny

przeźroczysty; 2 szt. kieszeni 3.5 zewn.; 5 szt. kieszeni 2.5 wewn.; 3 wentylatory 140mm; szerokość-wysokość-głębokość 450x232x443mm; waga 7.6kg;

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  60000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)i; 36 MB pamięci podręcznej; zintegrowany układ graficzny;

Karta graficzna osiągająca min  29000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )z obsługą Ray tracingu; PCie 40x16; 12 GB pamięci; Szyna pamięci 192 bit; Przepustowość pamięci 504 GB/s;  2-3 wentylatory;

Płyta główna z maksymalną wielkością pamięci RAM 128 GB; 4 x DIMM banki pamięci; Architektura pamięci Dual-channel; Pasywny rodzaj chłodzenia chipsetu;

2 x RAM 32 GB;

Karta sieciowa minimum Standard: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0; Częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz;

Dysk SSD 2 TB;

Zasilacz z mocą maksymalną 850 W; posiadający Certyfikat 80 PLUS Platinum

Chłodzenie wodne; 3 wentylatory x 120 mm; Maksymalny poziom hałasu 34 dB;

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Gwarancja min 24 miesiące

- Jednostka centralna -1 szt.

Obudowa Midi Tower; panel boczny metal; bez podświetlenia; maksymalna liczba wentylatorów - 5; kolor czarny; wysokość-szerokość-głębokość 437x204x426 mm; Waga 9,3kg; 7 miejsc na karty rozszerzeń; Złącza na przednim panelu: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, audio;

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min  39000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)  Pamięć podręczna 24 MB; Zintegrowany układ graficzny;

Karta graficzna osiągająca min  26800 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )z obsługą Ray tracingu; PCie 40x16; 12 GB pamięci; Szyna pamięci 192 bit; 3 wentylatory;

Płyta główna z maksymalną wielkością pamięci RAM 128 GB; 4 x DIMM banki pamięci; Architektura pamięci Dual-channel;

2 x RAM 32 GB;

Karta sieciowa minimum Standard: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0; Częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz;

Dysk SSD 2 TB;

Zasilacz z mocą maksymalną 750 W; posiadający Certyfikat EU 80+ GOLD

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy od zgłoszenia 14 dni

Część 2

Laptop -  1szt.

Matryca o przekątnej 14”, posiadająca proporcje 16:10;

Ekran dotykowy IPS– 500 nitów, rozdzielczość 1920 x 1200, wyposażony w filtr

prywatności (privacy guard), antyrefleksyjny.

Typowa jasność matrycy 500 cd/m2, typowy kontrast 1200:1, gama koloru 100% sRGB.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć  min 16GB LPDDR5

Dysk min M.2 1000GB SSD

Karta graficzna zintegrowana z procesorem, współdzielona i dynamicznie przydzielana

pamięć z RAM

Klawiatura w układzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem,

(układ US - QWERTY) – odporna na zalanie. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności dostępne w ciągu klawiszy F1-F12.

touchpad + trackpoint

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo o mocy

min. 2W każdy.

4 mikrofony 360° z czterema układami

FHD + na podczerwień (IR) z interfejsem procesora mobilnego (MIPI) z technologią

Computer Vision i przesłoną zapewniającą poczucie prywatności

1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

Karta sieciowa WiFi 6E + Bluetooth

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell (min. 57Whr).

Zasilacz o mocy min. 65W z funkcją Rapid Charge (80% naładowania baterii po 1

godzinie ładowania), USB-C

Waga maks. 1,15 kg

Wymiary notebooka nie większe niż 16 x 316 x 223 mm

zabezpieczenia i standard MIL-STD-810H gwarantujący trwałość urządzenia

bezpieczeństwo

pomocą rozpoznawania twarzy z kamerą na podczerwień (IR)

Funkcja inteligentnego włączania z czytnikiem linii papilarnych wbudowana w

przycisk zasilania (match-on-chip)

Przesłona kamery zapewniająca poczucie prywatności

Gniazdo linki zabezpieczającej nano security lock

Lock on leave z wykrywaniem obecności człowieka

Zainstalowany system operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Obsługa stacji dokujących

Thunderbolt™ Dock

USB-C 3.2 Dock

Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 2.1; 2 x USB 3.2 Gen.1, 2 x Thunderbolt 4,

gniazdo linki zabezpieczającej

Gwarancja podstawowa - 3 lata - od drzwi do drzwi (24/7) „on-site, next business day”

Część  3

Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 15200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 32 GB

Dysk SSD M.2 PCIe min 1TB

Dysk SSD min 2 TB

Typ ekranu matowy, LED, WVA

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)

Karta graficzna osiągająca min 2600 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej współdzielona

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa na podczerwień Full HD

Łączność

LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6E

LTE

Moduł Bluetooth 5.2

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB Typu-C- 2 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Czytnik Smart Card - 1 szt.

Typ baterii litowo-jonowa

Czytnik linii papilarnych

Podświetlana klawiatura

Wydzielona klawiatura numeryczna

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką

Szyfrowanie TPM

Kamera z wbudowaną zaślepką

System operacyjny

Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Wysokość max 21 mm

Szerokość max 321 mm

Głębokość max 212 mm

Waga max 1,6kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy od zgłoszenia 14 dni

Część 4

- Laptop – 1 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 21350 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Pamięć RAM min 32 GB

Dysk SSD M.2 PCIe min 960 GB

Typ ekranu matowy, LED, EWV

Przekątna ekranu 17,3"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz

Jasność matrycy 250 cd/m²

Karta graficzna osiągająca min 12800 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

Pamięć karty graficznej min 4 GB

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa HD

Łączność

LAN 1 Gb/s

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.2

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB Typu-C - 2 szt.

HDMI 2.1 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii litowo-jonowa

Podświetlana klawiatura

Zabezpieczenia

Możliwość zabezpieczenia linką

Szyfrowanie TPM

Obudowa i wykonanie

Aluminiowa pokrywa matrycy

Standard militarny MIL-STD-810H

System operacyjny Microsoft Windows 11 Home

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Wysokość max 26,5 mm

Szerokość max 395 mm

Głębokość max 270 mm

Waga max 2,35 kg

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Gwarancja min 24 miesiące

- Podkładka chłodząca – 1 szt.

Kompatybilność z laptopami

13,3"

14,1"

15,4"

15,6"

17,3"

Liczba wentylatorów min 2

Średnica wentylatora min 80 mm

Prędkość obrotowa min 2000 obr./min.

Przepływ powietrza min 31 CFM

Poziom hałasu max 21 dBA

Rodzaje wyjść / wejść

USB 2.0 - 1 szt.

Zasilanie USB

Materiały

Aluminium

Stal

Plastik

Guma

Dodatkowe informacje

Regulacja położenia wentylatorów

Szerokość max 346 mm

Głębokość max 282 mm

Gwarancja min 24 miesiące

- Monitor – 1 szt.

Przekątna ekranu 23,8"

Powłoka matrycy matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Monitor bezramkowy

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Czas reakcji

1 ms (MPRT)

4 ms (GTG)

Technologia synchronizacji

Adaptive-Sync

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,274 x 0,274 mm

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI 1.4b - 1 szt.

DisplayPort 1.2a - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Moc głośników 2 x 2W

Regulacja kąta pochylenia

Zakres regulacji pochylenia

~5° (do przodu/w dół)

~23° (do tyłu/w górę)

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Szerokość max 540 mm

Wysokość (z podstawą) max 410 mm

Głębokość (z podstawą) max 220 mm

Waga max 3,3 kg

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

- Myszka optyczna – 1 szt.

Typ myszy klasyczna

Łączność przewodowa

Sensor optyczny

Rozdzielczość 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Rolka przewijania 1

Interfejs USB

Długość przewodu 1,8 m

Profil uniwersalny

Kolor czarny

Waga max 415 g

Gwarancja min 12 miesięcy (gwarancja producenta)

- Podkładka pod mysz – 1 szt.

Materiał tkanina

Szerokość max 320 mm

Wysokość max 270 mm

Grubość max 2 mm

Kolor czarny

Dodatkowe informacje

Antypoślizgowy spód

Zaokrąglone brzegi podkładki

Gwarancja min 24 miesiące (gwarancja producenta)

- Kabel HDMI – 1 szt.

Typ produktu HDMI - HDMI

Zastosowanie

Audio

Wideo

Złącze 1 HDMI męskie

Złącze 2 HDMI męskie

Standard HDMI v2.0

Przepustowość do 18 Gbit/s

Rodzaj rdzenia Miedź

Obsługiwana rozdzielczość

4K (3840x2160, 60 kl./s)

Obsługiwane standardy i technologie

32 kanałowy dźwięk

Ethernet

HDR (High Dynamic Range)

Standard HDCP 2.2

Wsparcie dla 3D

Wsparcie dla VR

Zwrotny kanał audio ARC

Długość min 2 m

Pozłacane styki

Kolor czarny

Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godzin, czas naprawy od zgłoszenia 14 dni.