Załącznik nr 1 do SWZ

KA-2/045/2024

Konfiguracja serwera

| Serwer plików w konfiguracji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wymagana wartość parametru | Wartość parametru w oferowanym sprzęcie |
|  | Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły serwera plików tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |  |
|  | Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 8 dysków 15.3TB NVME na pętli 100GbE oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski w obudowie do minimum 24 dysków. System wielo-kontrolerowy musi wspierać dyski o wielkościach: - NVME: od 1900GB do co najmniej 15300GB |  |
|  | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 64GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu danych na pamięć nie ulotną. Procesory serwera plików powinny być wykonane w technologii x86 wielordzeniowej z przynajmniej 12 rdzeniami na każdy kontroler. Zamawiający dopuszcza alternatywne procesory z min 96 rdzeniami każdy. Serwer plików musi pozwalać na rozbudowę do klastra 24 kontrolerów lub musi pozwalać na obsługę przynajmniej 1200 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra w szczególności rozbudowę w technologii NVMe z obsługą min 1152 dysków w technologii NVME. |  |
|  | Interfejsy | Oferowany serwer plików musi posiadać minimum: 4 porty 10Gb RJ45 8 portów 32 Gb FC z wkładkami SFP+ 4 porty 25GbE 4 porty 1Gb RJ45 Serwer plików musi pozwalać na rozbudowę o dodatkowe porty: 4 porty 100GbE 4 porty SAS 12Gb w ramach oferowanej pary kontrolerów 8 portów 25GbE SFP Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem. |  |
|  | RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID |  |
|  | Kopie Migawkowe | Serwer plików musi być wyposażony w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na serwerze plików. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności przy odczycie więcej niż 5%. |  |
|  | Obsługiwane protokoły | Serwer plików musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3 Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. |  |
|  | Inne wymagania | Serwer plików musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Serwer plików musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację i kompresję w locie lub nie posiada możliwości deduplikacji i kompresji zamawiający wymaga dostarczenie 4 krotnej pojemności wyspecyfikowanej w punkcie 2. Zamawiający wymaga by dostarczona licencja nie miała żadnych ograniczeń pojemnościowych a także została dostarczona na najwyższy możliwy stopień deduplikacji/kompresji, jeżeli istnieje takie licencjownowanie. Serwer plików musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2018 i nowszych, Linux, Vmware, Unix Serwer plików musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań w tym ustawienie max parametrów (I/Ops i Mbps) dla poszczególnych LUN. Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy serwera plików i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Serwer plików musi pozwalać na rozbudowę o funkcjonalność replikacji danych z innym serwerem plików tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem serwera plików. Przed procesem replikacji serwera plików musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych i kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Replikacja musi pozwalać na replikację z istniejącym serwerem plików netapp FAS2700 z zachowaniem i potwierdzeniem wsparcia dla replikacji przez NetApp. Serwer plików musi pozwalać na stworzenie klastra czterech kontrolerów z istniejącym serwerem plików FAS2700 z zachowaniem wsparcia dla takiego rozwiązania przez NetAppa. Serwer plików musi pozwalać na rozbudowę o licencję na tworzenie zasobów typu WORM. System musi pozwalać na rozbudowę o specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware Serwer plików musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach. Wraz z serwerem plików musi zostać dostarczone oprogramowanie do zabezpieczania przed atakami typu Ransomware w postaci możliwości tworzenia witualnych środowisk imitujących realne środowiska. Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie przynajmniej 10 imitacji/pułapek. Serwer plików musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących aplikacji: - Vmware - SAP - MS SQL - MS Exchange - MS HyperV W celach bezpieczeństwa serwer plików musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. Oferowana konfiguracja serwera plików musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 220 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis przy czasie opóźnienia poniżej 1 ms. Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności serwera plików przy odbiorze. Serwer plików musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne serwera plików. Serwer plików musi być wyposażony w oprogramowanie do audytu zasobów plikowych w szczególności pozwalać na: - blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez administratora) rozszerzeniem - monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność serwera plików. Z serwerem plików zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na serwerze plików - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między serwerami plików - monitoring wydajności serwera plików - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. Oferowane rozwiązanie musi wspierać konfigurację klastra geograficznego. Przez klaster geograficzny zamawiający rozumie automatyczne przełączanie zasobów z jednego serwera plików dwukontrolerowego na inny serwer plików dwukontrolerowy w trybie: - bez ingerencji inżyniera - z ingerencją inżyniera Serwer plików musi posiadać funkcjonalność: - „Tieringu” zimnych danych na: - Inny serwer plików tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS) - inny serwer plików dowolnego producenta z protokołem S3 - Tiering musi być natywnym narzędziem serwera plików i wykonywać się automatycznie. - Tiering do chmury na zasób S3 - Replikację asynchroniczną na dowolny zasób S3 dowolnego producenta - Wraz z serwerem plików musi zostać dostarczona przestrzeń S3 o pojemności 10TB na okres 1 roku w celu replikacji danych z serwera plików lub tieringu zimnych danych. System musi posiadać moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanym serwerze plików po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł ma posiadać: - Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych - na wyspecyfikowanym serwerze plików - innych serwerach plików jak Windows File server, SYnology File sever, QnapFIle server, Google drive, Onedrive, Azure files, - baz danych: Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Mongo DB, SAP HANA - system musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: - nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku) - dane osobiste (numer NIP, Pesel) - dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu) - System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: - NIP/Regon - Pesel - Adresie Email Kontach bankowych Ujednolicona konsola do zarządzania nowym serwerem plików oraz istniejącym serwerem plików FAS2700. |  |
|  | Gwarancja i serwis | 5 lat serwisu z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 5 lat subskrypcji dla dostarczonego wraz z serwerem plików oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. |  |
|  | Informacja dot. producenta sprzętu | Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były uznanymi rozwiązaniami na świecie – producent zaoferowanego rozwiązania musi być notowany w raportach Gartnera dla rozwiązań "Primary Storage" nie starszych niż 3 lata przed złożeniem oferty i być wymieniony w grupie liderów (ang. Leaders). | (podać link do strony) |

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym