Załącznik nr 11 do SWZ

Załącznik nr … do Umowy nr 74-…/P/2024/TU

Wymagania techniczne dotyczące dozowników tlenu:

- dozownik rotametryczny tlenu –zakres wskazań i regulacji przepływu 0-17L/min

- dozownik przeznaczony do montażu mocowany bezpośrednio do punku poboru gazów  za pomocą wtyków AGA

-w komplecie pojemnik do nawilżania tlenu (butelka) o pojemności 300 ml, możliwość sterylizacji w temperaturze max. 121 st. C

-ciśnienie wejściowe 5 bar +/- 0,5 bara

- dozownik zbudowany(z wyjątkiem kopułki)z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia

- wyposażony w rurkę rotametryczną z podziałką 0-17 l/min

- regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła

- kulkowy wskaźnik przepływu powietrza w rotametrze

- wyjście do drenu pacjenta

- wilgotność gazu przy nawilżaniu  0-60%

- dokładność odczytu +/- 10%

-  sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024

-  gwarancja minimum 24 miesiące