Załącznik nr 1.

|  | Komputerowe stacje medyczne przeznaczone do pracy na bloku operacyjnym - Zestawienie parametrów / warunków granicznych – 3 szt. | Wartość parametrów granicznych** Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów wymaganych |  |
| 1. | Komputer medyczny, zintegrowany z ekranem, typu All-in-One, na statywie przejezdnym do zastosowań na oddziale szpitalnym. Zapewnia możliwość dostępu do aplikacji klinicznych i przeglądania obrazów medycznych pobieranych z sieci LAN |  |
| 2. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany. Nie może być to produkt powystawowy. Rok produkcji min. 2024 |  |
| 3. | System operacyjny Windows 11 Professional (64 bit) PL lub nowszy |  |
| 4. | Przekątna ekranu komputera min. 23,8”, |  |
| 5. | Rozdzielczość min. 1920 x 1200 |  |
| 6. | Wyświetlacz zintegrowany z obudową |  |
| 7. | Typ ekranu: medyczny referencyjny z obsługa standardu DICOM |  |
| 8. | Ekran z możliwością czyszczenia środkami dezynfekcyjnymi |  |
| 9. | Obudowa antybakteryjna |  |
| 10. | Komputer z zabezpieczeniem przed wnikaniem kurzu/wody, a także preparatów do dezynfekcji i czyszczenia oraz spełniający wymogi pracy na salach operacyjnych |  |
| 11. | Pamięć RAM: typ DIMM, min. 8 GB, wsparcie Dual-Channel, przepustowość min. 12,8 GB/s |  |
| 12. | Dysk twardy o pojemności min 250 GB, SSD |  |
| 13. | Procesor min. Intel® Core i3 12 generacji lub lepszy |  |
| 14. | Typ gniazda zgodny z oferowaną płytą główną |  |
| 15, | Karta graficzna profesjonalna, zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu |  |
| 16. | Zintegrowany układ audio |  |
| 17. | Wyjście audio: min. 1 szt |  |
| 18. | Liczba portów USB: min 3x3.0 |  |
| 19. | Liczba portów RS-232C: min 1 |  |
| 20. | Stacja DVD+/-RW |  |
| 21. | Liczba portów sieci komputerowej: min 1x1Gbps |  |
| 22. | Zasilanie 230V AC |  |
| 23. | Składana medyczna klawiatura silikonowa zintegrowana z touchpad'em z powłoką antybakteryjną, |  |
| 24. | Klawiatura musi spełniać wymogi pracy na salach operacyjnych pod względem norm medycznych i zabezpieczeń przed wnikaniem kurzu/wody, a także preparatów do dezynfekcji i czyszczenia |  |
| 25. | Dezynfekowalna, silikonowa mysz medyczna. |  |
| 26. | Wszystkie elementy muszą funkcjonować w ramach jednego zestawu komputerowego |  |
| 27. | Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem CE |  |
| 28. | Przedmiot zamówienia zgodny z normami PN-EN-60601-1 i PN-EN 60601-1-2 lub równoważnymi |  |
| 29. | Przedmiot zamówienia zgodny z dyrektywą medyczną MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC lub równoważną |  |
| 30. | Okres gwarancji min. 24 m |  |

**UWAGA!!! Wszystkie parametry/warunki wartości wymaganych i oznaczone „TAK /NIE” w powyższych tabelach są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne a po zainstalowaniu i uruchomieniu  będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych,  z wyłączeniem  materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia:

- są fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024,

- spełniają określone powyżej wymagania oraz wymagania wynikające z treści Zapytania ofertowego.