## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Branża Elektryczna

1. Nazwa zamówienia: Dostawa opraw oświetleniowych wraz z wymianą w obiektach UAM: Pływalnia, Collegium Biologicum, Zespół Budynków przy ul. Szamarzewskiego

2. Przedmiot i zakres robót obejmuje:

Roboty elektryczne:

- zakup, dostawa opraw oświetleniowych LED (oświetlenie ogólne, awaryjne, ewakuacyjne)

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych

- montaż nowych opraw

- prace budowlane uzupełniające po pracach elektrycznych, takie jak: przebicia 
i zamurowania otworów, bruzdowanie, zaprawiania bruzd, szpachlowanie, malowanie.

- podłączenie i uruchomienie nowej instalacji,

- wykonanie pomiarów pomontażowych i pomiarów oświetlenia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakres prac z podziałem na poszczególne obiekty:

- Pływalnia UAM, ul. Strażewicza 21, 61-601 Poznań – dostawa i wymiana opraw

| L.p. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oprawa awaryjna np. AXP (szatnie, WC) | Oprawa AXP LED IP65 1W (opt. Otwarta) 3h jednozadaniowa AT biała | szt. | 10 |
| 2 | Oprawa awaryjna np. LOVATO (pozostałe pomieszczenia) | Oprawa LOVATO P ECO LED IP20 1W (opt. Otwarta) 3h jednozadaniowa AT biała | szt. | 14 |
| 3 | Świetlówka LED np. Tube T8 1200 (pod basen) | 18W 1980 lm | szt. | 50 |
| 4 | Oprawa plafon np. AMD-ALA08-18W | Plafon LED moc 18W, IP54, barwa światła 4000K | szt.. | 32 |
| 5 | Oprawa panel 60x60, np. AMD-SPIN13-60x60-IP65-40W NW | Panel LED 60x60 cm; moc 40W; IP65; barwa światła 4000K | szt.. | 35 |
| 6 | Oprawa panel 60x60, np. AMD-SPIN13-60x60-40W NW | Panel LED 60x60 cm; moc 40W; barwa światła 4000K | szt.. | 45 |
| 7 | Oprawa ewakuacyjna np. EXIT | Oprawa EXIT S ECO LED IP65 1W 3h jednozadaniowa AT biała | szt.. | 16 |
| 8 | Oprawa ewakuacyjna np. EXIT | Zestaw do montażu w sufitach podwieszanych | szt.. | 16 |
| 9 | Wymiana | Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, niezbędne zaprawki w bliskim otoczeniu lamp, koszty rusztowań, farb, materiały drobne, itp.. | kpl | 1 |

- Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu – dostawa i wymiana oświetlenia schodów wejściowych i łącznika

| L.p. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oprawa Downlight, np. AMD-DLA229-33W NW 190mm | DownLight LED; moc 33W; średnica 190mm; IP54; montaż do wbudowania; barwa światła 4000K | szt. | 36 |
| 2 | Oprawa Downlight, np. AMD-DLA229-18W NW 190mm | DownLight LED; moc 18W; średnica 190mm; IP54; montaż do wbudowania; barwa światła 4000K | szt. | 24 |
| 3 | Wymiana | Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, koszty rusztowań, podnośnika, materiały drobne itp.. | kpl | 1 |

- Zespół Budynków przy ul. Szamarzewskiego  w Poznaniu – dostawa i wymiana opraw w budynkach "AB", "C", "D", "E" (korytarze, klatki) - Etap II.

| L.p. | Nazwa | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oprawa panel 60x60, np. AMD-SPIN13-60x60-40W NW 3760 lm | Panel LED 60x60 cm; moc 40W; 3760 lm; IP40; barwa światła 4000K | szt.. | 37 |
| 2 | Ramka | Do montażu panela natynkowo | szt. | 37 |
| 3 | Oprawa Downlight, np. AMD-DLA229-18W NW 190mm | DownLight LED; moc 18W; średnica 190mm; IP54; montaż do wbudowania; barwa światła 4000K | szt. | 48 |
| 4 | Oprawa Downlight, np. AMD-DLUN115-25W NW | DownLight LED; moc 25W; IP54; montaż natynkowy; barwa światła 4000K | szt. | 10 |
| 5 | Wymiana | Demontaż opraw, utylizacja, montaż opraw 1:1, niezbędne zaprawki w bliskim otoczeniu lamp, koszty rusztowań, farb, materiały drobne, itp.. | kpl | 1 |

Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy i nazwy własne produktów przywołane jako przykładowe i służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym - inspektorem nadzoru Sekcji Remontów.

2. 1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z ustaleniami 
z Zamawiającym, specyfikacją techniczną, przedmiarami robót i obowiązującymi normami. Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.

Uwaga:

Przed złożeniem kosztorysu ofertowego wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

3. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy.

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

3.1. kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

3.2. uprawnienia elektryczne Grupy 1 w zakresie Eksploatacji:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną*:

•	urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

•	aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

4. Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie, należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów P.Poż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na       zasadach  ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności  dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Ochrona środowiska.

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) .

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Zamawiający zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiałów.

- Zamawiający nie zapewnia magazynu na kubaturowe materiały Wykonawcy oraz szatni dla pracowników Wykonawcy.

- Zamawiający zapewnia odpłatnie Wykonawcy dostęp do mediów.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz miejsca postojowe na parkingu.

5. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest kategorią robót:

CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem zamówienia zawarte są w:

- art. 3 Prawa budowlanego i rozporządzeniach do niego,

- art. 2 ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niej,

- art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i  rozporządzeniach do niej,

- art. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzeniach do niej,

- art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniach do niej,

- art. 3 ustawy Prawo o ochronie środowiska i rozporządzeniach do niej,

- art. 13 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeniach do niej,

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, robót budowlanych, elektrycznych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją mogą być stosowane wyroby  wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia do niej.

Przechowywanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, aprobatami techn. czy dokumentacją techniczną wyrobu.

Zmiana materiałów przyjętych w materiałach przetargowych możliwa jest za zgodą Zamawiającego.

8. Materiały.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać:

- zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.

9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn do wykonania robót.

10. Wymagania dotyczące środków transportu.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących środków transportu, które użyje wykonawca dla wykonania robót.

11. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych, elektrycznych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Zamawiający dokona odbioru robót mając za podstawę przedmiar, normy i aprobaty techniczne dotyczące wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia.

Gdziekolwiek są w dokumentach przywoływane normy i przepisy będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach niniejszego zamówienia nie postanowiono inaczej.

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Przedmiar robót zostały sporządzone przez Zamawiającego w oparciu o zasady określone     w przywołanych przy każdej pozycji przedmiaru podstawach wyceny.

Na tak określonych zasadach Zamawiający dokona obmiaru robót wykonanych, celem stwierdzenia zgodności ich rodzaju i ilości z danymi zawartymi w przedmiarze robót załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie których Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy.

13. Opis sposobu odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Zamawiający dokona odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych pisemnie. O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

14. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie przewidziane w przedmiarze robót, a wynikłe w trakcie wykonywania robót będą rozliczane na podstawie książki obmiaru wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w formularzu cenowym wg odrębnego zlecenia podpisanego z Zamawiającym.