Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa z instalacją skanera wielkoformatowego                                                                                                                    z oprogramowaniem i komputerem do skanerów dziełowych A1

Zaoferowane skanery muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2024).

Zamawiający wymaga aby zestawy do digitalizacji spełniały minimalne wymagane parametry techniczne i właściwości funkcjonalne opisane w poniższych tabelach.

|  | PARAMETRY | CHARAKTERYSTYKA (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie | Urządzenie do digitalizacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych |
| 2 | Produkcja | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2024) |
| 3 | Głowica skanera | Odgórny system skanowania. Głowica skanująca może się składać z tylko jednego układu skanującego. W celu uniknięcia zjawiska tzw. „stitchingu” – łączenia fragmentów obrazów. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kilku układów przechwytujących obraz. Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii tzw. „multi-shot” oraz łączenia obrazu w trybie kolorowym z poszczególnych skanów wykonanych w osobnych kanałach barwnych „R” „G” „B”. |
| 4 | System oświetlenia | Źródło światła nie może emitować promieniowania w zakresie UV i IR, włączane automatycznie tylko na czas skanowania, oddalone od skanowanego obiektu o minimum 30 cm w celu uzyskania równomiernego oświetlenia całego obszaru skanowania, oświetlające tylko aktualnie skanowany fragment. Nie dopuszcza się zastosowania jakiegokolwiek źródła światła w odległości bliższej niż 20 cm od skanowanego obiektu. |
| 5 | Obszar skanowania | Minimum 841 x 594 mm – format A1. Parametr techniczny skanera dotyczący obszaru skanowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |
| 6 | Obsługiwana grubość skanowanego obiektu | Musi umożliwiać skanowanie z wykorzystaniem docisku szyby obiektów o grubości nie mniejszej niż 350 mm. |
| 7 | Płyta dociskowa | Szklana płyta o wielkości minimum maksymalny deklarowany format skanowania, dociskająca równomiernie skanowany obiekt, z funkcjami: - możliwość automatycznego rozpoczęcia skanowania po zamknięciu szyby, - podnoszenia i opuszczania bez użycia siły operatora skanera, - wymagane jest aby użytkownik miał możliwość automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie (parametr minimalny). Zamawiający preferuje rozwiązanie gdzie operator będzie miał możliwość automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie pod kątem minimum 30 stopni. Z uwagi na złożoną specyfikę materiałów poddawanych skanowaniu (różne formaty i nietypowe podłoża np. kalka, mapy, dokumenty opatrzone pieczęciami lakowymi, głęboko wszyte w grzbiet strony) i idącą za tym koniecznością zachowania możliwości operowania skanowanym materiałem przy użyciu rąk operatora, Zamawiający wymaga aby sterowanie płyty dociskowej było realizowane za pomocą panelu sterującego i przycisków nożnych. Zamawiający oczekuje również aby odległość płyty dociskowej po jej podniesieniu zapewniała swobodny dostęp operatora do całej powierzchni stołu roboczego. Parametr dotyczący podnoszenia szyby stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |
| 8 | Tryb zapisu plików (zewnętrzny) | Minimum 24-bit kolor, 8-bit odcienie szarości, 1 bit czarno-biały. Parametr techniczny skanera dotyczący trybu zapisu plików stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |
| 9 | Tryb skanowania (wewnętrzny) | Minimum: 24-bitowy kolor, 8-bitowy w odcieniach szarości oraz 1 bitowy tryb czarno-biały. Parametr techniczny skanera dotyczący trybu skanowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |
| 10 | Szybkość skanowania | Maksymalnie 24 sekundy przy formacie A1, z rozdzielczością optyczną 600 dpi w trybie 24bit kolor. Pod pojęciem szybkość skanowania Zamawiający rozumie czas liczony od momentu rozpoczęcia jednokrotnego procesu skanowania formatu A1 w trybie 24bit kolor i rozdzielczości optycznej 600dpi do momentu zakończenia skanowania (bez uwzględniania czasu zapisu zeskanowanego pliku na komputerze). Parametr techniczny skanera dotyczący szybkości skanowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |
| 11 | Jakość skanowania | Wymagana rozdzielczość przestrzenna minimum 9 lp/mm (par linii na milimetr) przy rozdzielczości optycznej 600x600dpi na całym obszarze skanowania A1. Skaner musi mieć możliwość skanowania mniejszych formatów (obiekty o mniejszych wymiarach niż A1) w wyższych rozdzielczościach większych niż 600x600dpi (MTF minimum 12 lp/mm dla formatu A2). Procedura zwiększenia rozdzielczości skanowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |
| 12 | Głębia ostrości | Minimum 45 mm. lub inny mechanizm autofokusa zapewniający ostre i wolne od zniekształceń obrazy. |
| 13 | Rodzaje skanowanych obiektów | Możliwość skanowania: akt luźnych, poszytów, ksiąg, map, plakatów do formatu A1, oraz poprzez ewentualne dodatkowe komponenty i przystawki, urządzenie musi umożliwiać skanowanie obiektów o poniższych właściwościach i parametrach: - łatwy dostęp do przewracania kart poszytów oraz ksiąg; - wypłaszczenie skanowanego obiektu (np. poprzez szybę dociskową) o kącie rozwarcia 180 (obiekt płaski) np. zrolowany szkic, mapa rysunek. Skaner musi mieć możliwość skanowania także obiektów zszytych o formacie większym niż A1, przy rozwarciu stron mniejszym niż 150⁰ |
| 14 | Oprogramowanie skanera | Oprogramowanie musi zapewniać (bez dodatkowych kosztów): - automatyczne wykrywanie, prostowanie i kadrowanie dokumentu, - automatyczny podział strony, - rotację obrazu, - możliwość zawężenia obszaru skanowania, - korektę kontrastu, ostrości, szumów i - jasności, - zaawansowane zarządzenie kolorem i - profilami ICC, - zachowywanie profilu ICC w nagłówkach - plików TIFF, - dodawanie i zapis metadanych, - automatyczne łączenie wielu skanów częściowych w jeden obraz, z wykorzystaniem mieszania (przenikania) zawartości skanów częściowych, - tworzenie wielu plików różnych formatów o różnych rozdzielczościach i trybach koloru z jednego skanu, - zapis plików do formatów: TIFF,TIFF LZW, JPEG, JP2, PDF, BMP, BigTIFF, - zapis plików równocześnie do wielu lokalizacji, także do zasobów sieciowych, eksport w formacie XML. Oprogramowanie musi być w języku polskim i posiadać bezterminową licencję. Wszystkie w/w funkcjonalności muszą być zarówno automatyczne jak i manualne, dostępne w ramach jednego oprogramowania, użytkownik musi mieć możliwość dokonywania zmian wszystkich w/w funkcji zarówno w trakcie procesu skanowania, jak i po jego zakończeniu. |
| 15 | Komputer dla skanerów dziełowych A1 | Zoptymalizowany pod wymagania urządzenia do digitalizacji materiałów archiwalnych Archiwum umożliwiający optymalne pod względem wydajności wykorzystanie skanera oraz do innych zastosowań przetwarzania grafiki. Wymagania dotyczące podzespołów komputera muszą jednak spełniać poniższe minimalne kryteria: - Produkcja: Fabrycznie nowy (rok produkcji 2024) - Obudowa: Porty wyjścia na przednim panelu: - 4 x USB 3.0 lub 3.1 - 1 x uniwersalne złącze słuchawkowe - Zasilacz: 1 zasilacz – 950W, 200-240V prądu zmiennego Płyta Główna: - zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet; - możliwość dodania drugiej karty sieciowej poprzez złącze PCI Express (np. na potrzeby interfejsu komunikacji z skanerem); - zintegrowana karta dźwiękowa, - Chipset: dedykowany przez producenta procesora, - Procesor: dedykowany przez producenta procesora. Zainstalowany 1 procesor o parametrach minimalnych takich jak: Intel Xeon W- 2245 (3,9GHz, 4,7GHzTurbo, 16,5MB pamięci podręcznej), - Pamięć RAM: 128GB DDR4 - 2933MHz, RDIMM ECC. - Dysk SSD (system): 1TB M.2 NVMe – 1 sztuka, - Dysk HDD (dane): 2TB SATA – 1 sztuka, - Karta graficzna: Nvidia Quadro P620 2GB, - Napęd DVD: DVD +/- RW 8x - System operacyjny: Windows 10 Pro PL - dla konfiguracji z procesorem Intel Xeon - Monitory – 2szt.: Dwa monitory o parametrach nie gorszych niż: - 27” IPS, 3840 x 2160 (16:9), kąty widzenia (pion/poziom) - 178°, LED z szerokim gamutem, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, - DisplayPort, HDMI, obrót 172° prawo/ 172° lewo, pivot 90°, pochylenie, regulacja wysokości 155 mm - Inne: Bezprzewodowa klawiatura QWERTY, bezprzewodowa mysz optyczna min. 1200 dpi - Certyfikaty i standardy: Certyfikat jakościowy wykonania produktu. Komputer musi posiadać deklarację CE. Komputer musi posiada deklarację RoHS. |
| 16 | Okres gwarancji | 24 miesiące Czas reakcji serwisu – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii; Czas naprawy – do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy; |

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r poz. 361 z późn. zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) – dotyczy sprzętu: skaner wielkoformatowy, zestaw komputerowy stacjonarny i monitory 2 szt.