Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa energooszczędnego oświetlenia dla ciągów komunikacyjnych  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1 ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań.

Zestawienie opraw oraz ich parametry:

1. Oprawa typu panel LED przeznaczona do sufitów podwieszanych 600x600 mm:

- wyposażona w przesłonę mikropryzmatyczną gwarantującą ograniczenie olśnienia do UGR<19

- strumień świetlny nie mniejszy niż 4 300 lm

- moc oprawy  28 W

- neutralna barwa światła 4 000 K

- żywotność nie niższa niż 100 000 h (L75)

- ryzyko fotobiologiczne RG0

- II klasa ochronności

- łatwa i szybka instalacja za pomocą szybkozłączki w zestawie

- oprawa wyposażona w moduł komunikacyjny po Bluetooth

- oprawa w wersji z wbudowaną czujką ruchu oraz światła

- możliwość sterowania z aplikacji (ściemnianie, rozjaśnianie, autoregulacja, łączenie opraw w grupy)

- możliwość rozbudowania do większych systemów zarządzanych przez strony www.

- gwarancja 5 lat

- wymagane certyfikaty CE oraz ENEC

Ilość: 176 szt.

2. Oprawa typu panel LED przeznaczona do sufitów podwieszanych 600x600 mm:

- wyposażona w przesłonę mikropryzmatyczną gwarantującą ograniczenie olśnienia do UGR<19

- strumień świetlny nie mniejszy niż 4 300 lm

- moc oprawy 28 W

- neutralna barwa światła 4 000 K

- żywotność nie niższa niż 100 000 h (L75)

- ryzyko fotobiologiczne RG0

- II klasa ochronności

- łatwa i szybka instalacja za pomocą szybkozłączki w zestawie

- oprawa wyposażona w moduł komunikacyjny po Bluetooth

- możliwość sterowania z aplikacji (ściemnianie, rozjaśnianie, łączenie opraw w grupy)

- możliwość rozbudowania do większych systemów zarządzanych przez strony www.

- gwarancja 5 lat

- wymagane certyfikaty CE oraz ENEC

Ilość: 352 szt.

3. Ramki do w/w opraw ( możliwość montażu natynkowego) : 100szt

4. Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do montażu natynkowego 1200 mm:

- wyposażona w klosz opalizowany z szeroki rozsyłem światła

- strumień świetlny nie mniejszy niż 4 000 lm

- moc oprawy 30 W

- neutralna barwa światła 4 000 K

- żywotność nie niższa niż 100 000 h (L70)

- ryzyko fotobiologiczne RG0

- szczelność na poziomie IP65

- wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK08

- I klasa ochronności

- oprawa wyposażona w czujnik ruchu i światła

- długość nie większa niż 1215 mm

- gwarancja 5 lat

- wymagane certyfikaty CE oraz ENEC

Ilość: 152 szt.

5. Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do montażu natynkowego 600mm:

- wyposażona w klosz opalizowany z szeroki rozsyłem światła

- strumień świetlny nie mniejszy niż 1 900 lm

- moc oprawy 15 W

- neutralna barwa światła 4 000 K

- żywotność nie niższa niż 100 000 h (L70)

- ryzyko fotobiologiczne RG0

- szczelność na poziomie IP65

- wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK08

- I klasa ochronności

- oprawa wyposażona w czujnik ruchu i światła

- długość nie większa niż 665 mm

- gwarancja 5 lat

- wymagane certyfikaty CE oraz ENEC

Ilość: 114 szt.