| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga do narządów | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne: 15 kg. | TAK |  |
|  | Działka odczytowa: d = 5 g. | TAK |  |
|  | Działka legalizacyjna: e = 5g. | TAK |  |
|  | Obudowa miernika: aluminium, wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Waga z legalizacją. | TAK |  |
|  | Zawiesie górne: 2xkarabińczyki + krętki. | TAK |  |
|  | Zakres tarowania: pełny. | TAK |  |
|  | Klasa dokładności: III. | TAK |  |
|  | Czas ważenia: poniżej 3s. | TAK |  |
|  | Masa wagi 1,8 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie: zasilacz sieciowy. | TAK |  |
|  | Podwieszana szalka ze stali nierdzewnej o średnicy 240 mm z dopasowaną misą. | TAK |  |
|  | Stelaż wyposażony w kółka (mocowanie koła – stal ocynkowana; 2 koła skrętne + 2 koła skrętne z hamulcem). Profile konstrukcji ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wysokość stelaża 1850 mm. | TAK |  |
|  | Wysokość od podstawy do szalki 1050 mm. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania na własny koszt instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |