- 1 szt. serwer storage

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - 8 kieszeni hot-swap przyjmujących dyski SATA3 formatu 2,5" - Co najmniej 2 porty RJ45 1GBase-T - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Co najmniej 4 gniazda USB 3 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Redundantny zasilacz z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Platinum |
| Płyta główna | - Obsługa procesora Socket LGA-1700 o TDP do 95W - Obsługa co najmniej 64GB pamięci ECC DDR5 4400MT/s przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów kontrolerów pamięci w każdym procesorze - Wbudowany system zarządzania serwerowego BMC z obsługą IPMI 2.0, KVM-over-LAN, Redfish API oraz możliwością aktualizacji firmware z interfejsu zarządzającego - Co najmniej 8 kanałów SATA3 - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru 22110 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Obsługa standardów ACPI 6.0, SMBIOS 3.0 lub wyższych - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor | - Architektura x86-64 - Co najmniej 8 rdzeni, 16 wątków - Co najmniej 24MB pamięci Cache - Taktowanie co najmniej 2.5GHz, w trybie turbo co najmniej 4.8GHz - TDP co najwyżej 95W - Obsługa co najmniej 64GB pamięci DDR5 ECC co najmniej 4400MT/s - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2 - Wynik co najmniej 25000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna pojemność 64GB - Standard DDR5 - Co najmniej 4400MT/s - Korekcja błędów ECC - Użycie wszystkich dostępnych kanałów kontrolerów RAM |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Pojemność całkowita 1920GB (2x 960GB) - Format M.2 22110 co najmniej PCI Express 4.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego - Obsługa technologii TRIM, S.M.A.R.T. - Mechanizm PLP (Power Loss Protection) - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) SATA 2.5” (6 sztuk) | - Łączna pojemność 46080GB (6x 7680GB) - Interfejs SATA3 - Format 2.5” - Obsługa technologii TRIM, S.M.A.R.T. - Mechanizm PLP (Power Loss Protection) - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat |
| Karta sieciowa (2 karty, łącznie 4 porty) | - Interfejs co najmniej PCI Express 3.0 x8 - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25gbit/s w każdej karcie - Sprzętowa akceleracja VXLAN oraz NVGRE - Obsługa RDMA - Obsługa wirtualnych funkcji PCI-SIG SR-IOV - Obsługa VLAN, PXE oraz Jumbo Frames 9000 - Kompatybilność PXE w trybie UEFI |
| Gwarancja | - Co najmniej 3 lata okresu gwarancyjnego - Czas reakcji serwisu co najwyżej 24 godziny - Czas naprawy od momentu zgłoszenia: - do 14 dni w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy - do 4 tygodni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy |

## 1 szt. Przełącznik (switch) lokalnej sieci komputerowej

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa przełącznika sieciowego | - Możliwość montażu w szafie RACK - 16 gniazd SFP28 25Gbit/s z obsługą prędkości 1Gbit/s oraz 10Gbit/s - 2 gniazda QSFP28 100Gbit/s z obsługą prędkości 40Gbit/s oraz możliwością podziału na 4x25/10/1Gbit/s - 1 gniazdo Ethernet RJ45 do funkcji zarządzania - 1 gniazdo konsoli - Redundantny zasilacz z PFC wymienny w czasie pracy (hot-swap) - Wymienne w czasie pracy (hot-swap) moduły chłodzenia |
| Funkcje przełącznika sieciowego | - Możliwość pracy w trybie nieblokującym na wszystkich portach - Obsługa IPv6, VLAN, ACL, LACP, MLAG - Obsługa DHCP Snooping - Obsługa Jumbo Frame 9000 - Obsługa Syslog (RFC 3164) - Zarządzanie przez SNMP (v1,v3), SSH oraz interfejs WWW |
| Gwarancja | - Gwarancja min. 24 miesiące - Czas reakcji serwisu co najwyżej 24 godziny - Czas naprawy od momentu zgłoszenia: - do 14 dni w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy - do 4 tygodni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy |

### 8 sztuk - Okablowanie do przełącznika sieciowego w standardzie SFP28-SFP28

- Format SFP28

- Przepustowość 25Gbit/s z obsługą prędkości 1 Gbit/s oraz 10Gbit/s

- Długość 3 metry

- Kable zgodne z przełącznikiem oferowanym w pozycji 2 i trwale oznaczone logo jego producenta

### 1 sztuka - Okablowanie do przełącznika sieciowego w standardzie QSFP28-QSFP28

- Format QSFP28

- Przepustowość 100Gbit/s z obsługą prędkości 40 Gbit/s

- Długość 1 metr

- Kable zgodne z przełącznikiem oferowanym w pozycji 2 i trwale oznaczone logo jego producenta

### 1 szt. serwer z 4x akceleratorem GPU z możliwością późniejszej rozbudowy do 8x GPU

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Obudowa | - Możliwość montażu w szafie RACK - Co najmniej 4 kieszenie hot-swap NVMe 2,5" - Co najmniej 8 kieszeni hot-swap SATA3 2,5” - Co najmniej 2 gniazda USB 3 - Co najmniej 1 gniazdo VGA - Co najmniej 1 gniazdo COM - Co najmniej 2 porty RJ45 10GBase-T - Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI) - Redundantny system zasilania z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Platinum - Przygotowanie obudowy do rozbudowy systemu z 4 do 8 akceleratorów GPU – pełny zestaw przewodów i akcesoriów montażowych |
| Płyta główna | - Obsługa dwóch procesorów Socket LGA-4677 piątej generacji o TDP do 350W - Obsługa co najmniej 1TB pamięci ECC DDR5 4800MT/s przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów kontrolerów pamięci w każdym procesorze - Obsługa dwóch modułów pamięci na kanał - 2DPC - Wbudowany system zarządzania serwerowego BMC z obsługą IPMI 2.0, KVM-over-LAN, Redfish API oraz możliwością aktualizacji firmware z interfejsu zarządzającego - Co najmniej 8 kanałów SATA3 - Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru 22110 z interfejsem co najmniej PCI-Express 4.0 x4 - Co najmniej 8 gniazd co najmniej PCI-Express 5.0 x16 dla akceleratorów GPU formatu FHFL podwójnej szerokości - Obsługa standardów ACPI 6.0, SMBIOS 3.0 lub wyższych - Obsługa technologii Watchdog |
| Procesor (2 sztuki) | - Architektura x86-64 - Co najmniej 32 rdzenie, 64 wątków - Co najmniej 160MB pamięci Cache - Taktowanie co najmniej 2.0GHz, w trybie turbo co najmniej 3.8GHz - TDP co najwyżej 350W - Obsługa co najmniej 512GB pamięci DDR5 ECC co najmniej 4800MT/s w konfiguracji jednego modułu na kanał - 1DPC (co najmniej 1TB dla całego serwera) - Obsługa dwóch modułów pamięci na kanał - 2DPC - Wbudowany kontroler PCI-Express standardu co najmniej 5.0 i liczbie linii pozwalającej na natywną obsługę co najmniej 4 akceleratorów GPU po 16 linii każdy (8 akceleratorów dla całego serwera) - Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT - Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2, AVX-512, AMX - Wynik co najmniej 65000 punktów w teście PassMark CPU Mark w dowolnym dniu od daty ogłoszenia postępowania do daty otwarcia ofert (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |
| Pamięć operacyjna | - Łączna pojemność 1TB - Standard DDR5 - Co najmniej 4800MT/s - Korekcja błędów ECC - Użycie wszystkich dostępnych kanałów kontrolerów RAM w konfiguracji jeden moduł na kanał – 1DPC |
| Akcelerator GPU (4 sztuki) | - Interfejs co najmniej PCI-Express 4.0 x16 - Co najmniej 48GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC o przepustowości co najmniej 850GB/s - Co najmniej 550 rdzeni tensorowych (Tensor Core) - Wydajność FP32 co najmniej 90 TFLOPS - Wydajność TF32 Sparse co najmniej 350 TFLOPS - Obsługa CUDA w wersji co najmniej 8.9 |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki) | - Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB) - Format M.2 22110 co najmniej PCI Express 4.0 x4 - Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego - Obsługa technologii TRIM, S.M.A.R.T. - Mechanizm PLP (Power Loss Protection) - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat |
| Dyski półprzewodnikowe (SSD) SATA 2.5” (6 sztuk) | - Łączna pojemność 46080GB (4x 7680GB) - Interfejs SATA3 - Format 2.5” - Obsługa technologii TRIM, S.M.A.R.T. - Mechanizm PLP (Power Loss Protection) - Współczynnik DWPD co najmniej 1 przez co najmniej 5 lat |
| Karta sieciowa | - Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25gbit/s każdy - Sprzętowa akceleracja VXLAN oraz NVGRE - Obsługa RDMA - Obsługa wirtualnych funkcji PCI-SIG SR-IOV - Obsługa VLAN, PXE oraz Jumbo Frames 9000 - Kompatybilność PXE w trybie UEFI |
| Gwarancja | - Co najmniej 3 lata okresu gwarancyjnego - Czas reakcji serwisu co najwyżej 24 godziny - Czas naprawy od momentu zgłoszenia: - do 14 dni w przypadku napraw niewymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy - do 4 tygodni w przypadku napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zza granicy |