| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Siła wirowania rcf w zakresie 1 - 21300 x g. | TAK |  |
|  | Prędkość w zakresie 100-15060 rpm. | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 290 W. | TAK |  |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej 15 sekund. | TAK |  |
|  | Czas zatrzymania rotora 15 sekund. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 10s-9h 59 min, możliwość pracy bez ograniczenia czasowego. | TAK |  |
|  | Głośność poniżej 56 dB(A). | TAK |  |
|  | Waga urządzenia bez wirnika 13 kg. | TAK |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 44 cm. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 24 x 35 x 22 cm. | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania bez konieczności ciągłego wciskania przycisku z możliwością ustawienia prędkości. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50-60Hz. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą. | TAK |  |
|  | 10 szybkości przyspieszania i hamowania. | TAK |  |
|  | Dostępne 3 przyciski do szybkiego programowania. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia odliczania czasu od momentu startu lub od osiągnięcia zadanej prędkości. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia opóźnienia rozpoczęcia wirowania. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu o różnej głośności po zakończeniu wirowania. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia blokady zmiany ustawień wybranego programu. | TAK |  |
|  | Funkcja odliczania czasu od momentu zakończenia wirowania. | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania w celu zapobiegania nagrzewaniu się próbek z możliwością wyłączenia tej funkcji. | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą łatwej w czyszczeniu klawiatury membranowej. | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w rotor aerozoloszczelny na 24 probówki 1,5/2 ml. | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w rotor z pokrywą na 32 probówki do PCR 0,2 ml lub paski probówek 4 x 8. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |