Załącznik nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynków przy pomocy aplikacji płynnej membrany z żywic poliuretanowych

Budynek nr 4 i 5:

Renowacja dachu z papy

Technologia wykonania:

- przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i mycie ciśnieniowe

- montaż dodatkowych kominków połaciowych odpowietrzających

- wymiana uszkodzonych nasad odpowietrzających

- profilowanie koryta papą termozgrzewalną

- gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 lub równoważny

- aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO® (wersja CLASSIC) lub równoważny

- zbrojenie całej powierzchni geowłókniną poliestrową (100%) o gramaturze min.50gr/m2, nietkana.

- aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej (w 100% alifatyczna) wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO-A610 lub równoważnej

Ogniomury

Technologia wykonania:

- przygotowanie oczyszczenie luźnej farby, rdzy itp.

- odtłuszczenie powierzchni stalowej

- zagruntowanie emulsją głęboko penetrującą

- uzupełnienie tynków

- gruntowanie podkładem poliuretanowym Microsealer-50 lub równoważnym

- aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO® (wersja CLASSIC) lub równoważnej

- zbrojenie całej powierzchni geowłókniną poliestrową (100%) o gramaturze min. 50gr/m2, nietkana.

- aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej (w 100% alifatyczna) wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO-A610 lub równoważny

Kominy

Technologia wykonania:

- przygotowanie podłoża poprzez skucie luźnych tynków

- uzupełnienie brakujących cegieł/ubytków i tynków

- zagruntowanie emulsją głęboko penetrującą

- uzupełnienie tynków

- gruntowanie podkładem poliuretanowym  Microsealer-50 lub równoważnym

- aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO® (wersja CLASSIC) lub równoważny

- zbrojenie całej powierzchni geowłókniną poliestrowa (100%) o gramaturze min. 50gr/m2, nietkana.

- aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej (w 100% alifatyczna) wysokoplastycznej płynnej membrana poliuretanowa np. HYPERDESMO-A610 lub równoważny

- demontaż i montaż nowych siatek przeciw ptakom na kominach (z jednej strony komina siatka z możliwością otwarcia)

Czapy kominowe

- miejscowa naprawa betonowych czap kominowych

- gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 lub równoważny

- aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO® (wersja CLASSIC) lub równoważny

- aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej (w 100% alifatyczna) wysokoplastycznej płynnej membrana poliuretanowa np. HYPERDESMO-A610 lub równoważny

Obróbki blacharskie

- czyszczenie blach i odtłuszczenie

- gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 lub równoważny

- aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO® (wersja CLASSIC) lub równoważny

- aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej (w 100% alifatyczna) wysokoplastycznej płynnej membrana poliuretanowa np. HYPERDESMO-A610 lub równoważny

- odmalowanie odgromówki farbą renowacyjną do metalu na rdzę

Budynek nr 11:

- demontaż drabiny zewnętrznej i montaż nowej

- rozebranie komina

- pokrycie z blachy, izolacja cieplna, przykrycie papą powierzchni po kominie

- przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie i mycie ciśnieniowe

- gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 lub równoważny (powierzchnia dachu i obróbek blacharskich)

- aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO® (wersja CLASSIC) lub równoważny  (powierzchnia dachu i obróbek blacharskich)

- zbrojenie całej powierzchni geowłókniną poliestrowa (100%) o gramaturze min.50gr/m2, nietkana. (powierzchnia dachu)

- aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej (w 100% alifatyczna) wysokoplastycznej płynnej membrana poliuretanowa np. HYPERDESMO-A610 lub równoważny (powierzchnia dachu i obróbek blacharskich)

Budynek nr 16:

- rozbiórka rur spustowych i czyszczaków

- montaż nowych rur spustowych i czyszczaków

Należy wziąć pod uwagę, że na powierzchni dachu zamontowane są instalacje i inne urządzenia.

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW

- Zamawiający wymaga stosowania wkładki zbrojącej na całej powierzchni dachu (w postaci geowłókniny poliestrowej (100%) o gramaturze min. 50gr/m2,) o wytrzymałości na rozciągnie nie mniejszej niż 300 N (w obu kierunkach) wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Nie dopuszczalne jest stosowanie wkładek zbrojących wyłącznie w miejscach zakładów papy – należy zastosować wkładkę zbrojącą na całej powierzchni dachu.

- Klasa reakcji powłoki na ogień – nie więcej niż klasa E – wg. PN-EN 13501-1+A1:2010

- Odporność na przebicie dynamiczne – nie mniej niż 1000 mm – wg. PN-EN 12691:2007

- Wytrzymałość na rozciąganie powłoki (z wkładką zbrojącą) – nie mniej niż 5 MPa – wg. PN-EN ISO 527-3:1998

- Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm przez 24 h – wodoszczelna – wg. PN-B-24000:1997

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów bitumicznych bądź wyrobów bitumicznych modyfikowanych polimerami.