Załącznik nr 12 do SWZ

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Budynek nr 4, 5 Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Powierzchnia dachu Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-250101-01-050 | Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem krotność= 1,00 | m2 | 1 808,30 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-01-050 | Analogia - Usunięcie pęchcerzy na powierzchni papy krotność= 1,00 | m2 | 232,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 | Analogia - profilowanie isniejącego koryta papą termozgrzewalną krotność= 1,00 | m2 | 127,30 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0213-06-020 | Zakup i montaż dodatkowych kominków odpowietrzajacych wraz z uszczelnieniem krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-09-050 | Analogia - Gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER2K 4060 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 1 808,30 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskładnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 1 808,30 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Analogia - Wtopienie geowłókniny poliestrowej, nietkanej o gr. min. 50g/m2 np. GEOTEXTILE 50 PRESSED lub równoważna krotność= 1,00 | m2 | 1 808,30 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 1 808,30 |

2. Ogniomury Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120101-01-050 | Analogia - Czyszczenie mechaniczne blachy na ogniomurach krotność= 1,00 | m2 | 108,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120105-01-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł krotność= 1,00 | m2 | 108,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 49,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami głęboko penetrującymi krotność= 1,00 | m2 | 49,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-01-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 krotność= 1,00 | m2 | 49,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-09-050 | Analogia - Gruntowanie powierzchni podkałdem poliuretanowym Miicrosealer-50 lub równoważnym krotność= 1,00 | m2 | 278,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 278,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Analogia - Wtopienie geowłókniny poliestrowej, nietkanej o gr. min. 50g/m2 np. GEOTEXTILE 50 PRESSED lub równoważna krotność= 1,00 | m2 | 278,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 278,00 |

3. Kominy Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 76,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010313-01-123 | Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej. Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, przy 1 cegłę w jednym miejscu krotność= 1,00 | miejsce | 40,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-13-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 | m3 | 2,58 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-16-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 | m3 | 2,58 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami głęboko penetrującymi krotność= 1,00 | m2 | 76,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-01-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1 m2 krotność= 1,00 | m2 | 76,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-09-050 | Analogia - Gruntowanie powierzchni podkałdem poliuretanowym Miicrosealer-50 lub równoważnym krotność= 1,00 | m2 | 203,40 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 203,40 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Analogia - Wtopienie geowłókniny poliestrowej, nietkanej o gr. min. 50g/m2 np. GEOTEXTILE 50 PRESSED lub równoważna krotność= 1,00 | m2 | 203,40 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskładnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 203,40 |
| 28 | wg ceny jednostkowej AW-020 | Montaż siatek ocynkowanych przeciw ptakom na kominach, odkręcanych (wymiar ok. 70x30) wraz z demontażem istaniejących siatek (siatka z jednej strony ruchoma z możliwością otwarcia) krotność= 1,00 | szt | 96,00 |

4. Obróbki blacharskie Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120101-01-050 | Analogia - Czyszczenie mechaniczne obróbek blacharskich krotność= 1,00 | m2 | 230,20 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120105-01-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł krotność= 1,00 | m2 | 230,20 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-09-050 | Analogia - Gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER2K 4060 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 230,20 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 230,20 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 230,20 |

5. Czapy kominowe Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0205-04-123 | Naprawa uszkodzeń czapek kominowych krotność= 1,00 | miejsce | 20,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-09-050 | Analogia - Gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER2K 4060 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 73,30 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 73,30 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 73,30 |

2. Budynek nr 11 Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Powierzchnia dachu Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040804-01-040 |  | Analogia - Demontaż drabiny zewnętrznej krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-03-040 |  | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m. krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040102-08-060 |  | Analogia - Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu, wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - Rozebranie komina z cegły pełnej krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,27 |
| 1. |  | (1,6+1,6+0,9+0,9)*0,45*0,12 |  | 0,27 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,27 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-13-060 |  | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,27 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-16-060 |  | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 |  |  | m3 | 0,27 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0702-09-050 |  | Analogia -Przekrycia płytami z blachy stalowej gr.5 mm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,94 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,94 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 |  | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,94 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-250101-01-050 |  | Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-09-050 |  | Analogia - Gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER2K 4060 lub równoważny (zużycie 0,2kg/m2) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 |  | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 |  | Analogia - Wtopienie geowłókniny poliestrowej, nietkanej o gr. min. 50g/m2 np. GEOTEXTILE 50 PRESSED lub równoważna krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 |  | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,00 |

2. Obróbki blacharskie Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120101-01-050 | Analogia - Czyszczenie mechaniczne obróbek blacharskich krotność= 1,00 | m2 | 15,95 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120105-01-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł krotność= 1,00 | m2 | 15,95 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-09-050 | Analogia - Gruntowanie powierzchni dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym np. UNIVERSAL PRIMER2K 4060 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 15,95 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440101-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej płynnej membrany poliuretanowej na bazie żywicy poliuretanowej np. HYPERDESMO CLASSIC lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 15,95 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-01-050 | Analogia - Aplikacja jednoskłądnikowej, nieżółknącej, wysokoplastycznej płynnej membrany poliuretanowej np. HYPERDESMO A610 lub równoważny krotność= 1,00 | m2 | 15,95 |

3. Budynek nr 16 Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80224-050-020 | Demontaż czyszczaka żeliwnego o średnicy 160 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0531-04-040 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 160 mm z PCV krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0222-03-020 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym krotność= 1,00 | szt | 4,00 |