Załącznik nr 14 do SWZ

Przedmiar

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. okna, drzwi Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-190928-11-050 |  | Demontaż , dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych wraz z obróbką osadzenia. Okna 1,5x1,85. (66 sztuk) Podział 55/130 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 182,46 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-190928-12-050 |  | Demontaż, dostawa i montaż drzwi balkonowych z PCV,obsadzonych na kotwach stalowych wraz z obróbką osadzenia - Dom medyka krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,87 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych AW-050 |  | Analogia - Montaż rolet wewnętrznych na oknach (kalseta rolety pcv biała, prowadnice samoprzylepne płaskie, kolor do ustalenia) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 166,86 |
| 4 | wg ceny jednostkowej AW-040 |  | Wykończenie listwami maskującymi okien jednostronnie po obwodzie krotność= 1,00 |  |  | m | 447,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1025-01-020 |  | ANALOGIA - Ościeżnice stałe MDF dla drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-01-050 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone (1,3x2,07m - 1 szt) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,69 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-01-050 |  | Analogia - Drzwi pcv, jednoskrzydłowe, pełne, białe, z kratka wentylacyjną - 2 szt z obróbką obsadzenia krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,17 |
| 1. |  | 1,1*1,97 |  | 2,17 |  |  |  |
| 2. |  | 1,0*2,0 |  | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,17 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-13-060 |  | Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 |  |  | m3 | 19,12 |
| 1. |  | 0,1*(182,46+1,87+2,69+4,17) |  | 19,12 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,12 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-16-060 |  | Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,00 |  |  | m3 | 19,12 |