| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wideokolposkop | 1 komplet |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23% |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Skład kompletu: - Wideokolposkop - Oprogramowanie IRIS Ginekologia + Moduł Foto Wideo - Karta wideo HDMI - Kabel HDMI 5m - Przycisk nożny USB 5m |  |  |
|  | Kamera Full HD 1920x1080, monitor 22 cale |  |  |
|  | Płynna regulacja powiększenia od 2x-20x - Zoom |  |  |
|  | Szeroki zakres pola widzenia (5-150 mm) |  |  |
|  | Autofocus lub regulacja manualna |  |  |
|  | Zatrzymywanie obrazu na monitorze urządzenia - Freeze |  |  |
|  | Światło LED, białe zimne, luminacja 50 cd, emitowane prosto z urządzenia |  |  |
|  | Filtr negatywowy i bezczerwienny |  |  |
|  | Filtr redukcji odblasków |  |  |
|  | Wejście/wyjście HDMI |  |  |
|  | Urządzenie wolnostojące o samojezdnej podstawie. |  |  |
|  | Ruchomy ekran. |  |  |
|  | Ruchome ramię zapewniające łatwy dostęp do pacjentki, ułożenie ramienia jest możliwe do konfigurowania na kilka sposobów. |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości kolumny. |  |  |
|  | Ruchoma głowica pozwala na swobodną pracę z urządzeniem. |  |  |
|  | Obraz prezentowany na bieżąco na monitorze. |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla HDMI oraz karty wideo HDMI. |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przycisku nożnego do wykonywania zdjęć i filmów, które będą zapisywane w oprogramowaniu. |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. Jeżeli termin usunięcia awarii/usterki, upływać będzie w dniu wolnym od pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. W przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy może wynieść do 7 dni kalendarzowych od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych lub zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wykonawcy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |