Reaktor mikrofalowy o poniższej minimalnej specyfikacji:

- Roboczy zakres temperatur do min. 300°C;

- Zakres ciśnień do min. 30 barów (możliwość prowadzenia reakcji w zamkniętych naczyniach);

- Moc mikrofal regulowana, co 1W w zakresie min. 0 - 850 W, praca w sposób niepulsacyjny;

- Automatyczna kontrola mocy mikrofal na podstawie odczytów temperatury;

- Automatyczne ustawienie położenia wiązki mikrofalowej w stosunku do naczynia z reagentami;

- Chłodzenie sprężonym powietrzem;

- Pomiar temperatury za pomocą wbudowanego czujnika IR oraz za pomocą termometru światłowodowego (kontrola temperatury wewnątrz mieszaniny reakcyjnej); termometr światłowodowy w zestawie z reaktorem

- Zintegrowana kamera, umożliwiająca śledzenie procesu na ekranie wbudowanym w urządzenie;

- Wbudowane mieszadło magnetyczne z regulacją obrotów w zakresie do min. 1200 obrotów/minutę;

- Możliwość prowadzenia reakcji trwających do co najmniej 96 godzin

- Reaktor wyposażony w autosampler z min. 24 pozycjami na naczynia reakcyjne niewymagający osobnego miejsca obok reaktora;

- Możliwość zastosowania następujących rodzajów naczyń reakcyjnych:

- naczynia szklane o pojemności całkowitej do 4 ml umożliwiające pracę z objętościami w zakresie 0.5 ml – 2 ml;

- naczynia szklane o pojemności całkowitej do 10 ml umożliwiające pracę z objętościami w zakresie 2 ml – 6 ml;

- naczynia szklane o pojemności całkowitej do 30 ml umożliwiające pracę z objętościami w zakresie 6 ml – 20 ml;

- naczynia z węgliku krzemu o pojemności całkowitej do 10 ml umożliwiające pracę z objętościami w zakresie 2 ml – 6 ml;

- Możliwość stosowania naczyń reakcyjnych, kapsli i membran wielokrotnego użytku;

- W zestawie min. 40 naczyń reakcyjnych o poj. 30 ml i min. 100 naczyń reakcyjnych o poj. 10 ml

- W zestawie min. 20 przykrywek do naczyń o poj. 30 ml i min. 20 przykrywek do naczyń o poj. 10 ml i 30 ml

- W zestawie min. 100 sept do naczyń o poj. 30 ml i min. 100 sept do naczyń o poj. 10 ml i 30 ml

- W zestawie min. 40 mieszadełek magnetycznych do naczyń o poj. 30 ml i min. 100 mieszadełek magnetycznych do naczyń o poj. 10 ml

- W zestawie kompresor w skrzynce wygłuszającej z osuszaczem, ciśnienie robocze min. 4,5 – 6 bar, wydajność min. 60 l/min przy 5 barach, zbiornik min. 10 l

- Zestaw niezbędnych akcesoriów do podłączenia do źródła sprężonego powietrza:

- wężyk ciśnieniowy o długości min. 3 m;

- regulator ciśnienia z filtrem powietrza.

- W zestawie zewnętrzna jednostka sterująca kompatybilna z reaktorem o minimalnych parametrach: procesor 12 rdzeniowy (24 wątki, 2.00–5.10 GHz, 36 MB cache), pamięć RAM 64GB, dysk SSD 2TB, system operacyjny Win11P z dodatkowym modułem zewnętrznym