Znak sprawy: KA-2/094/2024

#### Załącznik nr 1A do SWZ

## Szczegółowy wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia:

2 sztuki serwerów o parametrach poniższych

| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (należy podać: tak/nie albo opisać oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa |  |  |
| Typ i rozmiar obudowy | Rack 2U, możliwość montażu w szafie 19” |  |
| Szyny montażowe | tak |  |
| Procesor |  |  |
| Ilość procesorów | 2 |  |
| Taktowanie zegara | min. 2,0 GHz, boost min 3,4 GHz, min. 16 rdzeni/32 wątki |  |
| Pamięć Cache | min 24MB |  |
| Geekbench score | min. 1200 pkt Single-Core, min. 9200 pkt Multi-Core |  |
| Pamięć operacyjna |  |  |
| Wbudowana pamięć | min. 256 GB |  |
| Typ pamięci | DDR4-2666 lub DDR5 |  |
| Łączna ilość gniazd | min. 16 |  |
| Ilość wolnych gniazd | min. 8 |  |
| Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci | 1 TB lub więcej |  |
| Pamięć masowa |  |  |
| Typ dysku | 2,5” read intensive SSD SATA, 6 Gbps, Hot-plug |  |
| Pojemność | min. 4x 960 GB |  |
| Łączna ilość gniazd | min. 8 |  |
| Elementy montażowe | tak |  |
| Pozostałe |  |  |
| Kontroler RAID | tak, sprzętowy |  |
| Karta grafiki | zintegrowana |  |
| Zdalne zarządzanie | tak, iDRAC, iLO lub równorzędne |  |
| Interfejsy sieciowe | 4x 1 GbE Base-T, 2x 10 GbE Base-T |  |
| Złącza | Front - 2x USB (w tym min. 2x USB 3.0), Tył - Front - 2x USB (w tym min. 2x USB 3.0), 1x VGA |  |
| Zasilacze | dwa, redundantne, hot-swap, min. 800 W |  |
| Napęd optyczny | DVD +/-RW |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.