## CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. 	PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja strefy szatni w budynku Collegium Matematicum UAM  w Poznaniu.

### 2. 	ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE

Zgodnie z założeniami Inwestora przewiduje się zmianę dotychczasowego modelu funkcjonowania strefy szatni z „szatni numerkowej” z personelem na rzecz szafek  ze skrytkami obsługiwanymi indywidualnie przez użytkowników.

Pomiędzy ciągami przeciwległych szafek oraz w głównych przejściach komunikacyjnych  zapewnić przestrzeń manewrową szer. min 150cm.

Szerokość przejść między rzędami szafek a ścianą  nie mniejsza niż 110cm.

We wskazanych w projekcie miejscach lokalizuje się moduły szafkowe z udogodnieniami dla osób o szczególnych potrzebach ‘OzN’ (ozn. 4L DOST, z dodatkowym wyposażeniem, wyróżnione kolorystycznie oraz z oznakowaniem dotykowym w języku Braille’a).

Obsługa instalacyjna w tym wentylacja pomieszczenia szatni – na dotychczasowych zasadach.

### 3. 	PRACE PRZYGOTOWAWCZE  PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO.

#### DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA SZATNI

.	SZAFKI UBRANIOWE

Przewiduje się wyposażenie szatni w szafki ubraniowe typu L o szerokości kolumny (pionu)   400mm. Głębokość szafek 490mm. Wysokość 1800mm.

Projektuje się aranżacje szatni z zastosowaniem

- modułu 2-kolumnowego (2x 2 drzwiczek, 4 skrytki) – oznaczenie 4L

800x490x1800    moduł podstawowy 	91szt.

- modułu 2-kolumnowego (2x 2 drzwiczek, 4 skrytki) – oznaczenie 4L DOST

800x490x1800 moduł z udogodnieniami dla OzN 	4 szt.

- modułu 1-kolumnowego (1x 2 drzwiczek, 2 skrytki) – oznaczenie 2L

400x490x1800    moduł uzupełniający 	9 szt.

ŁĄCZNA LICZBA SKRYTEK 	104

W ramach prac należy przewidzieć :

- dostawę, wniesienie, ustawienie, wypoziomowanie, połączenie szeregów (bloków) szafek

- wyposażenie funkcjonalne szafek tj. przykręcenie zamków, montaż tabliczek i zabezpieczeń, półek, wieszaków.

KONSTRUKCJA SZAFEK:

KORPUS SZAFKI:

Korpus metalowy z ocynkowanej blachy o grubości 0.7 mm. Malowany proszkowo farbą o grubej strukturze zapewniającej odporność na rdzewienie i zarysowania. Wentylację zapewnić  poprzez zastosowanie otworów w korpusach.

Korpus powinien posiadać system otworów (perforacje) umożliwiający dostosowanie lokalizacji /przykręcenia/ elementów wyposażenia szafki. Skręcanie powinno odbywać się przy użyciu złącz odpornych na niepożądane luzowanie (np. wkręty z łbem TORX).

System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujące z nimi otworów w półkach, przegrodach i akcesoriach pozwalające na przykręcanie elementów zgodnie ze skokiem perforacji w narożnikach.

Modyfikacja lokalizacji elementów wyposażenia szafki w oparciu o przygotowane przez Dostawcę otwory (perforacje) nie może być podstawą do utraty Gwarancji.

Ze względu na aranżację szafek w wolnostojących szeregach, szafki powinny posiadać w ściankach bocznych oraz tylnych otwory montażowe niezbędne do skręcania ich ze sobą, w celu ustabilizowania całości.

Szafki posadowione na regulowanych stopkach o wys. około  20-40 mm.

DRZWI

Drzwi szafek z laminatu wysokociśnieniowego HPL o grubości około  10mm z zaokrąglonymi krawędziami około R0,5-1mm (jako ochrona przed skaleczeniem).

Stosować nierdzewne zawiasy puszkowe z cichym domykiem, niewidoczne z zewnątrz.  Drzwi po zamknięciu winny być zlicowane górną płaszczyzną korpusu dając równą płaszczyznę.

Odbojnik drzwi - silikonowy - w kształcie kołka, wpuszczonego w rdzeń drzwi na głębokość ok. 4 mm i zewn. kołnierzem grubości ok. 2 mm, (nie przewiduje się stosowania odbojników naklejanych na korpus).

Zapewnić równomierną szczelinę między drzwiami a korpusem ok. 2mm - wyznaczona przez grubość silikonowego odbojnika oraz wysunięcie zawiasu, gwarantującą równą płaszczyznę zamkniętych drzwi.

Skrajne drzwi sąsiadujące ze ścianami lub elementami wyposażenia pomieszczenia zabezpieczyć indywidualnie dobranymi i lokalizowanymi odbojnikami – rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego.

MASKOWNICE PIONOWE wykonane z tego samego materiału co fronty szafek w takim samym kolorze. Zlicowane z frontem szafek lub przyległych płaszczyzn.

WNĘTRZE SZAFKI:

Każdą komorę (skrytkę) wyposażyć w:

- 	metalowy (aluminiowy) drążek z haczykami na ubrania (3 szt, np. poliamidowe)

W szafkach 4L DOST

- skrytki górne – dodatkowe wieszaki na ścianie bocznej instalowane na wysokość ca 120 cm licząc od poziomu podłogi (obsługa osób na wózkach)

- w skrytkach „dolnych” zamontować dodatkową półkę na bagaż na wys. 20 cm – montaż z możliwością regulacji wysokości i ewentualnego demontażu w oparciu o przygotowane perforacje.

MECHANIZM ZAMKNIĘCIA DRZWI:

Skrytki w szafkach 4L i 2L, 4L DOST wyposażyć w zamek cyfrowy elektroniczny offline (zasilany bateryjnie), działający w trybie publicznym, z wejściem na klucz master z dołączonymi kluczami master.

Powyższe wymagania spełnia zamek EUROLOCK.

TABLICZKI NUMERACJI SKRYTEK

- numeracja skrytek tabliczki (nad zamkiem) o wymiarach 120x50mm z wypukłymi cyframi wys. 40mm, czcionka bezszeryfowa w kolorze (czarny, antracytowy) kontrastującym z tabliczką

- wszystkie skrytki wyposażyć dodatkowo w numerację w alfabecie  Braille’a, na tabliczkach 60x35mm

KOLORYSTYKA:

Korpusy szafek malowane proszkowo w kolorze granatowym (RAL do uzgodnienia na etapie wykonawstwa)

Drzwi - fronty - HPL w kolorystyce :

- dla modułów 4L i 2L   	RAL  (granatowy) do ostatecznego wyboru na etapie wykonawstwa.

- dla modułów 4L DOST  górne drzwi RAL  (antracyt) do ostatecznego wyboru na etapie wykonawstwa.

-      dolne drzwi RAL(kolor kontrastowy) np. żółty do ostatecznego wyboru na etapie wykonawstwa.

Razem z ofertą należy złożyć przykładowo wykonaną  szafkę 4 L,4L DOST, w skali 1:1.

UWAGA :  Przed przystąpieniem do produkcji, razem z dokumentami ofertowymi, przygotować do akceptacji Zamawiającego i Projektanta wzorcową szafkę typu 4L i 4L DOST.

Ostateczne rozwiązania kolorystyczne uzgodnić z zamawiającym w oparciu o wzorniki kolorystyczne Wykonawcy zaprezentowane zamawiającemu.

UWAGA :  W ofercie przetargowej i jej wycenie zawierać muszą się wszystkie materiały, dostawy, opracowania i roboty,

/m.in. transport, wniesienie, ustawienie, skręcenie, wypoziomowani, przykręcenie zamków, przygotowanie i montaż tabliczek numeracji skrytek, montaż wyposażenia i zabezpieczeń /

służące do zainstalowania w budynku i przekazania Zamawiającemu kompletu pełnosprawnego użytkowo, zgodnego z dokumentacją wyposażenia. Atest higieniczny.

#### 5. 	STAN ISTNIEJĄCY – DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Widok ogólny pomieszczenia szatni