Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Mikroskop firmy Leica ze statywem mikroskopu model Leica DM2000 do światła przechodzącego z oświetlaczem LED, regulowaną śrubą mikro-makro, zintegrowanym uchwytem stolika, uchwytem kondensora z możliwością obustronnej regulacji oraz wbudowanym zasilaczem wraz z kamerą cyfrową JENOPTIK ALTAIR.

Wyposażenie mikroskopu:

- napęd dwustopniowy w osi Z,

- rewolwer obiektywowy 6-pozycyjny dla DM2000,

- pokrętło ostrości dla DM2000,

- płytka mikrometryczna 10/100,

- kondensor CLP,

- soczewka kondensora,

- stolik mikroskopowy dla DM2000 (z utwardzaną powierzchnią ceramiczną, obsługą prawo lub leworęczną o zakresie ruchu 76 x 25 mm),

- uchwyt preparatu,

- pokrętło przesuwu preparatów (w osiach XY z regulowaną wysokością położenia modułów sterujących),

- tubus binokularny HC 30°,

- moduł pośredni do dokumentacji fotograficznej (z podziałem światła 50/50,0/100 i zintegrowanym łącznikiem 0,55x C-Mount),

- okular 10x/22 z regulacją,

- obiektywy: HC FL PLAN 5x/0,12 (odległość robocza: 14,0 mm), HC FL PLAN 10x/0,25 (o. r. : 17,7 mm), HC PL FLUOTAR 20x/0,55 (o. r. : 1,2 mm), HC PL FLUOTAR 40x/0,80 (o. r. : 0,4 mm) i HC FL PLAN 100x/1,25 Oil (o. r. : 0,13 mm),

- kolorowa kamera cyfrowa JENOPTIK ALTAIR (3/12mln pix., h pix. 1,85 x 1,85 μm, zakres dynamiczny 65 dB, sensor SONY back-illuminated CMOS I 1/1.75" I 9,3mm, czas integracji 52 μs - 15 s, rozdzielczość 4000 x 3000 pix., port USB 3.0 wraz oprogramowaniem w polskiej wersji językowej (sterowanie funkcjami kamery, nakładanie sygnałów FL, składanie obrazów w osi XY, składanie obrazów w osi Z, pomiary interaktywne, funkcja TimeLapse i video)

- pokrowiec dedykowany do modelu DM2000,

- olejek immersyjny N (20ml, ISO 8036).