| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wanna do hydroterapii | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony dokumentu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
| Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii |  |  |  |
|  | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym, całość wsparta na aluminiowej konstrukcji. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Wanna wyposażona w: - system dysz do masażu podwodnego automatycznego, - system kąpieli perełkowej, dysze powietrzne: min. 14x5 dysz, - bezwylewkowy system napełniania, - dotykowy, elektroniczny panel sterowania, - prysznic ręczny, - poręcze boczne, - regulowane w trzech pozycjach oparcie pod stopy, - stopień ułatwiający wejście do wanny. | Tak |  |
|  | Wymiary: Długość: 2200 mm (+/- 5%) Szerokość: 950 mm (+/- 5%) Wysokość: 980 mm (+/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: I poziom: 150 l (+/- 5%) II poziom: 240l (+/- 5%) | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7-calowy): - automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu, - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, - włączenie urządzenia, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych (minimum 100), - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, - automatyczny spust wody sterowany elektronicznie. | Tak, podać |  |
|  | System dysz do masażu podwodnego automatycznego: - minimum 32 dysze kierunkowe podzielone na minimum 5 sekcji, - możliwość wyłączenia poszczególnej sekcji dysz, - możliwość ustawienia kolejności pracy sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno. | Tak, opisać |  |
|  | Regulowane stopki | Tak |  |
|  | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, co najmniej 2 kW. | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy. | Tak |  |
|  | Stopień do wanny | Tak |  |
|  | Płyn do czyszczenia wanien na start minimum 1l | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024/2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - deinstalacji starej wanny do hydroterapii - dokonania instalacji nowej wanny we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy dla hydroterapii | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |