| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoskop | 2komplety |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Asferyczny System Optyczny (AOS) usuwający refleks rogówkowy i tęczówkowy. | TAK |  |
|  | Możliwość uwidocznienia całej oświetlonej części siatkówki nawet przez wąską źrenicę. | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED. | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED do 100 000 godzin. | TAK |  |
|  | Temperatura koloru 3500 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>97, specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego (R9)>93 przy maksimum skali wynoszącym 100. | TAK |  |
|  | Kółko Recoss’a z 28 soczewkami (74 wartości z krokiem co 1D) umożliwiające przeprowadzenie badania nawet u pacjentów o dużych wadach refrakcji. Zakres od -36D do +38D. | TAK |  |
|  | Bezstopniowa regulacja jasności pomiędzy maksymalną wartością (100%), a 3% maksymalnej wartości przy użyciu jednego palca. | TAK |  |
|  | Brak refleksów światła. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania przy rozszerzonych i nierozszerzonych źrenicach. | TAK |  |
|  | Ergonomiczny kształt wpasowujący się wygodnie w oczodół i zapobiegający przenikaniu światła z otoczenia. | TAK |  |
|  | Zestaw składający się z główki oftalmoskopu, rękojeści akumulatorowejw twardym etui oraz ładowarka. | TAK |  |
|  | Ładowarka: - automatyczne ładowanie - dwa niezależne gniazda ładowania - wskaźnik ładowania, - ochrona przed przeładowaniem, - adapter do zaoferowanej rękojeści. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: -dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |