| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki | 4komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek inwalidzki | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem: |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wózek inwalidzki – 4 komplety | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z aluminium. | TAK |  |
|  | Wózek posiadający koła tylne wypinane na szybkozłączki , wyciągane podnóżki , wyciągane i odchylane podłokietniki za oparcie. | TAK |  |
|  | Oś koła tylnego osadzona w bloku aluminiowym , który umożliwia zmianę środka ciężkości. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka. | TAK |  |
|  | Możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn. | TAK |  |
|  | Waga całkowita wózka max.15 kg. | TAK |  |
|  | Wytrzymałość wózka 130 kg. | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 46 cm. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 66 cm. | TAK |  |
|  | Wózek inwalidzki – 1 komplet | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z aluminium. | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku. | TAK |  |
|  | Komfort anatomicznego siedzenia i oparcia. | TAK |  |
|  | Podnóżki jednopłytowe ściągane. | TAK |  |
|  | Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie. | TAK |  |
|  | Waga wózka od 38,5 do 40,5 kg. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 250 kg. | TAK |  |
|  | Wzmacniane koła tylne – specjalne do przewożenia ciężkich osób. | TAK |  |
|  | Hamulce bębnowe. | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 65 cm. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 90 cm. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: -dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |