Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Industrialna jednostka podwodna (ROV remotely operated vehicle, dron podwodny) z kamerą podwodną, kontrolerem, oświetleniem LED i oprzyrządowaniem do poboru prób wody.

- Wymagania techniczne drona podwodnego:

- Maksymalna głębokość: 200 m;

- Maksymalna odległość: 400 m;

- Siła ciągu (przód, unoszenie, w tył): min. 5.7/4.0/3.6 kg;

- Czas pracy na baterii:  do 4 h;

- Temperatura pracy: (-)10 °C – (+)45 °C.

- Wymagania techniczne kamery podwodnej:

- Matryca: CMOS 1/2.3";

- Jasność obiektywu: min. f/2.8;

- Minimalna odległość ostrzenia: 0.3 m do ∞;

- ISO: 100-6400;

- Kąt pola widzenia: min. 150°;

- Maksymalna rozdzielczość zdjęcia: min. 12 MP;

- Format zdjęć; JPEG/DNG;

- Max. rozdzielczość wideo: 3840x2160 (30 FPS), 1920x1080 (30/60/120 FPS);

- Slow motion: min. 720p 8x (240 FPS), 1080p 4x (120 FPS);

- Time Lapse: wspierane Full HD / 4K;

- Karta pamięci: w zestawie min. 128 GB, max. 512 GB lub więcej.

- Wymagania techniczne kontrolera:

- Czas pracy: do 6 h;

- Złącza: USB, HDMI;

- Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi.

- Wymagania techniczne sensora drona:

- IMU: osiowy żyroskop/akcelerometr/kompas;

- Dokładność sensora głębokości: < +/- 0.25 m;

- Dokładność termometru: < +/- 2 °C.

- Wymagania techniczne oświetlenia LED:

- Jasność: min. 2 x 4000 lm i trzy tryby jasności;

- Temperatura barwowa: 5000-5500 K;

- CRI: 85;

- Wymagania techniczne urządzenia do pobierania próbek wody (Water Sampler) kompatybilnego z jednostką drona:

- Pobór prób wody (bez konieczności wypływania łodzią lub nurkowania) z różnych głębokości;

- Brak wpływu procesu poboru prób wody na ich skład jakościowy;

- Głębokość wytrzymywania ciśnienia: do 200 m;

- Pojemność próbkowania wody: 500 ml;

- Temperatura pracy: (-)10 °C – (+)45 °C.

- Zestaw powinien zawierać: x1 dron, x1 akumulator o pojemności, x1 Karta pamięci min. 128GB, x1 Ładowarka, x1 Zdalny kontroler, x1 Walizka transportowa, x1 Water Sampler ze zbiornikiem 500 ml, x1 Kabel połączeniowy samplera, wszelkie elementy niezbędne do zamontowania samplera do drona, min. 200m kabloliny na prostej nawijarce.

- Min. okres gwarancji na drona i wyposażenie dodatkowe: 12 miesięcy (bateria/akumulator - 6 miesięcy).