Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy od 199 do 200 kW zainstalowanej na dachu budynku Collegium Biologicum na działkach nr 263/3, 262/4 obr. Morasko przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa Obiektu: Collegium Biologicum  

Adres Obiektu: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 

61-614 Poznań 

Inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1 

61-712 Poznań 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych realizowanych w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej  o mocy 199,525 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na budynku Wydziału Biologii,  działki nr 263/3, 262/4 obr. Morasko przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. 
1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych takich jak:
	45310000-3 
	
	Roboty instalacyjne elektryczne 

	45311000-0 
	
	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

	45311100-1 
	
	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

	45311200-2 
	
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

	45251100-2
	
	Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

	09332000-5
	
	Instalacje słoneczne

	09331200-0
	
	Słoneczne moduły fotoelektryczne


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z projektem, wydanym pozwoleniem na budowę oraz warunkami przyłączenia do sieci (dokumenty stanowią załącznik do postępowania). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z dokumentacją projektową, wydanym pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną, zestawieniem ilościowym, obowiązującymi normami oraz wydanymi przez Operatora Warunkami Przyłączenia. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 

Ogólne założenia

W budynku przewiduje się wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej (PV), służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. Należy przyjąć realizację założeń zgodnych z projektem wykonawczym autorstwa Polenergia Fotowoltaika S.A. z dnia 09.2024 oraz  zgodnym z wydanymi przez Operatora Warunkami Przyłączenia Znak 12100/2024 z dnia 24.07.2024
Na dachu budynku należy zabudować moduły fotowoltaiczne zgodnie z projektem oraz ich rozmieszczeniem (rysunek EL-01) - moc wszystkich modułów nie przekroczy 200 kWp i nie będzie mniejsza niż 199 kWp. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie stanowiła uzupełniające źródło energii elektrycznej.  Każdy z  elementów instalacji  powinien się charakteryzować parametrami nie gorszymi niż wskazane w Projekcie Wykonawczym. 
W celu pełnej kontroli nad praca instalacji, należy przewidzieć dodatkowe opomiarowanie głównego ciągu zasilania budynku oraz wyjścia z inwertera.  Należy przewidzieć wizualizacje aktualnej produkcji instalacji oraz obciążenia budynku na monitorze/telewizorze zlokalizowanym w holu głównym, dostawa telewizora jest w gestii Wykonawcy. Telewizor powinien mieć ekran o przekątnej > 55" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px, częstotliwość odświeżania >60 Hz oraz wyposażony powinien być w smart TV, gwarancję minimum min. 2 lata. 

2. Materiały 
Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje zapytanie ofertowe lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych zakres i sposób wykonania prac, oraz kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym. 

W tym celu należy wykonać: 

Zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych,  deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp. 

Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.
Zestawienie materiałów ujęto w projekcie, poniżej spis podstawowych materiałów :

[image: image1.emf]
2.1. Warunki ogólne 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności. 

3. Wykonanie robót 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt. 
3.2. Zestawienie rodzaju robót
· Komplet prac wykonać w oparciu o Decyzję pozwolenia na budowę nr 377/2024  z dnia 24.05.2024

· Zweryfikować projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej do warunków panujących na obiekcie, w razie potrzeb dokonać zmian projektowych, w szczególności w zakresie przebudowy i dostosowania instalacji odgromowej do projektowanej instalacji fotowoltaicznej
· Wykonać i uzgodnić z Enea Operator projekty budowlano – wykonawcze opracowane na podstawie wydanych warunków przyłączenia ZNAK:12100/2024 z dnia 24.07.2024
· Opracować i uzgodnić z Operatorem Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno- Ruchowej  

· Wykonać komplet prac określonych w uzgodnionym z Operatorem projekcie budowlano – wykonawczym w odniesieniu do wydanych Warunków  Przyłączenia instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem wszystkich obowiązków i działań oraz zmian w sieci zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach Przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. spoczywających po stronie Zamawiającego
· Wykonać obowiązki i działania spoczywających po stronie Zamawiającego zawarte w Umowie o przyłączenie do sieci.
· Wykonać prace montażowe zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym instalacji PV
· Wykonać aktualizację Scenariusza Pożarowego Obiektu w odniesieniu do projektowanych zmian
· Wykonać próby i pomiary odbiorcze instalacji PV, w szczególności urządzeń wytwórczych w zakresie wymagań Operatora, obowiązujących przepisów i norm
· Przeprowadzić pełną procedurę przyłączenia instalacji do sieci, w tym odbiory Operatora, dopełnić wszelkich formalności związanych z przyłączeniem w tym późniejszym rozliczeniem nadwyżek energii  
· Wykonać dokumentację powykonawczą  
3.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 

3.3.1. Prace montażowe: 

Prace montażowe wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczych oraz sporządzonym i uzgodnionym z Operatorem przez Wykonawcę projektem budowlano - wykonawczym. Całość wykonać w oparciu o Decyzję pozwolenia na budowę nr 377/2024  z dnia 24.05.2024.
Transport materiałów niezbędnych do zabudowy generatora musi się odbyć „z zewnątrz” – dźwigiem. Nie dopuszcza się transportu elementów poprzez budynek.
3.3.2. Pomiary: 

Należy przeprowadzić pomiary i próby wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać odpowiednich mierników posiadających atesty legalizacyjne. 
3.3.3. Dokumentacja powykonawcza: 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą. Do dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. Dokumentacja zawierać będzie wszystkie dokumenty związane z przyłączeniem instalacji do sieci, korespondencje, uzgodnienia.

Wytyczne do dokumentacji powykonawczej Inwestor wyspecyfikuje podczas trwania umowy.  Opracowania wykonane będą przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie bądź rzeczoznawców 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3.3.4. Gwarancja: 

Wymagany okres gwarancyjny na prace budowlane oraz urządzenia: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
4. Wizja lokalna

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza odbycie odbyciu wizji lokalnej. Udział w wizji nie jest obowiązkowy.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Sekcją Eksploatacji. 

Termin wizji lokalnej można ustalać telefonicznie z Kierownikiem Sekcji Eksploatacji mgr inż. Michałem Czajką, tel. 519 340 524.

5. Kontrola jakości 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. 

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń pod dozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Po zakończeniu prac należy sprawdzić wszystkie wykonane prace.
6. Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości. 

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego 
- Przyłączenie instalacji do sieci Enea Operator 
- Dokumentacja powykonawcza 

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

- Wyniki pomiarów i testów 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.
