Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

| Nazwa asortymentu Nr katalogowy/ producent/ rok produkcji - uzupełnić | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Łóżka porodowe | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | X |  |  |

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe umożliwiające ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych oraz w połogu. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać pojedynczą kolumnę umieszczoną asymetrycznie (nie centralnie) w celu zwiększenia przestrzeni pod siedziskiem. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym około 2100 mm oraz długość łóżka bez segmentu nożnego około 1550mm. | TAK |  |
|  | Łózko powinno posiadać szerokość całkowitą wraz barierkami około 930 mm. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać możliwość sterowania elektrycznego wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą wbudowanych w segment pleców sterowników oraz pozycji Trendelenburga zaprogramowanej w jednym przycisku. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać wskaźniki zasilania. | TAK |  |
|  | Pilot lub panele sterujące powinny posiadać przyciski membranowe, wodoodporne | TAK |  |
|  | Panele sterujące powinny być wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjentki dla regulacji nachylenia segmentu pleców oraz wysokości leża | TAK |  |
|  | Pilot powinien być przewodowy umożliwiający regulację wysokości, kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska oraz może posiadać diodowy wskaźnik zasilania. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno być wyposażone w dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki powinny być składane za pomocą mechanizmu zegarowego co pozwala na oszczędność przestrzeni. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać elektryczną regulację wysokości w zakresie około 600 - 1000 mm. | TAK |  |
|  | Łózko powinno posiadać elektryczną regulację podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od około - 150 do 700. | TAK |  |
|  | Powinno posiadać regulację nachylenia siedziska w zakresie od około 00 do 200. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać segment nożny leża z regulacją wysokości oraz regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać regulację kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 20o. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać dźwignie zwalniające możliwość schowania/regulacji segmentu nożnego od strony personelu. | TAK |  |
|  | Podczas regulacji manualnej personel powinien posiadać możliwość regulacji jedną ręką w zakresie w poziomie około 0-60o, natomiast w pionie około 0 – 140o | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać podnóżki wyposażone w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu lepszego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. | TAK |  |
|  | Podnóżki powinny być tapicerowane w kolorze materaców łóżka | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać możliwość ustawienia w pozycji Trendelenburga około - 15 0. , a także możliwość ręcznego opuszczenia oparcia w funkcji CPR. | TAK |  |
|  | Łózko powinno być jezdne z centralną blokadą kół, powinno posiadać funkcje jazdy na wprost. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać hamulce umieszczone z boku podstawy | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać koło o średnicy około 150mm. | TAK |  |
|  | Łóżko powinno być wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV, w kolorze zielony (miętowy). | TAK |  |
|  | Materace powinny być wzmocnione płytą z kompozytu, powinny posiadać możliwość zdejmowania | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać misę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać możliwość obciążenia minimum 240 kg. W poszczególnych obszarach obciążenie powinno wynosić w segmencie pleców minimum 150kg, w segmencie nożnym minimum 150kg, podnóżków minimum 70kg | TAK |  |
|  | Łóżko powinno posiadać regulowany podgłówek oraz barierki boczne, a także szyny boczne na akcesoria przy siedzisku, uchwyty rąk do podpierania się dla rodzącej, drążek do pozycji kucznej | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis