Cześć 1

Projektor – 3 szt.

Źródło światła laserowe

Technologia wyświetlania 3LCD

Rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200)

Jasność 8000 lm

Kontrast 3000000:1

Format obrazu 16:10

Minimalna odległość projekcji 0.70 m

Maksymalna odległość projekcji 50.9 m

Minimalna przekątna ekranu 1.02 m

Maksymalna przekątna ekranu 12.7 m

Żywotność lampy w trybie normalnym 20000 h

Złącza

Wejście: HDBaseT (1szt.)

Wejście HDMI™ z obsługą HDCP 1.4 (2 szt.)

Wejście LAN RJ45 (1szt.)

Wejście USB 2.0 high speed (1szt.)

Wyjście: 3.5 mm Stereo Mini Jack (1szt.)

Wyposażenie

Pilot

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Dane fizyczne

Waga z obiektywem max 14 kg

Głośność pracy max 42 dB

Wysokość max 165 mm

Szerokość max 500 mm

Głębokość max 410 mm

Kolor czarny

Przewód zasilający z wtyczką europejską

Obiektyw

Zmiennoogniskowy z napędem

Zakres powiększenia 2,3

współczynnik zakresu 1.30-3.02: 1

Rozmiar wyświetlanego obrazu 50 - - 500

Gwarancja na projektor sprawowana za pośrednictwem dostawcy min  36 miesięcy

Gwarancja na lampę min 36 miesięcy lub min 10 000h (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Tablet – 1 szt.

Przekątna ekranu 11”

Pojemność pamięci masowej min 1TB

Łączność Wi-Fi

Układ czterech mikrofonów klasy studyjnej do rozmów oraz rejestrowania dźwięków i materiałów wideo

Aparat

Aparat szerokokątny 12 MP, przysłona ƒ/1,8

Maks. 5-krotny zoom cyfrowy

Pięcioelementowy obiektyw

Adaptacyjny flesz True Tone

Panorama (do 63 MP)

Osłona obiektywu ze szkła szafirowego

Autofokus z funkcją Focus Pixels

Inteligentny HDR 4

Szeroka gama kolorów na zdjęciach i Live Photo

Zaawansowana redukcja efektu czerwonych oczu

Dodawanie geoznaczników do zdjęć

Automatyczna stabilizacja obrazu

Tryb zdjęć seryjnych

Zapisywane formaty zdjęć: HEIF i JPEG

Aparat przedni

Ultraszerokokątny aparat 12 MP na dłuższym boku

Przysłona ƒ/2,4

Oświetlenie portretowe z sześcioma efektami (światło naturalne, studyjne, konturowe, sceniczne, sceniczne mono, High Key mono)

Inteligentny HDR 4

Nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s

Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu

Szerszy zakres dynamiczny dla wideo z częstością do 30 kl./s

Stabilizacja obrazu w trybie Filmowe (1080p i 720p)

Szeroka gama kolorów na zdjęciach i Live Photo

Korekta soczewki

Automatyczna stabilizacja obrazu

Tryb zdjęć seryjnych

Porty

Port Thunderbolt / USB 4 obsługujący: ładowanie

DisplayPort

Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s)

USB 4 (do 40 Gb/s)

USB 3 (do 10 Gb/s)

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 24000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

Wyświetlacz – szkło nanostrukturalne

Rozdzielczość 2420 na 1668  pikseli przy 264 pikselach na cal

Kolor srebrny

Rysik

Długość: 166 mm

Średnica: 8,9 mm

Masa: 19,15 g

Połączenia: Bluetooth

Magnetyczne przyłączanie, parowanie i ładowanie

Gwarancja min 12 miesięcy, sprawowana za pośrednictwem dostawcy.

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3

Laptop – 2 szt.

Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, wirtualizacji  obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Matryca

Dotykowa matryca o przekątnej 14.0” z powłoką przeciwodblaskową, rozdzielczość 1920 x 1200. Jasność matrycy 300 cd/m2.

Pokrywa matrycy wykonana z magnezu

Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 20 000 punktów w kategorii

Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

NPU min. 48 TOPS,

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. W ofercie należy podać typ procesora.

Komputer osiągający w teście Geekbench 6 Multi-Core Score wynik : min. 11200 punktów,

wynik testu dostępny na stronie www.geekbench.com  w dniu otwarcia ofert

Pamięć RAM min 32 GB, pamięć zintegrowana

Pamięć masowa M.2 min 1TB SSD PCIe NVMe

karta graficzna

Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej 5000 punktów w kategorii

Average G3D Rating. Wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura w układzie QWERTY, z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem, (układ US -QWERTY).

Dedykowany klawisz dla Microsoft Copilot. Touchpad

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2W.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa RGB z diodą informującą o aktywności, 8 MP, trwale zainstalowana w obudowie matrycy oraz kamera IR z wbudowaną mechaniczną przysłoną.

Czujnik oświetlenia otoczenia

1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

łączność

Wi-Fi 7  + Bluetooth 5.4

Bateria o pojemności min. 60WHr z obsługą technologii szybkiego ładowania, umożliwiającą szybkie naładowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny.

Zasilacz o mocy min. 65W typ C

Waga maks. 1.5kg mierzona z oferowaną baterią 3-cell

Suma wymiarów notebooka mierzona po krawędziach nie większa niż 550 mm.

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane.

Obudowa wykonana z magnezu

Komputer spełniający normy MIL-STD-810H

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać:

datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze,

a w szczególności min. i maks. osiągana prędkość, pamięci RAM.

Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła

użytkownika/systemowego, administratora (hasła niezależne), możliwość ustawienia haseł administratora oraz użytkownika/systemowego składających się z małych liter,   dużych liter, cyfr, znaków specjalnych, hasła dla dysku. BIOS zawierający informację o poziomie naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, ponadto możliwość zarządzania trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania).

Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu

Deklaracja zgodności CE

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera takich jak:

procesor

pamięć RAM

dysk twardy

zasilanie/ładowanie

klawiatura

matryca

audio

układ graficzny/video

kamera internetowa

bateria

wentylator

porty USB

Testy możliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego komponentu,

Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą samej klawiatury, urządzenia wskazującego, myszy i jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy. System zapewniający zachowujący pełną funkcjonalność nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy, współpracujący z BIOS z zapisem zdarzeń, informujący administratora o otwarciu komputera.

Czytnik linii papilarnych

Czujnik otwarcia obudowy

Zarządzanie zdalne

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

zdalną konfigurację ustawień BIOS,

zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla

lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

w pełni aktywna konsola zarządzania wyświetlająca informacje i zachowująca pełną funkcjonalność nawet podczas restartów komputera zarządzanego.

Zainstalowany system operacyjny

System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.

klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie dodatkowe

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:

upgrade i instalacje wszystkich sterowników dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodność z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Wbudowane porty i złącza

1x HDMI 2.1,

1 x USB 3.2 gen 1 z zasilaniem

2 x  Thunderbolt 4 z Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1

1 x gniazdo linki  zabezpieczającej

Wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Warunki gwarancji

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy min 36 miesięcy

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:

Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.

Wsparcie techniczne dla sprzętu dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta w ciągu 48 godzin od momentu przekazania zgłoszenia.  Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni.

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Część 4

Tablet – 1 szt.

Procesor

Przekątna ekranu 11-12"

Rozdzielczość ekranu 2000 x 1200

Technologia ekranu TDDI

Powłoka ekranu błyszcząca

Funkcje ekranu:

Częstotliwość odświeżania 90Hz, Multi-Touch 10 punktowy

Pamięć wbudowana min 256 GB

Wielkość pamięci RAM min 8 GB

Karta graficzna Adreno 610

Rozdzielczość aparatu tylnego 13 Mpix

Rozdzielczość aparatu przedniego 8 Mpix

Lampa błyskowa

Czujniki:

Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Halla, Żyroskop

Głośniki

Mikrofon

Komunikacja

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.3

Transmisja danych 4G LTE

Modem

Moduł GPS

Złącza

Gniazdo karty SIM

Złącze słuchawkowe

Złącze USB Typ-C

Obsługiwane karty pamięci Micro SD

System operacyjny

Wysokość max 17 cm

Szerokość max 27 cm

Grubość 0,75 cm

Waga max 520g

Instrukcja obsługi w języku polskim

Kabel USB-C, Narzędzie do wyjmowania karty SIM, Rysik

Gwarancja min 24 miesiące sprawowana za pośrednictwem dostawcy.

Ładowanie przez port USB-C

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni