|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1: Endoprotezy dwukłykciowe stawu kolanowego (w tym hipoalergiczne), endoprotezy bipolarne stawu biodrowego oraz substytuty kości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, nazwa/nazwa własna, ilość sztuk w opakowaniu | Jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | Oferowany produkt - Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym/ kod EAN; podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | na | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Część udowa pierwotna anatomiczna − lewa i prawa − wykonana z chromo-kobaltu − przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron − konieczność zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego | szt. | 258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Część piszczelowa pierwotna − uniwersalna − wykonana z chromokobaltu − przynajmniej w 11 rozmiarach − dostępne rozmiary zwiększające się wyłącznie w projekcji A-P. − z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubości 4mm i 8 mm | szt. | 258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa − realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyło- pochylenie − dostępna w grubościach: 10mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm (przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości) − sterylizowana promieniami beta − mocowana na zasadzie zatrzaskowej, w wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. | szt. | 263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Część udowa pierwotna anatomiczna dedykowana osobom uczulonym na jony metali − lewa i prawa − wykonana z chromokobaltu i pokryta ZrN − przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron − konieczność zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Część piszczelowa pierwotna dedykowana osobom uczulonym na jony metali − uniwersalna − wykonana z chromokobaltu i pokryta ZrN − modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) − przynajmniej w 11 rozmiarach − z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubości 4 mm i 8 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużki lub podkładki piszczelowe ( 4mm i 8 mm) w wersji pierwotnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Część udowa rewizyjna anatomiczna − wykonana z chromokobaltu − dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron) − możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych, jak i bezcementowych | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Część piszczelowa rewizyjna − uniwersalna − wykonana z chromokobaltu − przynajmniej w 11 rozmiarach − możliwość zastosowania przedłużki offsetowej cementowanej, jak i bezcementowej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka polietylenowa zapewniająca półzwiązanie endoprotezy − dostępna w grubościach: 10mm;12mm;14mm;16mm; 18mm; 20mm; 24mm; 28mm; 32mm − mocowana dodatkową śrubą do tacy Piszczelowej | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przedłużki piszczelowe lub udowe w wersji rewizyjnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki piszczelowe lub udowe w wersji rewizyjnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik udowy rewizyjny | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Spacery kolanowe lub biodrowe z gentamycyną − fabrycznie sterylne i gotowe do użycia Wewnątrz każdego spacera biodrowego metalowy trzpień | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Spacery kolanowe lub biodrowe z gentamycyną i wankomycyną − fabrycznie sterylne i gotowe do użycia Wewnątrz każdego spacera biodrowego metalowy trzpień | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Część udowa endoprotezy rotacyjno zawiasowej − możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych, jak i bezcementowych | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Część piszczelowa endoprotezy rotacyjno zawiasowej − możliwość zastosowania przedłużki offsetowej cementowanej, jak i bezcementowej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkładka polietylenowa endoprotezy rotacyjno zawiasowej− dostępna w grubościach: 10mm;12mm;14mm;16mm; 18mm; 20mm; 24mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Przedłużki piszczelowe lub udowe endoprotezy rotacyjno zawiasowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładki piszczelowe lub udowe endoprotezy rotacyjno zawiasowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cement kostny szybkowiążący, mieszany próżniowo – ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej) − hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, − z cementem l x 40g (proporcja proszku do płynu 3:1) − umieszczony fabrycznie wewnątrz Mieszalnika | szt. | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cement kostny, mieszany próżniowo – ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej) − hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, − z cementem l x 60g (proporcja proszku do płynu 3:1) − umieszczony fabrycznie wewnątrz Mieszalnika | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cement kostny mieszany ręcznie 40g z gentamycyną | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Cement kostny mieszany ręcznie 40g z kombinacją dwóch antybiotyków : gentamycyną i wankomycyną | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Brzeszczoty o długości 65-100 mm − do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Trzpień prosty cementowany, eurokonus 12/14 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Czasza bipolarna − w rozmiarach zew. od min. 42mm do min. 60 mm (ze skokiem co 1 mm) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm,32mm,36mm − wykonanej ze stopu CoCr − w 4-ech długościach szyjki − montowana śródoperacyjnie wewnatrz czaszy bipolarnej | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Głowa ceramiczna dostosowana do rozmiaru panewki | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Panewka polietylenowa, cementowa − w średnicach zew. od 44 mm do 60 mm (ze skokiem co 2 mm) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Trzpień bezcementowy, krótki mocowany przynasadowo, wykonany z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) w części proksymalnej pokryty porowatą powłoką z czystego tytanu. Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką, w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14. | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Panewka- tytanowa, panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym. Typu "press-fit" sferyczna z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w rozmiarach od 40- 70mm lub do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby, a także z 7 otworami. | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wkład polietylenowy do panewki: symetryczne lub z okapem dostosowane do rozmiaru głowy | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wkład metalowy dla głów panewki dwumobilnej, pokryty powłoką ochronną eliminującą kontakt metal/metal dla panewek w rozmiarze 46 mm do 72 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Głowa polietylenowa panewki dwumobilnej . Głowa z witamina E dla głów metalowych w rozmiarze 22,2 mm oraz 28 mm. Głowy rosnące dla panewek od 46mm do 72 mm . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Kosze antyprotruzyjne anatomiczne (prawe i lewe ) w trzech rozmiarach dla każdej strony, do operacji rewizyjnych części panewkowej stawu biodrowego, wykonane z tytanu, do osadzania panewek z użyciem cementu chirurgicznego. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Śruby do panewek oraz trzpieni | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Trzpień rewizyjny typu monoblok | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Trzpień rewizyjny modularny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Panewka rewizyjna do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie z pięcioma otworami na tytanowe śruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory podłużne z możliwością zainstalowania w nich jednej lub dwóch śrub. Dodatkowa na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomocą addytywnego procesu drukowania 3D . Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości ( do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm. Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Wkład polietylenowy do panewki rewizyjnej . z witaminą E, rosnące wraz z rozmiarem panewki posiadającej systemem zatrzaskowy symetryczne, offset +4 mm i asymetryczne 20° na głowy ø 28 mm,32mm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA												ZAMAWIAJĄCY

| Pakiet 2: Druty i wkręty kaniulowane, implanty do zespoleń kostnych, dynamiczne śruby do biodra DHS, płytki DCS do leczenia złamań okolicy nasady dalszej kości udowej, gwoździe Rush’a, gwoździe Steimanna, wiertła, śrubokręty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość na 36 miesięcy | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym/ kod EAN; podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Drut Kirschnera, śr.1,0 do 2,0 mm, L310 | szt. | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Drut do odłamów kostnych śr.1,0 do 2,0 mm L=5m lub L=10m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź Steimanna śr.4,0 mm L=100-200mm, | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź Steimanna śr.4,5 mm L=100-200mm, | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź Steimanna śr.5,0 mm L=100-200mm, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Piłka druciana typ Gigli L=40cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty kaniulowane śr.7.0mm, gniazdo imbusowe, gwint L=16 i 32 mm, długość 40-120mm, samogwintujące i samowiercące | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty kaniulowane stalowe, śr.4,5mm, gniazdo imbusowe, długość 30-50mm, samogwintujące i samowiercące | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty kaniulowane stalowe, śr 3,5mm, gniazdo imbusowe, długość 10-50 mm, samogwintujące i samowiercące | szt. | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertła kaniulowane o średnicy 4,5 mm, dedykowane do wkrętów kaniulowanych o średnicy 7,0mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wiertła kaniulowane o średnicy 3,2 mm, dedykowane do wkrętów kaniulowanych o średnicy 4,5mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertła kaniulowane o średnicy 2,5mm, dedykowane do wkrętów kaniulowanych o średnicy 3,5mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Śrubokręt kaniulowany do wkrętów kaniulowanych o śr 7.0 mm z imbusem | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Śrubokręt kaniulowany do wkrętów kaniulowanych o śr 4,5 mm z imbusem | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Celownik do wiertła kaniulowanego o śr. 4,5 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Celownik do wiertła kaniulowanego o śr.3,2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Celownik do wiertła kaniulowanego o śr. 2,5 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty korowe, stalowe, samogwintujące śr 3,5mm, gniazdo imbusowe, długość 8-60 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkręty korowe, stalowe, samogwintujące śr. 4,5mm, gniazdo imbusowe, długość 10-100 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty gąbczaste, stal, śr. 4,0mm, mocowanie imbus, gwint częściowy 1/3 długości wkrętu, L= 20-80mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkręty kostkowe śr. 4,5mm L= 25-80mm | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Wkręty kostkowe śr. 3,5mm L=25-60 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Podkładki pod wkręty korowe i gąbczaste, stalowe, różne rozmiary | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka rynnowa 1/3 koła, 2-8 otworów, pakowana pojedynczo niesterylne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka rynnowa 1/2 koła, 2-8 otworów, pakowana pojedynczo niesterylne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 1,0 mm, L=90 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 1,5 mm, L=100 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 2,0 mm, L=150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 2,5 mm, L=150 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 2,7 mm, L=150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 3,2 mm, L=150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 3,5 mm, L=150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 4,0 mm, L=150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 4,5 mm, L=150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 3,2 mm, L=200 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 3,5 mm, L=200 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 4,5 mm, L=200 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 3,2 mm, L=250 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Wiertło do zabiegów ortopedycznych, śr 4,5 mm, L=250 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Śrubokręt imbusowy o śr 3,5 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Śrubokręt imbusowy o śr 2,5 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynamiczna śruba do biodra DHS (w skład kompletu wchodzi śruba do szyjki kości udowej, płytka, śruba kompresyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Śruba do szyjki kości udowej i kłykci kości udowej o średnicy 12,5mm L= 50-115 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Śruba kompresyjna 36 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Płytka ze stali medycznej atestowanej Kąt płytki 135 stopni Ilości otworów: 2,3,4,5,6,8,10 lub 12 Długość płytki: 46-206 mm Oznaczenie wielkości kątowej płytki i długości umieszczone trwale na płytce Konstrukcja płytki uniemożliwiająca ruch rotacyjny płytki w stosunku do śruby szyjkowej | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Płytki DCS do leczenia złamań okolicy nasady dalszej kości udowej (w skład kompletu wchodzi śruba do kłykci kości udowej, płytka, śruba kompresyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Płytki ze stali medycznej atestowanej Kąt płytki 95 stopni Płytki o różnej ilości otworów Oznaczenie wielkości kątowej płytki i długości umieszczone trwale na płytce Konstrukcja płytki uniemożliwiająca ruch rotacyjny płytki w stosunku do śruby. Długości: 100-225 mm Ilość otworów: 6,8,10,12,14 otworów | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gwóźdź Rush’a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Gwóźdź Rush'a średnica 4,0mm długość 23-30cm skok co 1cm | szt. | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Gwóźdź Rush'a średnica 5,0mm długość 22-35cm skok co 1cm | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONAWCA |  |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folmularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3: Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno-stawowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. |  | Ilość na 36 miesięcy |  | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, podmiot odpowiedzialny, kody EAN | Cena jedn. netto PLN |  | Wartość całkowita netto PLN |  | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji co obniża koszt procedury. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu poparta minimum 4 letnimi badaniami klinicznymi. Wymiary membrany 2 x 2 cm. | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji co obniża koszt procedury. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu poparta minimum 4 letnimi badaniami klinicznymi. Wymiary membrany 5 x 5 cm. | szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folmularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4: Materiały kościozastępcze, implanty z bioprzyswajalnego włókna, spacery z gentamycyną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość na 36 miesięcy | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym/EAN/ podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Materiały kościozastępcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zbilansowany związek półwodnego fosforanu trójwapniowego oraz siarczanu wapnia − ulegający całkowitej resorpcji w ciągu 12 miesięcy i zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia − zastygający w temperaturze ciała w ciągu 15 min − osiągający wytrzymałość na ściskanie ok. 3 x większą niż kość gąbczasta − objętość: 5cm3 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zbilansowany związek półwodnego fosforanu trójwapniowego oraz siarczanu wapnia − ulegający całkowitej resorpcji w ciągu 12 miesięcy i zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia − zastygający w temperaturze ciała w ciągu 15 min − osiągający wytrzymałość na ściskanie ok. 3 x większą niż kość gąbczasta − objętość: 10cm3 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uwodniony siarczan wapnia używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich − materiał biodegradowalny i biokompatybilny − możliwy do użycia w miejscach zainfekowanych − produkt wchłaniający się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny, eliminujący ryzyko kolonizacji przez bakterie − objętość: 5cm3 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uwodniony siarczan wapnia używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich − materiał biodegradowalny i biokompatybilny − możliwy do użycia w miejscach zainfekowanych − produkt wchłaniający się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny, eliminujący ryzyko kolonizacji przez bakterie − objętość: 10cm3 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uwodniony siarczan wapnia używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich − materiał biodegradowalny i biokompatybilny − możliwy do użycia w miejscach zainfekowanych − produkt wchłaniający się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny, eliminujący ryzyko kolonizacji przez bakterie − objętość: 20cm3 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał kościozastępczy wykonany z końskiej tkanki kostnej z kolagenem: A) o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonych do kości ludzkiej, B) przygotowany przy użyciu procesu enzymatycznej deantygenacji, C) w postaci chipsów, kołków, bloczków o zróżnicowanej wielkości i objętości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Substytut kostny wiórki /chips/ 4 mm - 6 mm 5cc | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Substytut kostny wiórki /chips/ 4 mm - 6 mm 20cc | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Substytut kostny wiórki /chips/ 4 mm - 6 mm 30cc | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Substytut kostny wiórki /chips/ 2 mm – 4 mm 8cc | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Substytut kostny bloczek 10mm x 10mm x 20mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Substytut kostny bloczek 20mm x 20mm x 10mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Substytut kostny bloczek 40mm x 30mm x 10mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Substytut kostny klin 40mm x 30mm x 10 mm węższa końcówka kołka 2mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Substytut kostny klin 40mm x 30mm x 15 mm węższa końcówka kołka 2mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Substytut kostny kołek ø 12 mm x 20 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Substytut kostny kołek ø 14 mm x 20 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Substytut kostny kołek ø 16 mm x 20 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implanty do artroplastyki małych stawów (stopy/dłonie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | małe, wchłanialne, biokompatybilne, biodegradowalne dystansery stawów stóp/dłoni- min. 7 rozmiarów | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy dystansowe do zabiegów rewizyjnych stawów barkowych, biodrowych i kolanowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | do zabiegów w obrębie stawu barkowego – min.2 rozmiary | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | do zabiegów w obrębie stawu biodrowego – min. 6 rozmiarów | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | do zabiegów w obrębie stawu kolanowego lewego/prawego – min. 8 rozmiarów | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Implant do blokady zatoki stępu rozmiar min 6 rozmiarów | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz asortymentowo – cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5: Gwoździe, śruby wkręty, płytki kostne; endoprotezy stawu biodrowego, głowy kości promieniowej, endoprotezy bipolarne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość na 36 miesięcy | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gwóźdź prosty do kości udowej − średnica: 9-13 mm − długość: 300-500 mm − o przekroju okrągłym − z kanałkami, na długości części trzonowej gwoździa, zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe − w części proksymalnej gwoździa maks. 2 otwory ryglujące, w tym jeden kompresyjny − w części dystalnej min. 2, maks. 3 otwory ryglujące, w tym jeden dynamiczny Komplet ze śrubą zaślepiająca i kompresyjną | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź do kości piszczelowej − średnica: 8-12 mm − długość 180-400mm − o przekroju okrągłym − z kanałkami, na długości części trzonowej gwoździa, zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe − w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące, w tym jeden kompresyjny − w części dystalnej 3 otwory ryglujące, w tym jeden dynamiczny Komplet ze śrubą zaślepiająca i kompresyjną | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny − wielopłaszczyznowy − uniwersalny − do lewej i prawej kończyny − średnica: 8-12 mm − długość: 180-400 mm − długość w części proksymalnej (do zgięcia) − do 55 mm − o przekroju okrągłym − z kanałkami, na długości części trzonowej gwoździa, zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe − w całości pokryty celownikiem dystalnym − kąt wygięcia gwoździa w części proksymalnej 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej − blokowanie części bliższej z jednego celownika − blokowany wkrętami o średnicy 4,5mm i 5 mm − posiadający w części bliższej 4 otwory blokowane w 3 płaszczyznach, w tym 2 otwory gwintowane − w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania Kaniulowane śruby zaślepiające − pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30 mm − stopniowane co 5mm Komplet ze śrubą zaślepiająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde Gwóźdź − lewy i prawy − średnica: 9-12 mm (ze skokiem co 1 mm) − długość: 200 -500 mm , − do długości 440 mm pokryty celownikiem dystalnym − w części dalszej posiadający min. 3 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny) − w części bliższej posiadający min. 6 otworów, w tym: −2 otwory rekonstrukcyjne −2 otwory do blokowania wstecznego −2 otwory do blokowania statycznego i kompresyjnego − przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy 6,5mm (długości 65-125mm) − przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej (w zależności od typu złamania) wkrętami o średnicy 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy 6,5mm − przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej (w zależności od typu złamania) 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy 6,5 mm − w części dalszej blokowany wkrętami o średnicy 4,5mm Kaniulowane śruby zaślepiające − pozwalające na wydłużenie gwoździa − w zakresie 0-30mm, stopniowane co 5mm Komplet ze śrubą zaślepiająca i kompresyjną | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany (uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej), używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Gwóźdź − lewy i prawy − proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego − średnica: 9 -12mm − długość: 300 - 480mm (skok co 10mm) − do długości 440 mm pokryty celownikiem dystalnym − w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania − w części bliższej posiadający 4 otwory, w tym: − 2 otwory rekonstrukcyjne − 1 otwory do blokowania proksymalnego antegrade − 1 otwór do blokowania kompresyjnego − możliwość blokowania proksymalnego z użyciem 2 śrub doszyjkowych Kaniulowane śruby zaślepiające − pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm − stopniowane co 5mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany, wprowadzany odkolanowo do kości udowej Gwóźdź odkolanowy− średnica: 9-13mm − długość” 150-440mm − o przekroju okrągłym − z kanałkami, na długości części trzonowej gwoździa, zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe Śruba zaślepiająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź udowy proksymalny do leczenia złamań części bliższej kości udowej, długości 170-240mm, średnica 9-14mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, blokowany w części bliższej śrubą szyjkową o średnicy 10 mm (dł. 70-120mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (dł. 40-140mm), w części dalszej blokowany wkrętem o średnicy 5 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, długi − krótki uniwersalny, do kości lewej i prawej, długi lewy i prawy − ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm − z 6 stopniową antetorsją − średnica: 10-12 mm − gwóźdź długi → długość: 300-440 mm − krótki pokryty celownikiem, długi do długości 420 mm pokryty celownikiem dystalnym − kąt szyjkowo-trzonowy: 125°; 130°; 135° − blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową o średnicy 11mm (długości 70-125mm), ze śrubą kompresyjną M4 − śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka − możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem derotacyjnym trzonowym średnicy 6,5mm, długości 65- 125mm − posiadający w części dalszej 1 lub 2 otwory statyczne i 1 otwór dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm Komplet ze śrubą zaślepiająca i kompresyjną | szt. | 15 | F |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, krótki − krótki uniwersalny, do kości lewej i prawej, długi lewy i prawy − ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm − z 6 stopniową antetorsją − średnica: 10-12 mm − gwóźdź krótki → długość:180-280 mm − krótki pokryty celownikiem, długi do długości 420 mm pokryty celownikiem dystalnym − kąt szyjkowo-trzonowy: 125°; 130°; 135° − blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową o średnicy 11mm (długości 70-125mm), ze śrubą kompresyjną M4 − śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka − możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem derotacyjnym trzonowym średnicy 6,5mm, długości 65- 125mm − posiadający w części dalszej 1 lub 2 otwory statyczne i 1 otwór dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm Komplet ze śrubą zaślepiająca i kompresyjną | szt. | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź do kości piszczelowej, blokowany odpiętowo komplet: − gwóźdź − śruba zaślepiająca Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo − średnica: 9-11mm − długość: 140-320mm − o przekroju okrągłym − z kanałkami, na długości części trzonowej gwoździa, zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe Śruba zaślepiająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Gwóźdź piszczelowy, mocowany odpiętowo, blokowany w części piętowej trzema wkrętami o średnicy 4,5mm w dwóch płaszczyznach. Jeden z otworów w kształcie fasoli służący do wykonania kompresji. Gięty na odległości 70mm, kąt gięcia 8 stopni. W części piszczelowej blokowany dwoma wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm jeden z otworów wydłużony, umożliwiający dynamiczną stabilizację złamania. Średnica w części piętowej – 12,5mm, Średnica w części piszczelowej – 7 do 12mm. Dostępna wersja z jednolitą średnicą 13mm. Długość od 150 mm do 350 mm. Gwóźdź z 3 kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Gwóźdź kaniulowany umożliwiający wprowadzenie po drucie prowadzącym. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej komplet: − gwóźdź − śruba zaślepiająca − śruba kompensacyjna Gwóźdź do kości ramiennej − średnica: 8-12mm − długość: 180-400mm − o przekroju okrągłym − z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe − w części proksymalnej gwoździa − 2 otwory ryglujące, w tym 1 kompresyjny − w części dystalnej 4 otwory ryglujące, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację Śruba zaślepiająca Śruba kompensacyjna | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) Gwóźdź − prosty − lewy i prawy − średnica: − 6-9mm dla wersji litej − 7-9mm dla wersji kaniulowanej − długość: − wersja krótka (L=150mm) − wersja długa (L=220mm i L=250mm)− w części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące, zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację; umożliwiające zastosowania zarówno śrub o średnicy: 4,5 i 5,0 mm − w części dalszej otwory ryglujące, zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację − wersja krótka: 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) − wersja długa: 4 otwory (w tym 1 dynamiczny) − w części dalszej dla gwoździ − o średnicy 6-7mm otwory pod wkręty blokujące 3,5mm, − o średnicy 8-9 mm otwory pod wkręty blokujące 4,5mm Kaniulowane śruby zaślepiające − pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm − stopniowane co 5mm. Komplet ze śrubą zaślepiająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia komplet: − gwóźdź − śruba zaślepiająca Gwóźdź do kości przedramienia − średnica: 4-6 mm, − długość: 180-260 mm Śruba zaślepiająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Gwóźdź śródszpikowy, blokowany, do kości udowej, typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych komplet: − gwóźdź ażurowy do kości udowej − śruba zaślepiająca − śruba kompensacyjna Gwóźdź ażurowy do kości udowej − z otworami typu fasolka o długości minimum 10 mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa − średnica: 11-13 mm − długość: 300-500 mm Śruba zaślepiająca Śruba kompensacyjna | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej, typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych komplet: − gwóźdź ażurowy do kości piszczelowe − śruba zaślepiająca − śruba kompensacyjna Gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej − z otworami typu fasolka, o długości minimum 10 mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa − średnica: 11-13 mm − długość: 180-400 mm Śruba zaślepiająca Śruba kompensacyjna | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej, blokowany odkolanowo, typu ażurowy, komplet: − gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej − śruba zaślepiająca Gwóźdź ażurowy odkolanowy − z otworami typu fasolka, o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa− średnica:11-13mm − długość: 150-440mm Śruba zaślepiająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Gwóźdź śródszpikowy, elastyczny, tytanowy, do zespoleń kończyn długich Gwóźdź − zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego − wszystkie gwoździe oznaczone kolorystycznie − widoczny znacznik laserowy na gwoździu, ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwoździa − możliwość blokowania za pomocą zaślepek − zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: − średnica: 1,5mm i długość 300 mm − średnica 2,0-4,0mm (skok co 0,5mm) i długość 440 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zaślepka − mała dla gwoździ o średnicy 1,5- 2,5mm − duża dla gwoździ o średnicy 3,0-4,0mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych − średnica: 4,5mm − długość: 26-100 mm | szt. | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkręt blokujący samogiwntujący z gniazdem gwiazdkowym ø 4,5 mm dł. 22-115 mm, gniazdo gwiazdkowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych − średnica: 6,5mm − długość: 65-125 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) − średnica: 5,0 mm − długość: 26-60 mm | szt. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wkręt blokujący samogiwntujący z gniazdemgwiazdkowym ø 5,0 mm dł. 22-115 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia − średnica: 2/2,7 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zespoły blokujące − średnica: 6,5 mm − długość: 50-105 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Śruba szyjkowa do gwoździ proksymalnych Ø 10 mm, dł. 70-120mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Śruba szyjkowa teleskopowa o średnicy 11mm, ze śrubą kompresyjną M4 − długość: 70-125mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Śruba szyjkowa − średnica: 11 mm − długość: 70-125 mm | szt. | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pin derotacyjny trzonowy − średnica: 6,5 mm − długość: 65-125 mm | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) − o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150° − liczba otworów: 2-20 − długość: 48 – 336 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) − kąt 95° − liczba otworów: 6 - 22 − długość: 118 – 374 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Śruba kompresyjna DHS/DCS o dł.32mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Śruba DHS/DCS − średnica: 12,5mm i 16mm − długość: 55-150mm − długość gwintu: 22 mm i 27 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Płytka nakrętarzowa do płytki DHS − długość: 138-147 mm wkręty średnicy 4,5mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka prosta wąska, gruba 4x12mm − liczba otworów: 4 – 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Płytka prosta wąska, cienka 2,5x11mm − liczba otworów: 4 – 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Płytka prosta szeroka, gruba 4,5x16 mm − liczba otworów: 4 – 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Płytka prosta szeroka, cienka 2,5x16 mm − liczba otworów: 4 – 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytka 1/2 rurki, pod wkręty 4,5 mm − liczba otworów: 2 – 12 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Płytka 1/3 rurki, pod wkręty 4,5 mm − liczba otworów: 2 – 12 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Płytka 1/3 rurki, pod wkręty 3,5 mm − liczba otworów: 2 – 12 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Płytka 1/3 rurki, pod wkręty 2,7 mm − liczba otworów: 4 – 12 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Wkręt korowy, samogwintujący, stalowy o średnicy 4,5mm − długość: 16 – 100 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Wkręt korowy, samogwintujący, stalowy o średnicy 3,5mm − długość: 8 – 70 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Wkręt korowy, samogwintujący, tytanowy o średnicy 3,5mm − długość: 8 – 70 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm − z gwintem na całej długości wkręta − długość: 25-140 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Wkręt do kości gąbczastej, o średnicy 6,5mm − z gwintem 16 mm − długość: 25-140 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Wkręt do kości gąbczastej, o średnicy 6,5mm − z gwintem 22, 27 i 32 mm − długość: 30-150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Wkręt do kości łódkowatej lub gąbczastej, o średnicy 3,5 mm − długość: 10 – 60 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Wkręt do kości łódkowatej, o średnicy 3,5 mm − długość: 10 – 100 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Wkręt do kości łódkowatej, o średnicy 4,0 mm − długość: 8 – 70 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Wkręt kostkowy, o średnicy 4,5 mm − długość: 20 – 120 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Wkręt do kości drobnych, stalowy/ wkręt korowy samogwintujący o średnicy 2,0 mm − długość: 6 – 40 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Wkręty do kości drobnych, stalowy o średnicy 2,7 mm − długość: 6 – 44 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Wkręty do kości drobnych, stalowy o średnicy 3,5 mm − długość: 8 – 70 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Wkręt kaniulowany, samogwintujący, o średnicy 4,5 mm − długość: 10 – 90 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Wkręt kaniulowany, samogwintujący, o średnicy 5,0 mm − długość: 25 – 70 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Wkręt kaniulowany, samogwintujący, o średnicy 7,0 mm − długość: 40 - 130 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o krótkim gwincie i średnicy 3,5mm − długość gwintu: A=4-20 mm − długość wkrętu: L=10-60 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o długim gwincie I średnicy 3,5mm − gwint na całej długości wkręta − długość wkrętu: L=10-60mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o długim gwincie i średnicy 4,0mm − długość gwintu: A=8-36mm − długość wkrętu: L=16-72mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o krótkim gwincie i średnicy 4,0mm − długość gwintu: A=5-24mm − długość wkrętu: L=10-72mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o krótkim gwincie i średnicy 4,5mm − długość gwintu: A=7-26mm − długość wkrętu: L=20-80mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o długim gwincie i średnicy 4,5mm − gwint na całej długości wkręta − długość wkrętu: L=20-80mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o długim gwincie I średnicy 6,5mm − gwint na całej długości wkręta − długość wkrętu: L=20-140mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o średnim gwincie I średnicy 6,5mm − długość gwintu: A=32mm − długość wkrętu: L=45-140mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o krótkim gwincie o średnicy 6,5mm − długość gwintu: A=16mm − długość wkrętu: L=30-140mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o długim gwincie I średnicy 7,0mm − gwint na całej długości wkręta − długość wkrętu: L=20-130mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Wkręt kaniulowany, samowiercący, o krótkim gwincie I średnicy 7,0mm − długość gwintu: A=32 mm − długość wkrętu: L=45-150 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Podkładki | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy − średnica: 3,0/3,9 mm − długość: 12 – 30 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy, krótki gwint − średnica: 2,4/3,3 mm − długość: 9-40 mm − gwint: 4-10 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy, długi gwint − średnica: 2,4/3,3 mm − długość: 14-40 mm − gwint: 5-16 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy, krótki gwint − średnica: 3,0/3,5 mm − długość: 10-40 mm − gwint: 4-10 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy, długi gwint − średnica: 3,0/3,5 mm − długość: 16-40 mm − gwint: 5-16 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy, krótki gwint − średnica: 4,5/5,0 mm − długość: 20-110 mm − gwint: 7-22 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, tytanowy, długi gwint − średnica: 4,5/5,0 mm − długość: 30-110 mm − gwint: 12-44 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy, krótki gwint − średnica: 6,5/7,5 mm − długość: 30-150 mm − gwint: 16 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy, długi gwint − średnica: 6,5/7,5 mm − długość: 45-150 mm − gwint: 32 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Wkręt kolanowy, interferencyjny, tytanowy − średnica: 6; 7; 8; 9 oraz 10mm − długość: 20 - 50 mm (skok co 5 mm) − kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2 - 2,0 mm − gniazdo sześciokątne 2,5 – 3,5 mm − wersje z główką i bez główki − twarde i miękkie | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Wkręt trzonowy do gwoździa proksymalnego Ø 6,0 mm, dł. 40-140 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Podkładka (guzik do ACL), materiał tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Płytka endobutton 4x12mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Drut Kirschnera − średnica: 1,0 - 3,0 mm − długość: 150 lub 210 mm lub 310 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Gwóźdź Rush'a − średnica: 2,4 - 6,4 mm − długość: 50 - 430 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Groty Steimanna − średnica: 4 - 5 mm − długość: 80 - 300 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Grotowkręty Schanza − średnica: 2,5 - 7,0 mm − długość:i 40 - 300 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Drut do cerklarzu o średnicy 0,2 – 1,5 mm, dł. 5 m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Płytki do kości obojczykowej − płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo- obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka − otwory w płytce: − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej − płytka anatomiczna blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej − na trzonie płytki otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm − w głowie płytki otwory prowadzące śruby − blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej − płytka anatomiczna − o kształcie zmniejszającym kontakt z kością − blokująco – kompresyjne − do dalszej nasady kości ramiennej − zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego, − bez i z bocznym podparciem kłykci − płytka do złamań przynasadowych (zakładana z dostępu przyśrodkowego) oraz − płytka do złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna − na trzonie płytki otwory: − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz − otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (o średnicy: 2,4; 2,7; 3,5mm) pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej − płytka rekonstrukcyjna − anatomiczna − o kształcie zmniejszającym kontakt z kością − blokująco – kompresyjna − do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy) − prawa i lewa − płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej − na trzonie płytki otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm − możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Płytki do bliższej nasady kości promieniowej − płytka anatomiczna − o kształcie zmniejszającym kontakt z kością − blokująco - kompresyjna − o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej − na trzonie płytki otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7mm − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (o średnicy 2,4 mm) pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − płytki głowowe, prawe i lewe − szyjkowe – uniwersalne − materiał tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej − płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, − dłoniowe − grzbietowe − dwukolumnowe − w różnych kształtach:T, L, H, Y oraz proste − na trzonie płytki otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (o średnicy 2,4 mm) pod różnymi kątami − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał tytan | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Płytki do artrodezy nadgarstka − płytka anatomiczna − blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka − wyposażona w otwory dwufunkcyjne − z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych − płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii − w części dalszej − otwory dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm − otwory blokowane z gwintem stożkowym − płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste, z możliwością domodelowania − materiał tytan. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Płytki do rekonstrukcji miednicy − płytki wygięte, rekonstrukcyjne, o promieniu wygięcia R88 lub 108mm − proste, rekonstrukcyjne, do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej − wygięte, rekonstrukcyjne, do zespoleń spojenia łonowego − otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Płytki do bliższej nasady kości udowej − płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością − blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej − na trzonie płyty otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm − w głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące (o średnicy 5,0 – 7,3mm) pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych − liczba otworów: 4 lub 8 − pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Płytki do dalszej nasady kości udowej − płytki anatomiczne − blokująco – kompresyjna − zakładane z dostępu bocznego − lewa i prawa − na trzonie płyty otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Płytki klinowe do osteotomii w okolicy stawu kolanowego − płytka „T” − klinowa − dystansowa − blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej − na trzonie płytki otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów − blokowanych śrubami z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5mm − w głowie płytki otwory blokowane, prowadzące śruby 5,0 mm pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − wysokość klina od 3mm do 17,5mm − materiał: tyta | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej − dystansowa − przyśrodkowa − otwory blokowane śrubami z gwintem stożkowym − śruby blokowane w płytce (5,0 mm) − samogwintujące − z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym − wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm − wysokość klina: 3mm - 17,5mm − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej − anatomiczna − o kształcie litery ”T” − blokująco – kompresyjna − zakładana od strony przyśrodkowej − otwory w płytce − blokowane (śruby 5,0 mm) − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm − płytka w dwóch rozmiarach − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej − płytki anatomiczne − blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej − od strony przyśrodkowej „T” − od strony bocznej „L” − płytka kłykciowa piszczelowa − płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego − na trzonie płyty otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów − blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5 − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0 − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej − płytki anatomiczne − blokująco - kompresyjna − od strony przyśrodkowej z/bez dodatkowego podparcia − przyśrodkowe − z małym anatomicznym wygięciem − przednio-boczne − lewe i prawe − zakładane od strony przedniobocznej i przyśrodkowej − uniwersalne − na trzonie płytki otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych 3,5/2,7 mm − w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Płytki do kości strzałkowej − anatomiczne blokująco - kompresyjne − do dalszej nasady kości strzałkowej − prawe i lewe lub uniwersalne − mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej − na trzonie płyty otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm − oraz podłużny otwór blokująco-kompresyjny, umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki − w głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7 mm, pod różnymi kątami (w różnych kierunkach) − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Płytki do stopy − płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej − grubość płytek :1,2-1,8 mm − różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa − otwory − gwintowane, do śrub o średnicy 2,4/2,7/3,5 mm oraz − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Płytki proste blokowane − wąskie i szerokie − wygięte − rekonstrukcyjne − tubularne − również płytki do złamań przynasadowych − otwory w płytce − blokowane − niewymagające zaślepek/przejściówek − z gwintem stożkowym − z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory − dwufunkcyjne − niewymagające zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjne − dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 mm i korowych 3,5/4,5 mm − otwory blokowane z gwintem stożkowym − materiał: tytan | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Wkręty kątowo-stabilne − samogwintujące − z gwintem stożkowym na łbie − z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym − średnice: 2,4mm; | szt. | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Wkręty kątowo-stabilne − samogwintujące − z gwintem stożkowym na łbie − z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym − średnice: 2,7mm | szt. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Wkręty kątowo-stabilne − samogwintujące − z gwintem stożkowym na łbie − z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym − średnice: 3,5mm | szt. | 627 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Wkręty kątowo-stabilne − samogwintujące − z gwintem stożkowym na łbie − z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym − średnica 5,0 mm | szt. | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne − samogwintujące − z gwintem stożkowym na łbie − z gniazdem sześciokątnym lubgwiazdkowym − średnica: 7,3mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Wkręty blokowane zmienno-kątowe − samogwintujące − z gniazdem gwiazdkowym − średnice: 2,4mm; 2,7mm; 3,5mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Wkręty korowe średnica 2,7mm, tytanowe Z gniazdem sześciokątnym | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Wkręty korowe średnica 2,7mm, tytanowe Z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Wkręty korowe średnica 3,5mm, tytanowe − z gniazdem sześciokątnym | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Wkręty korowe średnica 3,5mm, tytanowe − z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Wkręty korowe średnica 4,5mm, tytanowe − z gniazdem sześciokątnym | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Wkręty korowe średnica 4,5mm, tytanowe − z gniazdem gwiazdkowym | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza − różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne − otwory w płytce − blokowane − niewymagające zaślepek/przejściówek − z gwintem stożkowym − z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm − z otworami − dwufunkcyjnymi − niewymagającymi zaślepek/przejściówek − blokująco – kompresyjnymi − umożliwiającymi użycie wkrętów blokowanych, z gwintem stożkowym 2,0 mm, i korowych 2,0/1,5 mm − otwory blokowane z gwintem stożkowym | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Wkręt blokowany, samogwintujący − średnica: 2,0 mm − długość: 6 – 30mm − gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Wkręt blokowany, samowiercący − średnica: 2,0 mm − długość: 6 – 30mm − gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Wkręt korowy, samogwintujący, tytanowe − średnica: 2,0 mm − długość: 5 – 40mm − gniazdo sześciokątne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Wkręt korowy, samogwintujący, tytanowe − średnica: 2,0 mm − długość: 5 – 40mm − gniazdo gwiazdkowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Wkręt korowy samogwintujący − średnica: 1,5 mm − długość: 5 – 22 mm − gniazdo krzyżowe lub gwiazdkowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO METAL / POLIETYLENkomplet (elementy pakowane osobno):− trzpień standardowy lub przynasadowy− panewka bezcementowa− wkład polietylenowy− głowa metalowa lub ceramiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Trzpień - STANDARDOWY − bezcementowy − materiał: stop tytanu − w minimum 11 rozmiarach − w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym − z kanałem po obu stronach − pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem z Si-DLC − kąt nachylenia szyjki: 135° − stożek 12/14 mm | szt. | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Trzpień - PRZYNASADOWY − bezcementowy − materiał: stop tytanu − w minimum 9 rozmiarach − o owalnym przekroju − z przewężeniem szyjki (w części proksymalnej), zwiększającym zakres ruchu w stawie − z wypolerowanym podcięciem w części dystalnej, ułatwiającym wprowadzenie − z dwoma kanałkami − pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC − kąt nachylenia szyjki:130° − stożek trzpienia 12/14 mm | szt. | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Panewka − bezcementowa − materiał: stopu tytanu pokryty powłoką z tytanu z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC − z wypustkami (w postaci ząbków) umożliwiającymi pierwotną stabilizację − w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami (pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44 mm do 70 mm) − w minimum 14 rozmiarach − umożliwiająca zamienne stosowanie wkładów polietylenowych i ceramicznych | szt. | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Wkład polietylenowy − z UHMWPE − z witaminą E − średnica wewnętrzna: 28 mm lub 32 mm − standardowy lub antyluksacyjny − kąt kołnierza: 15° − ze znacznikiem − w 14 rozmiarach | szt. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Głowa metalowa − materiał: stop CoCrMo − średnica: 28 mm lub 32 mm lub 36 mm − w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL) | szt. | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Głowa ceramiczna Biolox delta − średnica: 28 mm − dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Głowa ceramiczna Biolox delta − średnica: 32 mml lub 36 mm − dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL) | szt. | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY DODATKOWE DO ENDOPROTEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Trzpień bipolarny, cementowy prosty o średnicy od 4,5 do 9,5mm (co 1mm), długość odpowiednio od 20 do 25mm (co 1) wykonany ze stopu kobaltu. Dostępny również trzpień bipolarny, cementowy kątowy 15° o średnicy od 4,5 do 9,5mm (co 1mm), długość odpowiednio od 40 do 45mm (co 1) wykonany ze stopu kobaltu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Głowa lita o średnicy 20-24mm (co 2mm) w trzech wersjach offsetu (0, +2mm, +4mm) wykonana z UHMWPE z witaminą E | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Trzpień - ze stopu tytanu, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie trapezowym, z nacięciami występującymi po obu stronach, pokryty porowatym tytanem(w cześci bliższej) oraz polerowany (w części dalszej), pokryty warstwą Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 130°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, cementowany, zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, wysokopolerowany, kąt nachylenia szyjki α = 135° oraz α = 125°, o stożku 12/14, trzpień dostępny w 11 rozmiarach o długościach od 128mm do 165mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Głowa bipolarna –Komplet składający się z czaszy wykonanej ze stali implantacyjnej lub ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego oraz wkładu i pierścienia z polietylenu z witaminą E, dostępny w 17 rozmiarach od 44 do 60 (co 1) na głowę 28. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „S” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Łączniki pręt - grotowkręt wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Łącznik multifunkcyjny S | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym S − belka prosta − belka wygięta 30° | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Pręty wykonane z włókna węglowego S − bezpieczne dla rezonansu magnetycznego − przezierne dla promieni RTG − średnica: 4 mm − długość: 60-200 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „M” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° M | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° M | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Łącznik multifunkcyjny M | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym M – belka prosta – belka wygięta 30° – belka wygięta 90° | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Pręty wykonane z włókna węglowego M – bezpieczne dla rezonansu magnetycznego – przezierne dla promieni RTG – średnic: 8mm – długość: 120-400 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „L” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° L | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° L | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Łącznik multifunkcyjny L | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym L – belka prosta, – belka wygięta 30°, – belka wygięta 90° | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Pręty wykonane z włókna węglowego, L bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYKOANWCA 									ZAMAWIAJĄCY

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folmularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6: Implanty do leczenia urazów i deformacji stopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość na 36 miesięcy | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, podmiot odpowiedzialny/kod EAN | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gwóźdź odpiętowy do złamań (do każdego gwoździa potrzebne są 2 śruby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź odpiętowy do złamań − kaniulowany − z 2 otworami na śruby − materiał: stop tytanu − w wersji do złamań kości piętowej − średnica: 10 mm − długość: 45; 50 i 55 mm − każdy implant sterylny i pakowany osobno − instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gwóźdź odpiętowy do artrodezy (do każdego gwoździa potrzebne są 3 śruby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź odpiętowy do artrodezy − kaniulowany − z 3 otworami na śruby − materiał: stop tytanu − w wersji do artrodezy kości piętowej − średnica: 12mm − długość: 65;75 i 85 mm − każdy implant sterylny i pakowany osobno − instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby kaniulowane 5mm do gwoździ odpiętowych do złamań i gwoździ odpiętowych do artrodezy − długości: 24-40 mm (skok rosnąco, co 2 mm) | szt. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw łamanych, niekaniulowanych śrub do tenodezy − długość: 9;10;11mm − wyposażonych fabrycznie w okręcany talerzyk służący do przyparcia odciętego ścięgna | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

| Folmularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 7: Urazy okolic miednicy - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 36 miesięcy | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym/kod EAN; podmiot odpowiedzialny | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy kaniulowany, blokowany, rozmiar krótki (180mm) − o kątach 120; 125; 130 stopni − grubości 15,5 mm; w części dalszej grubość 11mm. Pozostałe wymagania: − możliwość założenia śrub kondylarnych. − materiał (wszystkie elementy): stal nierdzewna lub tytan − sterylność:wszystkie elementy sterylne (wymagana sterylność podwójna) − opakowanie zewnętrzne: ofoliowane z widocznym oznakowaniem. − opakowanie wewnętrzne: wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane − termin ważności sterylności minimum 1 rok Śruba kompresyjna (w komplecie z gwoździem) − długości 17,5mm − średnicy 8 mm | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy kaniulowany, blokowany rozmiar długi (280-460mm) − o kątach 120; 125; 130 stopni − grubości 15,5 mm; w części dalszej grubość 11mm. Pozostałe wymagania: − możliwość założenia śrub kondylarnych. − materiał (wszystkie elementy): stal nierdzewna lub tytan − sterylność:wszystkie elementy sterylne (wymagana sterylność podwójna) − opakowanie zewnętrzne: ofoliowane z widocznym oznakowaniem. − opakowanie wewnętrzne: wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane − termin ważności sterylności minimum 1 rok Śruba kompresyjna (w komplecie z gwoździem) − długości 17,5mm − o średnicy 8 mm − sterylność: tak | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba doszyjkowa − długości: 70-120 mm − średnicy: 10,5 mm − sterylność: tak | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca do części dystalnej − o średnicy: 5mm − długości: 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm − długości: 45-90mm z przeskokiem co 5mm − sterylność: tak | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepki − o średnicach 11mm oraz 15,5mm − sterylność: tak | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne, dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi, do śrub i kołków o średnicy 2.7 mm korowych i blokowanych; z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba blokowana − o średnicy: 2,7mm − długości: 10-30 mm z przeskokiem co 2,0 mm | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba korowa − o średnicy: 2,7mm − długości: 10-30 mm z przeskokiem co 2,0 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie, do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy, wykonany ze stali Płyta nadgrzebieniowa − w jednym rozmiarze − 16 otworowa Płyta podgrzebieniowa − 14 otworowa − mała i duża − prawa/lewa Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. Inne wymagania: − system wyposażony w 4 ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego umożliwiające doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła (co polepsza widoczność w polu operacyjnym) − możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora − retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów Schantza, w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy − prosta i łukowa o promieniu 88 stopni i 108 stopni − ilość otworów w płycie łukowej: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18, 20 − ilość otworów w płycie prostej: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płyta do zespolenia spojenia łonowego − o promieniu 75 stopni − ilość otworów: 4, 6 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym − średnica: 4.5 mm; 3,5mm − długość: 14-95 mm | szt. | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stalowa śruba gąbczasta − średnica: 6.5 mm − długość gwintu: 16 mm, 32 mm lub pełny − długość śruby: 60-95 mm | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. Płyty 3,4,5,6, 7, 8, 9 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o średnicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. szt. 1 ( odnosi się do sztuk w ramach kompletu) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Śruba blokowana tytanowa − średnica: 3,5mm − długość: 10-70 mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruba korowa tytanowa − średnica: 3,5mm − długość: 10-70 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Folmularz asortymentowo - cenowy. Pakiet 8: Endoprotezy kolana antyalergiczne. Lp.; Opis przedmiotu zamówienia; Jedn.; Ilość na 36 miesięcy; Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, podmiot odpowiedzialny/kod EAN; Cena jedn. netto PLN; Wartość całkowita netto PLN; VAT %; Cen jedn. brutto PLN; Wartość całkowita brutto PLN; Uwagi. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7,00; 8; 9; 10; 11. 1.; Element udowy cementowy, wykonany ze stopu tytanu, anatomiczny, w 10 rozmiarach, w wersji PS. Powierzchnia wewnętrzna pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Kształt umożliwiający zgięcie stawu kolanowego min. 150 stopni.; szt.; 6. 2.; Wkładka ślizgowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o wysokościach:10,12,14,17,20 mm. Opcja PS.; szt.; 6. 3.; Cement rewizyjny z dwoma antybiotykami: klindamycyna i gentamycyna Opakowanie 40g.; szt.; 6. suma. Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto : cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto UWAGA Oferent ma obowiązek: wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin, zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem, na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji, dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę. Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ. Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY |

| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 9: Materiały do artroskopii / proteza do odwróconej endoplastyki stawu barkowego / Proteza ECLIPSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość na 36 miesięcy | Oferowany produkt Producent/nazwa własna /nr katalogowy / ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym, podmiot odpowiedzialny/kod EAN | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cen jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Materiały do artroskopii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. W komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli, sterylny. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). Implant w wersji sterylnej. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). Implant w wersji sterylnej. | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implant w wersji sterylnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej trzema taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Sterylne wiertło do kotwicy miękkiej o średnicy 1,7mm. Wiertło z ogranicznikiem głębokości wiercenia. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt- podajnik. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wiertło proste. Parametry techniczne: Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant w wersji sterylnej. Implant miękki do szycia łąkotki | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Igły z nicią dedykowane do szycia łąkotki metodą inside out. Stalowe igły połączone na stałe z nicią 2-0 o dwurdzeniowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych i długości 97cm. Igły dostępne w dwóch długościach. Pakowane po 10 lub pojedynczo, sterylne | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Zestaw do MPFL składający się z: 1. przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2. dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm.4. Dwóch drutów do rzepki 2,4mm 5. Druta udowego z oczkiem 2,4mm 6. Wiertła 4,5mm do kotwic w rzepce 7. Wiertła z podziałka 7mm do śruby udowej. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm Implant w wersji sterylnej. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #5 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim . Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Guzik do mocowania piszczelowego okrągły, tytanowy o średnicy 12 mm Guzik z czterema otworami. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm - kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. - pętla nitinolowa długość 200mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 12,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno- łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z rolkami po obu stronach umożliwiającymi przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod katem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane nicą pomocniczą. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 90 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno- kostnego, dostępny w czterech średnicach 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Zestaw składa się z: - podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu w zakresie 0-20mm, skok co 1mm, podłużne nacięcie pozwalające na sprawdzenie jakości i kontrolę pobranego kołka, - wiertła oraz narzędzi do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia, - przezroczystej tulei do kontrolowanej implantacji przeszczepu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Śruba kompresyjna, biowchłanialna, wykonana z materiału PLLA, służąca do zespoleń odłamów złamań chrzęstno-kostnych oraz osteotomii. Śruba bez łba, kompresja powodowana stopniowym skokiem gwintu i stożkowym profilem (typ śruba Herberta). Średnica śruby: 2,7mm do 3,7mm, 3mm do 3,7mm, długość w zakresie 16mm do 26mm. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim oraz biało-czarnym. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 36,6 mm, 1/2 koła. Implant w wersji sterylnej. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało- niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo- obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. Wyrób sterylny. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało- czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo- obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. Wyrób sterylny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Wyrób sterylny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Zestaw implantów do rekonstrukcji płytki podeszwowej zawierający: - przeszywacz automatyczny z taśmą 1,3 mm, - wzmocniony szew chirurgiczny #0 – 2 sztuki, - wzmocniony szew chirurgiczny #0, długość 97 cm z igłą, - taśma 1,3 mm, długość 97 cm – 2 sztuki, - tuleje i pętle do przeciągania szwów w rozmiarze krótkim i długim, - linijka 150 mm Implant sterylny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 5mm (długość 20-90mm), - średnica 7,0mm (długość 35-120mm) Wyrób sterylny. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na Strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. Wyrób sterylny | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. Wyrób sterylny | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Wyrób sterylny. | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. Wyrób sterylny. | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | szt. | 780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze odpływu do dwurolkowej pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Pętla złożona z szwów chirurgicznych w rozmiarze #6. Implant na jednorazowym podajniku. Wyrób sterylny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Drut wiercący 3.7mm ze znacznikami laserowymi, sterylny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, taśma 1,3mm , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Śruby tytanowe, kaniulowane dedykowane do operacji małoinwazyjnych, średnica 3,5mm, kaniulacja 1,4mm, średnica 4,0mm, kaniulacja 1,6mm, długość w zakresie 20mm - 60 mm, łeb śruby skośny / ścięty | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 1,4mm, 1,6mm, sterylny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Drut prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm, sterylny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Drut prowadzący 1,6mm, sterylny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 0,86mm, 1,1mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Taśma do zaopatrywania złamań z plecionki polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna, szerokość 2 mm. Instrumentarium z dynamometrem umożliwiającym precyzyjne ustawienie napięcia taśmy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Zestaw implantów do rekonstrukcji stawu Lisfranca zawierający: -wiertło kaniulowane 2.7 mm, -drut prowadzący 1.24 mm, -implant złożony z dwóch guzików (2.6 mm × 8 mm oraz drugi o średnicy 5.5 mm) połączonych wzmocnionym szwem w rozmiarze #2, podajnik do wprowadzenia implantu. Implant sterylny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Implant tytanowy do rekonstrukcji stawu Lisfranca składający się z kotwicy tytanowej, średnica 3.5 mm oraz gzuika tytanowego, elemnty połączone wzmocnionym szwem #0 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm, tytanowy guzik o szerokości 2.6 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | System do mocowania ścięgna piętowego zawierający: - kotwica biokompozytowa 4,75mm x 19,1mm – 2 szt. - instrument typu SutureLasso z pętlą, - celownik , wiertło 3,5 mm, gwintowniki do kotwic 4,75mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Dwuotworowa płytka, rozstaw otworów 22mm, dedykowana do elastycznego implantu na wiezozrost piszczelowo strzałkowy. Podwójne otwory, umożliwiające użycie dwóch implantów jednocześnie, dopasowane do okrągłego guzika implantu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Kotwica tytanowa 1,7 mm x 5 mm, wzmocniony szew #3-0 zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuki | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 8,5mm, otwarte oczko do przeciągania ścięgna i taśmy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 8,5mm zawierający: celownik, wiertło kaniulowane 3 mm, wiertło kaniulowane 3,5mm, drut prowadzący średnica 1,35mm - 3 sztuki | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Trzpień prosty, bezcementowy, dostępny w trzech rozmiarach o charakterystyce rewizyjnej - 6, 9, 12. Każdy z rozmiarów o profilu wydłużonym do całkowitej długości 180 mm. Trzpień napylany fosforanem wapnia w części proksymalnej. Możliwość połączenia kielicha z częścią proksymalną trzpienia pod kątem 135 lub 155 stopni. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Wkładka do kielicha dostępna w 4 rozmiarach 33, 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza do odwróconej endoplastyki stawu barkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Trzpień prosty bezcementowy - pokryty fosforanem wapnia - dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15 - możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu 135 lub 155 stopni Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Kielich w 3 rozmiarach: 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Płytka bazowa - o średnicy 24mm i 28 mm Wyrób sterylny. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Glenosfera w średnicach - 33mm, 36mm, 39mm, 42mm lub 45mm. - dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne I +2,5 mm ekscentryczne Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnica: 5,5mm w 9 długościach (od 16mm do 48mm) Peryferyjne śruby nieblokowane średnica: 4,5mm w długościach (od 16mm do 48mm) Wyrób sterylny | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Drut do centralizacji elementów panewkowych o średnicy 2,8 mm Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Wkładka dystansująca – spacer - w 3 średnicach: 36mm, 39mm lub 42mm - dostępna w 4 opcjach +6, +9mm, +12mm, +15mm. Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Centralna śruba blokująca dostępna w długościach: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm Wyrób sterylny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza ECLIPSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Endoproteza bez trzpieniowa barku - głowa metalowa CoCr o średnicy od 37 do 55 mm - z offsetem od 16 do 23 mm dostępna w 19 rozmiarach - osadzana na elemencie krótkiego trzpienia, pozwalająca na oszczędzenie okolicy przy nasadowej i trzonu kości ramiennej Wyrób sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Kołnierz ze stożkiem CoCr o średnicy od 37 do 55 mm napylony od szyjki CaP Wyrób sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Śruba krótka, tytanowa wkręcana w czterech rozmiarach: S, M, L, XL i długościach odpowiednio do rozmiaru: 30, 35, 40, 45 mm. Wyrób sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Panewka endoprotezy polietylenowa kilowa. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL Wyrób sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Panewka endoprotezy polietylenowa. Panewka z funkcją blokowania za pomocą dwóch kołków oraz jednego półokrągłego klina. Kliny oraz kołki wyposażone w odwrócone zadziory w celu lepszej fiksacji w kości. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL Wyrób sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza UNIVERS II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 11 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 105 do 151 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Głowa osadzona na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40 do 56 mm z offsetem od 17 do 24 mm dostępna w 16 rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Płyta bazowa mocująca głowę w minimum 3 rozmiarach: S, M, L | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Śruba mocująca płytę, blokowana, o średnicy 6,5mm w długościach od 15mm do 25mm. Dostępna w 3 rozmiarach. Śruba mocująca płytę, nieblokowana, o średnicy 6,5mm w długościach od 15mm do 35mm. Dostępna w 5 rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Śruba mocująca płytę, blokowana, o średnicy 4,5mm w długościach od 24mm do 48mm. Dostępna w 5 rozmiarach. Śruba mocująca płytę, nieblokowana, o średnicy 4,5mm w długościach od 24mm do 48mm. Dostępna w 5 rozmiarach. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Wkładka w minimum 3 rozmiarach: S, M, L | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza APEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Endoproteza barku z krótkim trzpieniem składająca się z trzech elementów: - trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 9 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 60 do 65 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Głowa osadzona na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40 do 56 mm z offsetem od 17 do 24 mm dostępna w 16 rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :

cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto

cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

UWAGA
Oferent ma obowiązek:
wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową.
wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy).
uzupełnić magazyn w ciągu 24 godzin,
zapewnić pełny wybór asortymentu przed każdym zabiegiem,
na czas trwania umowy nieodpłatnie zapewnić kompletne instrumentarium w kontenerach nadających się do sterylizacji,
dostarczać foldery, fotografie, opis techniczny, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu.

W ramach dostawy endoprotez Oferent nieodpłatnie udostępnia:
1) dostęp do programu on-line, który umożliwia precyzyjne zaplanowanie procedury implantacji;
2) pomoc inżyniera w opracowaniu planu przedoperacyjnego (wirtualnym pozycjonowaniu implantu), który jest następnie przeglądany i dostosowywany przez chirurga, pozwalając na precyzyjną implantację panewki
Dostęp do systemu planowania przedoperacyjnego jest możliwy dopiero po podpisaniu i zaakceptowaniu dodatkowej umowy RODO chroniącej dane pacjenta.

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

W przypadku braku produkcji danego wyrobu - należy umieścić tę informację w wierszu przeznaczonym na wycenę. W przypadku czasowej niedostępności w momencie składania oferty, Wykonawca musi rozeznać, czy będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby Zamawiającego, określone w SWZ w całym czasie obowiązywania umowy. Jeśli czasowy brak dostępności nie wpłynie na realizację zamówienia po podpisaniu umowy - Oferent winien wycenić tę pozycję zgodnie z własnymi kalkulacjami.

Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań. W takim przypadku należy dokonać przeliczenia zaokrąglając ilości do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na zezwolenie Ministra Zdrowia - w ofercie należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć oraz podać numer zezwolenia MZ.

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP

WYKONAWCA 	                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY