Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo - cenowy

| Lp | Opis asortymentu | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy do transportu chorych powinien być wykonany z konstrukcji kolumnowej o wysokiej stabilności, ułatwiającej dezynfekcję. Parametry wózka: wymiar wózka: min. 2100 x 750 mm, wymiar leża: min. 1930 x 650 mm, regulację wysokości: nożna hydrauliczną 550 – 900 mm. regulację przechyłów wzdłużnych: nożna hydrauliczną min. +/- 18 ˚ . leże przezierne dla promieni RTG: możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C, uchwyt na kasetę pod blatem: min pod segmentem pleców (wykonanie zdjęcia w pozycji siedzącej) boki wózka: wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa polipropylenowego, z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka, regulacja segmentu pleców: wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o,rączka zwalniającą blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach, koła: o średnicy min. 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, hamulce w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. oznaczone kolorystycznie dźwignie: jedną np. czerwona służącą do blokady centralnej oraz np. zielona do koła kierunkowego. Wózek powinien posiadać piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe, obciążenie: min 320 kg. leże oparte na dwóch szczelnych kolumnach: zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz, odbojniki: listwy odbojowe na bokach wózka, w narożnikach leża krążki odbojowe, obudowę podwozia: z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta, materac: o grubości min. 100 mm, pozwalający przebywać pacjentowi do 24h bez ryzyka powstania odleżyn, stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h barierki boczne: metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża, górna część barierek wykończona nakładką z tworzywa sztucznego w tym samym kolorze co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. stalowe wieszaki na kroplówki: od strony głowy z teleskopową regulacją wysokości oraz dwa rozkładane haczyki. Wieszaki powinny posiadać możliwość złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne. 4 haczyki na akcesoria: np. worki na mocz metalowy reling: umieszczone po obu bokach wózka metalowe uchwyty na pasy: służące do stabilizowania pacjenta na blacie, min 3 sztuki Do każdego wózka realizujący powinien dostarczyć podkładkę żelową polimerową pod głowę pacjenta. | szt | 18 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

Cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………………………………………..			                                        											 Data/podpis