Załącznik nr 2a do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; USG z opcją neurologiczną i kardiologiczną; szt.; 1. II.; USG z funkcją Dopplera; szt.; 1. III.; USG; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

- USG z opcją neurologiczną i kardiologiczną – miejsce instalacji: Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – 7piętro.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | TAK/Podać |  |
| Ultrasonograf |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 8 000 000 | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,5-23 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne min. 5 | Tak/Podać |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego | Tak/Podać |  |
|  | Monitor LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 22 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak/Podać |  |
|  | Płynna regulacja wysokość, obrotu, przesunięcia panelu sterowania względem korpusu aparatu z możliwością zablokowania w dowolnym położeniu | Tak |  |
|  | Głośność pracy aparatu max. 26 dB | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, Raporty strukturalne | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB | Tak/Podać |  |
|  | Porty USB min. 5 w tym USB typ C | Tak/Podać |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) | Tak |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 63 000 | Tak/Podać |  |
|  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne. Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut | Tak/Podać |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 30 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Czas uruchomienia ze stanu uśpienia max. 5 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający min. 2 godziny ciągłej pracy dla akumulatora w pełni naładowanego | Tak/Podać |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak/Podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE, Min. 10x | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 260 dB | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień min. 8 stref | Tak/Podać |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym min. 8 stref | Tak/Podać |  |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania | Tak |  |
|  | Kompensacja do prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w badanej tkance z wyświetleniem tej prędkości na ekranie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D min. 2950 obr./sek. | Tak/Podać |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | Tak/Podać |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych i krzywoliniowy anatomiczny M-mode | Tak/Podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 30 mm | Tak/Podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-89 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo min. 650 obr./sek | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania mikroprzepływów m.in. w naczyniach narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach inne niż Power Doppler (w tym kierunkowy PD) i rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości | Tak |  |
|  | Wysokoczułe obrazowanie przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami) m.in. dla dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media w czasie rzeczywistym bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych | Tak |  |
|  | Ocena elastyczności ścian naczyń realizowana w oparciu o automatyczne śledzenie ruchów górnej i dolnej ściany naczynia bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych, z wyświetleniem krzywej ruchu ścian naczyń w czasie rzeczywistym oraz wyświetleniem przesunięcia i średnicy naczynia w polu wyników | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczne umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. | Tak |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW | Tak |  |
|  | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | Tak |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych | Tak |  |
|  | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Obraz elastogramu w mapach koloru w tym z wysoką rozdzielczością czasową w czasie rzeczywistym. Możliwość wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru | Tak |  |
|  | Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru. Indeks jakości wykonanego badania | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, pediatria, narządy dna miednicy, ginekologia, położnictwo, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF | Tak |  |
|  | Półautomatyczny lub automatyczny obrys oparty o funkcję śledzenia granic | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek, automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego skanowania i analiza tarczycy z klasyfikacją TI-RADS | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego skanowania i analiza piersi z klasyfikacją BI-RADS | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkakowego | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia tkanki lub podobne) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i analizy badania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego | Tak |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 – 17,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 250 | Tak/Podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 50 mm | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 3,0 – 9,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 190 | Tak/Podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 42 mm | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
|  | Głowica sektorowa (phased array) (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,5–4,5 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 80 | Tak/Podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 38 cm | Tak/Podać |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca nałożenie i zsynchronizowanie obrazów uzyskanych z innych technik diagnostyki obrazowej (CT/MR) z aktualnie skanowanym obrazem ultrasonograficznym (Fuzja obrazów) | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki” | Tak |  |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła celem łatwiejszego wykrywania wad płodu | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D przepływów w Color lub Power Dopplerze do wyboru | Tak |  |
|  | Gotowe scenariusze badań dla poszczególnych struktur anatomicznych płodu (np. kręgosłup, twarz itp.) i innych w obrazowaniu 4D | Tak |  |
|  | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa typu convex Częstotliwość pracy głowicy min. 3-11 MHz Czoło głowicy z ruchomą końcówką Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 128 | Tak/Podać |  |

- USG z funkcją Dopplera – miejsce instalacji: Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej – 3 piętro.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | TAK/Podać |  |
| Ultrasonograf |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 8 000 000 | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,5-23 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne min. 5 | Tak/Podać |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego | Tak/Podać |  |
|  | Monitor LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 22 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak/Podać |  |
|  | Płynna regulacja wysokość, obrotu, przesunięcia panelu sterowania względem korpusu aparatu z możliwością zablokowania w dowolnym położeniu | Tak |  |
|  | Głośność pracy aparatu max. 26 dB | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, Raporty strukturalne | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB | Tak/Podać |  |
|  | Porty USB min. 5 w tym USB typ C | Tak/Podać |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) | Tak |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 63 000 | Tak/Podać |  |
|  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne. Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut | Tak/Podać |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 30 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Czas uruchomienia ze stanu uśpienia max. 5 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat |  |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający min. 2 godziny ciągłej pracy dla akumulatora w pełni naładowanego |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak/Podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 260 dB | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień min. 8 stref | Tak/Podać |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym min. 8 stref | Tak/Podać |  |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania | Tak |  |
|  | Kompensacja do prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w badanej tkance z wyświetleniem tej prędkości na ekranie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D min. 2950 obr./sek. | Tak/Podać |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | Tak/Podać |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych i krzywoliniowy anatomiczny M-mode | Tak/Podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 30 mm | Tak/Podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-89 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo min. 650 obr./sek | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania mikroprzepływów m.in. w naczyniach narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach inne niż Power Doppler (w tym kierunkowy PD) i rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości | Tak |  |
|  | Wysokoczułe obrazowanie przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami) m.in. dla dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media w czasie rzeczywistym bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych | Tak |  |
|  | Ocena elastyczności ścian naczyń realizowana w oparciu o automatyczne śledzenie ruchów górnej i dolnej ściany naczynia bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych, z wyświetleniem krzywej ruchu ścian naczyń w czasie rzeczywistym oraz wyświetleniem przesunięcia i średnicy naczynia w polu wyników | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczne umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. | Tak |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW | Tak |  |
|  | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | Tak |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych | Tak |  |
|  | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Obraz elastogramu w mapach koloru w tym z wysoką rozdzielczością czasową w czasie rzeczywistym. Możliwość wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru | Tak |  |
|  | Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru. Indeks jakości wykonanego badania | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, pediatria, narządy dna miednicy, ginekologia, położnictwo, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF | Tak |  |
|  | Półautomatyczny lub automatyczny obrys oparty o funkcję śledzenia granic | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek, automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego skanowania i analiza tarczycy z klasyfikacją TI-RADS | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego skanowania i analiza piersi z klasyfikacją BI-RADS | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkakowego | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia tkanki lub podobne) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i analizy badania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego | Tak |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowica convex (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,5 – 6,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 190 | Tak/Podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 70 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak/Podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 – 17,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 250 | Tak/Podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 50 mm | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca nałożenie i zsynchronizowanie obrazów uzyskanych z innych technik diagnostyki obrazowej (CT/MR) z aktualnie skanowanym obrazem ultrasonograficznym (Fuzja obrazów) | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki” | Tak |  |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła celem łatwiejszego wykrywania wad płodu | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D przepływów w Color lub Power Dopplerze do wyboru | Tak |  |
|  | Gotowe scenariusze badań dla poszczególnych struktur anatomicznych płodu (np. kręgosłup, twarz itp.) i innych w obrazowaniu 4D | Tak |  |
|  | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa typu convex Częstotliwość pracy głowicy min. 3-11 MHz Czoło głowicy z ruchomą końcówką Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 128 | Tak/Podać |  |

- USG  - miejsce instalacji: Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej – 2 piętro.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | TAK/Podać |  |
| Ultrasonograf |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 8 000 000 | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,5-23 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne min. 5 | Tak/Podać |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego | Tak/Podać |  |
|  | Monitor LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 22 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak/Podać |  |
|  | Płynna regulacja wysokość, obrotu, przesunięcia panelu sterowania względem korpusu aparatu z możliwością zablokowania w dowolnym położeniu | Tak |  |
|  | Głośność pracy aparatu max. 26 dB | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, Raporty strukturalne | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB | Tak/Podać |  |
|  | Porty USB min. 5 w tym USB typ C | Tak/Podać |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) | Tak |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 63 000 | Tak/Podać |  |
|  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne. Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut | Tak/Podać |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 30 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Czas uruchomienia ze stanu uśpienia max. 5 sek. | Tak/Podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający min. 2 godziny ciągłej pracy dla akumulatora w pełni naładowanego | Tak/Podać |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | Tak/Podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 260 dB | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień min. 8 stref | Tak/Podać |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym min. 8 stref | Tak/Podać |  |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania | Tak |  |
|  | Kompensacja do prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w badanej tkance z wyświetleniem tej prędkości na ekranie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D min. 2950 obr./sek. | Tak/Podać |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | Tak/Podać |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych i krzywoliniowy anatomiczny M-mode | Tak/Podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 30 mm | Tak/Podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-89 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo min. 650 obr./sek | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania mikroprzepływów m.in. w naczyniach narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach inne niż Power Doppler (w tym kierunkowy PD) i rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości | Tak |  |
|  | Wysokoczułe obrazowanie przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami) m.in. dla dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media w czasie rzeczywistym bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych | Tak |  |
|  | Ocena elastyczności ścian naczyń realizowana w oparciu o automatyczne śledzenie ruchów górnej i dolnej ściany naczynia bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych, z wyświetleniem krzywej ruchu ścian naczyń w czasie rzeczywistym oraz wyświetleniem przesunięcia i średnicy naczynia w polu wyników | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczne umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. | Tak |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW | Tak |  |
|  | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | Tak |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych | Tak |  |
|  | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Obraz elastogramu w mapach koloru w tym z wysoką rozdzielczością czasową w czasie rzeczywistym. Możliwość wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru | Tak |  |
|  | Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru. Indeks jakości wykonanego badania | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, pediatria, narządy dna miednicy, ginekologia, położnictwo, urologia i inne | Tak |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF | Tak |  |
|  | Półautomatyczny lub automatyczny obrys oparty o funkcję śledzenia granic | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek, automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego skanowania i analiza tarczycy z klasyfikacją TI-RADS | Tak |  |
|  | Protokół automatycznego skanowania i analiza piersi z klasyfikacją BI-RADS | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkakowego | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia tkanki lub podobne) | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i analizy badania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego | Tak |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowica convex (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,5 – 6,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 190 | Tak/Podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 70 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 40 cm | Tak/Podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 – 17,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 250 | Tak/Podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 50 mm | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 3,0 – 9,0 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 190 | Tak/Podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 42 mm | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
|  | Technologia umożliwiająca nałożenie i zsynchronizowanie obrazów uzyskanych z innych technik diagnostyki obrazowej (CT/MR) z aktualnie skanowanym obrazem ultrasonograficznym (Fuzja obrazów) | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki” | Tak |  |
|  | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła celem łatwiejszego wykrywania wad płodu | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D przepływów w Color lub Power Dopplerze do wyboru | Tak |  |
|  | Gotowe scenariusze badań dla poszczególnych struktur anatomicznych płodu (np. kręgosłup, twarz itp.) i innych w obrazowaniu 4D | Tak |  |
|  | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa typu convex Częstotliwość pracy głowicy min. 3-11 MHz Czoło głowicy z ruchomą końcówką Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 128 | Tak/Podać |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE (dotyczą każdego USG z tego zadania) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy/radiologów itd. w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 2 dni roboczych trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni 8 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………

Wykonawca