Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Zadanie nr 2

Kontenery transportowe

|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Pojemnik transportowy wykonany zgodnie normą PN-EN 868-8/EN 868-8 wymiary pojemnika zgodne z jednostką wsadu wg PN-EN 285/EN 285 (jednostka wsadu o wymiarach 600 x 300 x 300 mm) oraz dyrektywą 93/42/EEC. Wanna pojemnika wykonana bezszwowo, tłoczona z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304-18/10, pojemnik i pokrywa pojemnika wytłoczone z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304-18/10 o grubości min. 1mm, zewnętrzna powierzchnia pojemnika wypolerowana w celu zminimalizowania zabrudzeń i ułatwiająca czyszczenie. Metalowa pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304-18/10, pokrywa posiadająca silikonową uszczelkę zapewniającą szczelność, zamykana na dwie klamry, zapewniające równomierny nacisk na całym obwodzie, uszczelka nie przyklejana do pokrywy. Klamry zamykające przymocowane do pokrywy umożliwiające aseptyczne zdejmowanie pokrywy. Dwa uchwyty transportowe oraz dwa gniazda do mocowania tabliczek, uchwyty transportowe pojemnika wykonane z drutu ze stali nierdzewnej AISI 304-18/10 o średnicy 5 mm, zabezpieczone silikonem. Odpowiednie wyprofilowanie wanny oraz pokrywy pozwalające na modułowy system składowania i transportu, możliwość stabilnego układania pojemników jeden na drugim | Tak |  |
|  |  | Ilość w szt. |  |
|  | Wymiar 600 x 300 x 210 mm | 20 szt. |  |
|  | Wymiar 600 x 300 x 110 mm | 15 szt. |  |
|  | Wymiar 300 x 300 x 110 mm | 15. szt. |  |

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
|  | Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dni roboczego 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy - 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, w przypadku konieczności importu części spoza Polski maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych oraz 14 dni kalendarzowych w przypadku importu części spoza Polski, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostarczenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni | Tak/Podać |  |

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik transportowy (opis j.w.) Wymiar 600 x 300 x 210 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pojemnik transportowy (opis j.w.) Wymiar 600 x 300 x 110 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pojemnik transportowy (opis j.w.) Wymiar 300 x 300 x 110 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx | RAZEM |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy