Załącznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja systemu multimedialnego w salach konferencyjnych
Collegium Minus UAM – Etap I
Sala Senatu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Adres Obiektu:	ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji multimedialnych realizowanych w ramach modernizacji systemu multimedialnego
w salach konferencyjnych Collegium Minus.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem zasilania obiektu energetycznego takich, jak:

| 32320000-2 | Sprzęt telewizyjny i audiowizualny |
| --- | --- |
| 51310000-8 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo |
| 72212500-4 | Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z dokumentacją, specyfikacją techniczną, przedmiarami robót i obowiązującymi normami.

Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.

- Materiały

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.
Dopuszczalne są rozwiązania zamienne pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

  - Warunki ogólne

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z dokumentacją. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszelkie przeróbki będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności.

  - Minimalne parametry techniczne urządzeń:

    - Jednostka centralna z funkcją zarządzania dyskusją, obsługą jednostek bezprzewodowych:

- Zgodność z normą: IEC 60914, GBT 15381-94

- Zasilanie: 100/240V AC

- Statyczny pobór mocy: 12 W

- Maks. pobór mocy: 150 W

- Reakcja na częstotliwość: 20 Hz ~ 20 kHz

- Stosunek sygnału do szumu (S/N): > 80 dB

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,05%

- Przesłuch: > 80 dB

- Maks. wymiary (mm): dł. 490 x szer. 260 x wys. 50

- Kolor: czarny

- Port USB na przednim panelu do nagrywania materiału

- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do prowadzenia odsłuchu

- 1 x wejście audio RCA

- 1 x wejście audio XLR

- 1 x wyjście audio RCA

- 1 x wyjście audio XLR

- 6 x wyjście audio Phoenix

- 2 x cyfrowe złącze audio RJ45

- 2 x złącze RJ45 do podłączenia modułu przewodniczącego, delegata oraz tłumacza lub innych urządzeń

- 1 x złącze RJ45 do podłączenia bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera

- 1 x złącze męskie DP9 do podłączenia zewnętrznego sterowania

- 1 x złącze żeńskie DP9 do podłączenia kamery

- 1 x 3-pinowe złącze Phoenix do podłączenia klawiatury sterującej kamerą

- 1 x złącze RJ45 do podłączenia komputera lub przełącznika sieciowego

- 1 x śruba uziemiająca

- 1 x gniazdo zasilania 100~240 V AC

    - Jednostka bezprzewodowa zintegrowana z modułem dyskusji i glosowania oraz obsługą kart NFC (w zależności od zakupionych licencji). Urządzenie z dotykowym wyświetlacz 4,3" oraz możliwość połączenia przewodowego:

- Zgodność z normą: IEC 60914, GBT 15381-94.

- Przekątna ekranu: 109,22 mm (4,3 cala)

- Rozdzielczość: 800×480

- Typ ekranu: pojemnościowy, kolorowy, wielogestowy

- Obsługa zbliżeniowych kart NFC zgodnych z normą: ISO/IEC 14443 Type A

- Sposób łączenia: przewód Cat5/Cat6 + wi-fi + klamra

- Mikrofon: pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej.

- Zasilanie: 48 V DC

- Pobór energii w trybie oszczędzania energii: 1,4 W

- Maks. pobór mocy: 3,8 W (jednoczesne połączenie przewodowe i bezprzewodowe)

- Reakcja na częstotliwość: 20 ~ 20 000 Hz

- Współczynnik THD: < 0,1%

- Zakres dynamiczny: > 90 dB

- Stosunek sygnału do szumu (S/N): ≥ 96 dB

- Współczynnik THD: < 0,1%

- Znamionowa moc na wejściu mikrofonowym: 80 dB SPL zgodnie z normą IEC 60914

- Maks. ciśnienie akustyczne: 125 dB (THD < 3%) zgodnie z normą IEC 60914

- Czułość: -46 dBV/Pa

- Impedancja słuchawek: 16 Ω

- Poziom głośności słuchawek: 10 mW

- Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm stereo

- Impedancja wejściowa: 2 kΩ

- Sposób montażu: nablatowy

- Maks. wymiary (mm) (bez mikrofonu): dł. 220 × szer. 150 × wys. 80

- Kolor: czarny

- Materiał przeważający: tworzywo ABS

- Maks. waga (bez mikrofonu): 1,5 kg

- Temperatura pracy: od +5°C do +55°C

- Wilgotność względna: < 90%

- Wpinany w podstawę mikrofon na gęsiej szyjce.

- 2 x złącze słuchawkowe stereo 3,5 mm.

- 1 x wejście stereo 3,5 mm.

- 2 x złącze RJ45.

- Styk akumulatora.

- Złącze DC do podłączenia zasilacza.

    - Akumulator 7,2 V DC, 5 Ah do jednostki bezprzewodowej (kompatybilny).

    - Mikrofon na gęsiej szyi o dł. min. 480 mm do jednostki bezprzewodowej (kompatybilny).

    - Mikrofon posiadający złącze 6 pin.

    - Jednostka rozszerzająca, 4 porty:

- Kanały: 4 CU/DU.

- Zasilanie: 3 A, 48 V DC

- Maks. wymiary: szer. 230 x wys. 50 x gł. 100 mm

- Maks. waga: 1 kg

- Kontrolka: zasilania, pętli, połączeń łańcuchowych.

- Przełącznik uziemienia.

- Samoblokujące złącze zasilania DC

- 4 x port RJ45 do zapętlania sygnału lub podłączenia mikrofonu

- 2 x port RJ45 do zapętlania sygnału w połączeniach łańcuchowych

    - Ładowarka 10 baterii:

- Wejście: 100 ~ 240 V AC 50 ~ 60 Hz

- Wyjście: 7,2 V/1000 mA

- Maks. pobór mocy: 25 W

- Materiał: ABS

- Kolor: czarny

    - Access point do jednostek bezprzewodowych (kompatybilny).

    - Projektor z laserowym źródłem światła, 7100lm, WUXGA:

Parametry optyczne:

| Technologia projekcji | 3LCD Technology |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Jasność | 7100 Lm w trybie normalnym / 7400 Lm w trybie centre / 6400 Lm w trybie cichy; zgodność z ISO21118-2012 |
| Moc lampy | Laserowe źródło światła |
| Żywotność źródła światła [godz.] | 20000 1 |
| Obiektyw | Liczba opcji obiektywów ręcznych: 5; Liczba opcji obiektywów z napędem: 5 |
| Regulacja soczewek | Z napędem i ręcznie (w zależności od obiektywu) |
| Przesuwanie obiektywu | H:±20, V:+50,-10 |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | +/-30° w poziomie (ręcznie) / +/-30° w pionie (ręcznie) |
| Współczynnik projekcji | w zależności od wyboru obiektywu |
| Odległość projekcji [m] | 0.7 – 50.9 |
| Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] | Maksymalnie: 1 270 / 500"; Minimalnie: 101,6 / 40" |
| Zoom | Z napędem i ręcznie (w zależności od obiektywu) |
| Regulacja ogniskowej | Z napędem i ręcznie (w zależności od obiektywu) |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1080i/50/60; 1080p/50/60; 1280 x 768 (60); 1920 x 1200 (60); 3840 x 2160 (23.8/24/25/29.97/30); 480p/60; 576p/50; 720p/60 |
| Częstotliwość | Pionowa: 50 – 120 Hz; W poziomie: analogowe: 0–0 kHz, cyfrowe: 15/24–100 kHz |

Możliwość podłączenia:

| Cyfrowe | Wejście: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP 1.4 |
| --- | --- |
| Audio | Wejście: 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnału audio; 2 x HDMI wsparcie dla sygnału audio Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
| Control | Wejście: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet; 1 x stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm (pilot kablowy) |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x Type A (USB 2.0 high speed) |

Parametry elektryczne:

| Zasilanie | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| --- | --- |
| Maks. pobór mocy [W] | 450.0 w trybie normalnym / 400.0 w trybie cichy / 5.0 tryb czuwania z obsługą sieci / 1.0 tryb czuwania |

    - Optyka do projektora – dopasowana do istniejących warunków:

- Zoom / Focus Zmotoryzowany

- Współczynnik powiększenia 2.0

- Współczynnik rzutu 2,99-5,93: 1

- Rozmiar ekranu 50 - 500 cali

    - Kamera systemu wideokonferencyjnego:

- Rozdzielczość połączeń wideo	FullHD (1920 x 1080)

HD (1280 x 720)

- Rozdzielczość nagrań wideo	FullHD (1920 x 1080)

HD (1280 x 720)

- Kompresja wideo		H.264

MJPEG

- Mikrofon			Wbudowane - 8 szt.

- Łączność			USB 2.0

HDMI

USB-C

RJ-45 (10/100 Mbps)

Wi-Fi 5

Bluetooth 4.1

- Ustawienie ostrości 		Automatyczne

- Dodatkowe informacje		Mikrofon z funkcją redukcji szumów

Obrotowa konstrukcja

Śledzenie twarzy

Wykrywanie ruchu

Możliwość podpięcia do statywu

Automatyczna regulacja ostrości

Osłona prywatyzująca

Wbudowany głośnik

Mikrofon dookólny

Czytnik kart microSD

- Dołączone akcesoria		Pilot zdalnego sterowania

Zasilacz

Pokrowiec

Kabel USB-C -> USB-C (3 m)

Kabel USB-C -> USB-A (1,5 m)

Instrukcja obsługi

- Maks. waga			500 g

    - Jednostka centralna systemu sterowania (kompatybilna):

- Min. pamięć: SDRAM 2 GB, FLASH 8 GB,

- 1 x złącze terminal block (5 pin) z dwukierunkową transmisją RS-232, RS-422 oraz RS-485

- 2 x złącze terminal block (3 pin) z dwukierunkową transmisją RS-232

- 2 x złącze terminal block (8pin) obsługujące 8 nadajników podczerwieni

- 1 x złącze typu USB typu A dla urządzeń pamięci masowej

- 1 x złącze RJ-45 obsługujące LAN

- 1 x złącze RJ-45 Control Subnet zapewniający Gigabitowy LAN

- 2 x złącze terminal block (8 pin) obsługujące 8 izolowanych przekaźników  typu „Normalnie Otwarte” 1A, 30V AC/DC

    - Przewodowy panel dotykowy 10" stołowy (biały lub czarny):

- Rodzaj produktu			Panel sterowania

- Komponenty Zintegrowane		Mikrofon, głośniki stereo

- Źródło Zasilania				PoE

- Technologia podłączania		Przewodowa, bezprzewodowa - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth

- Maks. zakres w otwartej przestrzeni	15 m

- Pasmo częstotliwości			2.4 Ghz, 5 GHz

- Wyświetlacz				10.1" - LED - kolor 24-bit

- Rozdzielczość wyświetlacza		1920 x 1200 px

- Ekran dotykowy			Tak

- Szczegóły Interfejsu			LAN/zasilanie , USB 2.0

- Cechy
Obsługa Grafiki Inteligentnej, przesyłanie strumieniowe wideo H.264, technologia interkomów i telefonów Rava SIP, wideo przesyłane strumieniowo (MJPEG), wideo przesyłane strumieniowo H.265, wysuwany pojemnościowy ekran dotykowy, PoE+, autonegocjacja, przełączanie automatyczne, obsługa CIP, obsługa DHCP, tryb pełnego dupleksu, tryb półdupleksu, obsługa IPv4, obsługa IPv6, obsługuje SNMP, obsługa TCP, obsługa UDP, obsługa SSH

- Zainstalowana pamięć RAM		Min. 2 GB

- Zainstalowana pamięć fleszowa		Min. 16 GB

- Wykonanie robót

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Zestawienie rodzaju robót

- Sprawdzenie ciągłości instalacji kablowej

- Montaż urządzeń w szafce sprzętowej

- Uruchomienie urządzeń

- Sprawdzenie działania

- Pomiary

- Szkolenie użytkowników

- Dokumentacja powykonawcza

  - Warunki szczegółowe wykonania robót

Zakres prac obejmuje modernizację systemu multimedialnego w Sali Senatu Collegium Minus. Obecny system multimedialny zamontowany w 2010 roku oparty na urządzeniach firmy Crestron, Shure i Bosch.

Wszystkie urządzenia projektowanych systemów należy montować zgodnie z wytycznymi instrukcji instalacyjnych tych urządzeń. Poszczególne elementy systemów montować
w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Przed montażem należy jednak sprawdzić sposób

i miejsca montażu powyższych elementów i ewentualnie skorygować położenie urządzeń, szczególnie w aspekcie wyposażenia pomieszczeń w meble.

UWAGA:

Przed rozpoczęciem montażu urządzeń należy przetestować działanie systemu bezprzewodowego we współpracy z siecią bezprzewodową Eduroam w celu wyeliminowania ewentualnych zakłóceń.

Wszystkie zamontowane elementy Systemu Multimedialnego należy przystosować do obsługi osób
z niepełnosprawnościami (m.in. montaż na odpowiedniej wysokości).

  - Próby

Należy przeprowadzić próby wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać  odpowiednich mierników posiadających atesty legalizacyjne. Próby, które należy wykonać:

- Zadziałania Systemu Multimedialnego,

- Ciągłość przewodów,

- Badanie rezystancji izolacji.

  - Dokumentacja Powykonawcza

Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą.

Do dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać protokoły i instrukcje działania Systemu AV.

- Kontrola jakości

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

Po zakończeniu prac należy sprawdzić wszystkie wykonane prace:

- Montaż elementów Systemu AV,

- Sprawdzenie izolacji przewodów,

- Sprawdzenie ciągłości żył,

- Próba napięciowa izolacji przewodów,

- Protokołów uruchomienia i działania Systemu AV.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości.

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego

- Dokumentacja powykonawcza

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Wyniki pomiarów i testów

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.