| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych z certyfikatem CE IVD | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZ. 1 I POZ. 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2.  Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury ( o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Możliwość izolacji od 2 do 12 próbek równocześnie (w 1 cyklu). | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający automatyzację procedur izolacji prowadzonych z zastosowaniem powszechnie stosowanych, manualnych zestawów kolumienkowych do izolacji, wykorzystujących wiązanie do kolumny z matrycą krzemionkową i wirowanie. | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy aparatu: - IVD mode – praca w systemie MDx z dedykowanymi zestawami, - Research mode – praca z zestawami nieposiadającymi certyfikacji IVD. | TAK |  |
| - MA | Możliwość tworzenia niezależnych kont dla różnych użytkowników z zabezpieczeniem w postaci indywidualnego loginu i hasła. | TAK |  |
|  | System wyposażony w pojedynczą głowicę pipetującą na jednorazowe tipsy z filtrem. Zakres pipetowania 5-900µl. | TAK |  |
|  | Wyposażony w ramię do chwytania kolumienki i przenoszenia jej w inne miejsce. | TAK |  |
|  | Wbudowana fabrycznie wirówka o maksymalnej prędkości wirowania nie mniejszej niż 10500 rpm i termowytrząsarka. | TAK |  |
|  | Lampa UV do dekontaminacji stołu roboczego (278 nm) obsługiwana przez ramię robocze aparatu. | TAK |  |
|  | Lampa LED umożliwiająca oświetlenie stołu roboczego. | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego użytkowania wirówki i bloku grzejnego bez potrzeby nastawiania izolacji. | TAK |  |
|  | Możliwość izolacji do 12 prób jednocześnie. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania tych samych zestawów kolumienkowych do izolacji jak i do pracy ręcznej. | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowane, gotowe, zwalidowane przez producenta protokoły do izolacji kwasów nukleinowych, między innymi z pełnej krwi, wymazówek, osocza, surowicy, hodowli komórkowych, roślin oraz oczyszczania produktów PCR, DNA z żeli agarozowych, a także izolacji białek rekombinowanych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia zastosowania o inne zestawy odczynników i bezpłatnego pobierania nowych, zoptymalizowanych protokołów ze strony internetowej producenta. | TAK |  |
|  | Możliwość zamówienia protokołów zmodyfikowanych wg wskazówek użytkownika. | TAK |  |
|  | Odczynniki do izolacji wstawiane w butelkach zbiorczych oraz w probówkach, a nie każdorazowo w pakietach na pojedyncze izolacje. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czujniki kontrolujące proces izolacji – czujniki kontroli wymaganej objętości buforów, załadowania wirówki, ilości kolumienek i adapterów, ilości próbek wstawionych do izolacji, ilości tipsów dla wybranego protokołu, rodzaju wymaganych dla danego protokołu tipsów oraz czujnik pobierania tipsów w czasie trwania izolacji. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania raportów po każdym użyciu, zawierających informacje o dacie ważności odczynników, stosowanym protokole, ilości wstawionych próbek, pomiarze objętości buforów w butelkach, czasie pracy, przebiegu ruchów głowicy i pipetowanych objętościach. | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzeniem przez wbudowany dotykowy ekran 10,4 cala i rozdzielczości 800x600, bez osobnego zewnętrznego komputera. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia sieci WiFi, LAN i czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Porty komunikacyjne RJ45 oraz USB. | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu przy zamkniętych drzwiczkach (szerokość x wysokość x głębokość): 65 cm x 58 cm x 62 cm. | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu przy otwartych drzwiczkach (szerokość x wysokość x głębokość): 65 cm x 86 cm x 62 cm. | TAK |  |
|  | Masa aparatu maksymalnie 72 kg. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE IVD. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |