      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.272-532/25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Urządzenie wielofunkcyjne
1. Typ urządzenia

· Drukarka laserowa kolorowa

· urządzenie wielofunkcyjne (druk, skan, kopiowanie)

2. Funkcje i cechy główne

· Kolorowy druk laserowy

· Automatyczny druk dwustronny (duplex)

· Obsługa druku bezprzewodowego i mobilnego

3. Wydajność i prędkość

· Prędkość druku: min. 20 str./min (cz.-b.) i 20 str./min (kolor)

· Czas wydruku pierwszej strony: maks. 10 sekund (cz.-b.)

4. Rozdzielczość druku

· 600 × 600 dpi (rzeczywista)

· Efektywna rozdzielczość: do 2400 dpi

5. Łączność i interfejsy

· Wi-Fi (802.11 b/g/n)

· Ethernet LAN (10/100Base-TX)

· USB 2.0/3.0 typu B

· Obsługa: Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Mopria, HP ePrint/Canon Print/Brother Print lub równoważne

6. Kompatybilność systemowa

· Windows 10, 11

· macOS 10.14 i nowsze

· Obsługa Android/iOS (druk z urządzeń mobilnych)

· Sterowniki dostępne w wersjach 64-bit i online

7. Podajniki papieru

· Podajnik główny: min. 250 arkuszy A4

· Taca odbiorcza: min. 100 arkuszy

· Dodatkowy podajnik ręczny: min. 1 szt. (na koperty/etykiety)

· Obsługa formatów: A4, A5, B5, Legal, Letter, koperty

· Obsługiwana gramatura papieru: 60–220 g/m²

8. Tonery i wydajność

· Osobne tonery: Czarny, Cyan, Magenta, Yellow

· Tonery startowe: minimum 500–700 stron

· Dostępność tonerów o wydajności: min. 2000 stron (czarne) i 1200–1500 stron (kolory)

· Możliwość stosowania materiałów oryginalnych i zamienników

9. Obsługa i interfejs użytkownika

· Kolorowy lub graficzny wyświetlacz LCD (minimum 2,7")

· Menu w języku polskim lub angielskim

· Możliwość konfiguracji z poziomu panelu oraz przez przeglądarkę internetową

10. Wymagania środowiskowe i certyfikaty

· Głośność pracy: maks. <50 dB(A) w trybie drukowania

· Funkcje oszczędzania energii (tryb uśpienia)

11. Gwarancja: 24 miesiące gwarancji (door-to-door lub on-site)

Przykładowe modele spełniające wymagania

· Brother HL-L8360CDW

· HP Color LaserJet Pro 4301dw

· Canon i-SENSYS LBP664Cx

· Lexmark C4342dw


	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	2
	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne

Prędkość druku A4
Do 33/33 str./min. (mono/kolor
Prędkość druku A4 
w trybie
Autoduple
Do 33/33 str./min. 
(mono/kolor)

Czas oczekiwania 

na pierwszy wydruk 
A4 6.0/7.2 sek. (mono/kolor)
Pamięć systemu

4,096 MB (standard/max)
Dysk systemowy

16 GB (standard)
Interfejs


10/100/1,000-Base-T Ethernet; 





USB 2.0;





Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4 / IPv6); 





SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny 

podajnik 

dokumentów: 

Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m²;






jednoprzebiegowy

Obsługiwane 

formaty papieru:

A6-A4; rozmiary niestandardowe

Wydajność 

miesięczna 


Zalecana 6,500 stron; Maksymalna 96,000 stron
Żywotność tonera
Czarny do 13,000 stron





CMY do 9,000 stron
Żywotność jednostek 

obrazowania

Czarna do 155,000 stron




CMY do 55,000 stron

Rozdzielczość druku 
1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Język opisu strony 
PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
kompatybilność z systemami operacyjnyjnymi: 
Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022;
macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix – lub równoważnymi
Prędkość skanowania 
Do 28/28 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor)




Do 56/56 obr./min. dwustronnie (mono/kolor)
Rozdzielczość 

skanowania 

Do 600 x 600 dpi
Rozdzielczość 

kopiowania 


600 x 600 dpi




Gradacja 256 gradacji
Kopiowanie 

wielokrotne 

1-9,999
Format oryginału 

Max. 



A4
Powiększenie 

25-400% krok co 0.1%; 





automatyczne skalowanie

Wymiary 


szerokość 420mm (tolerancja 10%) 





głębokość 528mm (tolerancja 10%) 





wyskość 572mm (tolerancja 10%)


Waga 


38.4 kg (tolerancja 10%)

Gwarancja: 

24 miesiące


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	3
	Monitor

Ekran: 34", 3440 x 1440px, IPS

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60 Czas reakcji matrycy [ms]: 5 

Jasność ekranu [cd/m2]: 300 

Proporcje ekranu: 21:9

Złącza: DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB Typu-B - 1 szt., USB Typu-C 34", 3440 x 1440px, IPS 

Rozdzielczość WQHD (3440 x 1440)

Matryca IPS z pokryciem 99% palety sRGB Z kamerą
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Monitor DELL P3424WE 34" 3440x1440px IPS Curved
	1 szt.

	4
	Router

Tryb pracy:
Router

Rodzaj urządzenia:
Router bezprzewodowy

Zastosowanie:
xDSL

Złącza:
1 x RJ-45 10/100/1000 (WAN), 1 x Złącze zasilania, 4 x RJ-45 10/100/1000 (LAN)

Obsługiwane standardy:
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy:
2.4/5 Ghz (DualBand)

Antena: 
Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]:
2976

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 5 GHz [Mb/s]:
2402

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 2.4 GHz [Mb/s]:
574

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
WPA Enterprise, WPA-Personal, WPA2 Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS

Zarządzanie i konfiguracja:
Amazon Alexa, Aplikacja, Wiersz poleceń (CLI)

Dodatkowe informacje:
256MB pamięci RAM, Czterordzeniowy procesor 1.7 GHz, Diody LED, Obsługa WPS, Pamięć flash: 128MB, Przycisk On/Off, Przycisk Reset 

Wi-Fi Mesh:
Tak

Funkcje

Ochrona:
AiProtection Pro, Blokowanie złośliwych stron, Filtrowanie adresów MAC, Firewall, Zapobieganie i blokowanie zainfekowanych urządzeń 

LAN:
IPTV, Ręczne przypisanie adresu IP, Serwer DHCP, Wake on LAN

WAN:
Automatyczne IP, DDNS, DMZ, Dual WAN, L2TP, Let's Encrypt, Port triggering, PPPoE, PPTP, Statyczne IP

Sieć Wi-Fi:
Airtime fairness, Beamforming, IPv6, Klient RADIUS, Sieć gościnna, UTF-8 SSID, Wireless scheduler, WPSVPN (Virtual Private Network):
Klient VPN L2TP, Klient VPN OVPN, Klient VPN PPTP, Serwer VPN IPSec, Serwer VPN OVPN, Serwer VPN PPTP

QoS (Quality of service):
Tak

Przykładowe urządzenie: Router ASUS RT-AX57


	1 szt.

	5
	Pendrive

Interfejs: USB 3.2

Pojemność: 128 GB

Maks. prędkość zapisu: 190 MB/s

Maks. prędkość odczytu: 260 MB/s

Szyfrowanie

Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Mac OS X 10.x, Windows 10, Windows 11 lub równoważne
Wymiary maks: 77.9 x 21.9 x 12 mm

Kolor: czarny

Przykładowy model spełniający wymagania: Kingston IronKey D500S
	4 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	6
	Klucz sprzętowy

Interfejs: USB Typu-C

Odporność: Wstrząsoodporność, Wodoodporność

Kolor: Czarny

Dodatkowe informacje: Zgodność z protokołami FIDO2/WebAuthn oraz U2F, Zgodność z protokołem OTP

Dołączone akcesoria: YubiKey 5-nano

Gwarancja: 12 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania:

Yubico YubiKey 5C NFC + YubiKey 5-nano


	2 szt.

	7
	USB HUB

Typ: Pasywny

Liczba portów wyjściowych: 14

Liczba portów ładujących: 2

Obsługiwane standardy USB: USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) - 5 Gb/s, USB 2.0 - 480 Mb/s

Interfejs: USB Typu C

Porty wyjścia: USB 3.2 Gen 1 - 3 szt.,  USB Typu C 3.2 Gen 1 - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Typu C (Power Delivery) - 1 szt., VGA - 1 szt., RJ-45 - 1 szt.,  Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1szt., Czytnik kart microSD - 1 szt., Czytnik kart SD - 1 szt., HDMI - 2 szt.

Długość kabla: 0,15 m

Kolor: Szary

Szerokość: max. 55 mm, Głębokość: max. 140 mm

Wysokość: max. 15 mm, Waga: do 125 g

Przykładowy model spełniający wymagania:

Verbatim USB-C - 3xUSB 3.2, USB-C PD, 2xHDMI, VGA, RJ45, Audio, SD
	2 szt.

	8
	Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe

Technologia druku: Atramentowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru: 220 g/m²

Obsługiwany typ nośnika: Papier zwykły, Papier fotograficzny

Obsługiwane formaty nośników: A4,A5,A6,DL, Formaty niestandardowe

Rodzaje podajników papieru: Kasetowy, Tacka

Podajnik papieru: 150 arkuszy

Liczba podajników papieru: 2

Szybkość druku w kolorze: do 17 str./min

Szybkość druku w mono: do 16 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku: 6000 x 1200 dpi

Liczba wkładów drukujących: 4

System stałego zasilania atramentem (CISS)
Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny

Maksymalna rozdzielczość skanowania: 2400 x 1200 dpi

Szybkość kopiowania: do 13 str./min

Szybkość skanowania: do 3,35 s

Podajnik dokumentów skanera: Tak (ADF)

Skanowanie bezpośrednio do e-mail
Wyświetlacz: Wbudowany

Interfejsy: USB. Wi-Fi, AirPrint

Wersja z WiFi
Dodatkowe informacje: Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF), System stałego zasilania tuszem (CISS)

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Zestaw pełnych tuszów, Dodatkowy czarny tusz - 1 szt.

Kolor: Czarny

Szerokość: max. 435 mm, Wysokość: max. 195 mm

Głębokość: max. 380 mm, Waga: do 8,7 kg
Przykładowy model spełniający wymagania:

Brother InkBenefit Plus DCP-T720DW
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	9
	Mysz bezprzewodowa

Typ myszy: Mobilna

Łączność: Bezprzewodowa

Sensor: Optyczny

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków:3

Rolka przewijania: 1

Interfejs: 2,4 GHz

Zasięg pracy: do 10 m

Zasilanie: Bateria AA x1

Czas pracy na baterii: Do 12 miesięcy

Profil: Uniwersalny

Podświetlenie: Brak

Dołączone akcesoria: Nanoodbiornik, Bateria AA - 1 szt.

Kolor: Ciemny szary

Długość: max. 99 mm, Szerokość: max. 60 mm

Wysokość: max. 39 mm, Waga: do 75 g
Przykładowy model spełniający wymagania:

Logitech M185 szara


	2 szt.

	10
	Słuchawki

Łączność: Bezprzewodowa i przewodowa

Rodzaj łączności: Bluetooth 5.2

Budowa słuchawek: Nauszne, Zamknięte

Składana konstrukcja: Tak

System audio: Stereo 2.0

Redukcja hałasu: Aktywna - ANC

Średnica membrany: 30 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 7 ~ 20000 Hz

Impedancja słuchawek: 325 Ω

Czułość słuchawek: 108 dB

Regulacja głośności: Tak

Wbudowany mikrofon: Posiada, przy słuchawce

Odłączany mikrofon: Nie

Złącze: Minijack 3,5 mm - 1 szt., USB typu-C - 1 szt.

Długość kabla: 1,2 m

Odłączany kabel: Tak

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator 520 mAh

Czas ładowania: ok. 3,5h, 3 min ładowania = 1h pracy, 10 min ładowania = 4,5h pracy

Maksymalny czas pracy: do 50 h, do 35 h (przy włączonym ANC)

Dodatkowe wymagania: Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Miękko wyściełany pałąk, Miękkie nauszniki z gąbki, Przetwornik dynamiczny, Przyciski sterujące na słuchawce, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Wskaźnik LED, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Automatyczne wyłączanie, Funkcja Google Fast Pair, Funkcja szybkiego ładowania, Personalizacja dźwięku, Sterowanie głosem, Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie, Współpraca z asystentem głosowym, Wskaźnik stanu baterii, Dedykowana aplikacja

Kolor: Czarny

Dołączone akcesoria: Kabel USB-C, Kabel Jack 3,5 mm

Waga:192 g
Przykładowy model spełniający wymagania:

SONY WHCH720NB ANC Czarny
	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	11
	Dysk SSD

Pojemność 2000 GB

Format M.2

Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4

Prędkość odczytu (maksymalna) 5150 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 4850 MB/s

Odczyt losowy 650,000 IOPS

Zapis losowy 800,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 750 000 godz.

Współczynnik TBW 1200 TB

Wysokość max. 2,38 mm

Szerokość max.  22 mm

Głębokość max.  30 mm

Waga do 2,8 g

Gwarancja 60 miesięcy 
Przykładowy model spełniający wymagania:

WD 2TB M.2 2230 PCIe Gen4 NVMe SN770M
	1 szt.

	12
	Dysk SSD

Pojemność 1000 GB

Format M.2

Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4

Prędkość odczytu (maksymalna) 5150 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 4900 MB/s

Odczyt losowy 740,000 IOPS

Zapis losowy 800,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 750 000 godz.

Współczynnik TBW 600 TB

Wysokość mx. 2,38 mm

Szerokość max. 22 mm

Głębokość max. 30 mm

Waga do 2,8 g

Gwarancja 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania:

WD 1 TB M.2 2230 PCle Gen4 NVMe SN770M
	1 szt.

	13
	Zasilacz awaryjny UPS 
- Zastosowanie: do szaf RACK 19 cali, wolnostojący 
- Architektura UPSa: On-line (podwójna konwersja) 
- Moc wyjściowa pozorna: 2000 VA 
- Moc wyjściowa czynna: 2000 W 
- Czas przełączania: 0 ms 
- Napięcie wejściowe: 230 V 
- Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny 
- Napięcie wyjściowe akumulatora: 12 V 
- Czas podtrzymania (min.): 6 min (przy 100% obciążeniu) 
- Czas podtrzymania (min.): 16 min (przy obciążeniu 50%) 
- Rodzaj gniazd: 8 x IEC 320 C13 
- Zabezpieczenia: Przeciwzwarciowe, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe 
- Sygnalizacja pracy: wyświetlacz LCD, diody LED, dźwiękowa 
- Zimny start 
- Interfejs komunikacyjny RJ-11 
- Interfejs komunikacyjny RJ-45 
- Interfejs komunikacyjny RS-232 
- Interfejs komunikacyjny USB 2.0 host 
- możliwość konfiguracji przy pomocy dostępnego oprogramowania 
Powyższe parametry spełnia np. zasilacz UPS Ever POWERLINE RT PRO 2000
	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	14
	Macierz dyskowa 
- obudowa tower, 
- rozmiar zainstalowanej pamięci RAM: 6GB /SO-DIMM (DDR4)/, 
- Interfejs dysku twardego: Serial ATA III, 
- Format szerokości dysku twardego: 2.5 cala, 3.5 cala 
- obsługiwany typ RAID (min.): JBOD, RAID 0, RAID 1 
- zainstalowane dyski twarde: 2 x 12TB (Interfejs: SATA III, Format:3.5", Prędkość obr. min.:7200 obr./min) 
- Maks. ilość obsługiwanych dysków twardych: 2 
- wyposażony w funkcję hot-swap - pozwala na wymianę lub dodanie dysków twardych bez konieczności restartowania systemu lub wyłączania zasilania 
- zamontowany interfejs LAN: 2 x RJ-45 1GbE 
- zamontowane złącza zewnętrzne: 2 x RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen 2 
- Zastosowanie: tworzenie kopii zapasowych, możliwość przechowywania baz danych,  dostęp do plików poprez FTP, obsługa VPN 

macierz dyskowa obsługująca systemy: Windows, MacOS, Linux (Samba) lub równowazne 

Powyższe parametry spełnia np. macierz Synology DS224 (6GB RAM + 2x12TB HAT3310-12T)
	1 szt.

	15
	Karta sieciowa

Ma umożliwić podłączenie jednocześnie 4 kamer przemysłowych po protokole sieciowym Ethernet,

Do montażu wewnątrz obudowy komputera klasy PC,

Interfejs PCI-Express x4 w wersji 2.0 lub nowszej,

Porty na tylnym panelu: min. 4x Ethernet RJ-45,

Obsługa przepustowości co najmniej 1Gb/s na każdym porcie jednocześnie,
W pełni zgodna ze standardem IEEE 802.3,

Obsługa protokołu GigE Vision,

Wsparcie dla systemu Linux lub równoważnego,

Ma pobierać zasilanie ze złącza PCI-e, bez potrzeby podłączenia dodatkowych przewodów z zasilacza komputera.

Przykładowa karta: AAEON PER-T481-A10-00
	1 szt.

	16
	Zasilacz typu PoE

Obsługujący napięcie wejściowe AC 240V, 50 Hz,

Napięcie wyjściowe: 48 V,

Moc min. 15 W, maks. 30 W,

Zgodny ze standardem IEEE 802.3af (tj. Power over Ethernet, PoE),

Obsługiwane przepustowości: 10/100/1000 Mb/s,

Na obudowie ma znajdować się wskaźnik włączenia zasilania w postaci diody LED,

Posiadajacy dwa porty RJ-45: jeden bez zasilania do podłączenia do karty sieciowej PC lub switcha, drugi z zasilaniem do podłączenia kamery lub innego urządzenia wymagającego zasilania PoE,

Posiadajacy odpinany kabel zasilający zgodny ze standardowymi złączami zasilania używanymi w Polsce dla sieci 240V,

Przykładowe zasilacze:
Ubiquiti PoE Adapter 48V 15W

Tenda Injector PoE 48V 30W (PoE30G-AT)
	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	17
	Rysik do ekranów pojemnościowych

Kolor obudowy: czarny

Ma posiadać trzy rodzaje końcówek: długopisową, zaokrągloną gumową oraz przezroczystą dyskową

Rysik ma umożliwiać obsługę przeciętnego pojemnościowego ekranu dotykowego, nie ma być dedykowany do żadnego konkretnego modelu urządzenia, nie ma posiadać żadnej wewnętrznej elektroniki. Jego działanie ma opierać się na przewodzących końcówkach.

	2 szt.

	18
	Mysz bezprzewodowa

Kształt: dla osób praworęcznych

Łączność: bezprzewodowa 2,4 GHz z dołączonym w zestawie odbiornikiem oraz Bluetooth

Przyciski: lewy, prawy, środkowy jako naciskane kółko, dwa przyciski boczne, dla których można przypisać funkcje za pomocą dedykowanego oprogramowania

Kółko przewijania z dwoma trybami: przewijanie linia po linii lub szybkie

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: co najmniej 4000 dpi

Długość: mieszcząca się w zakresie 90 – 110 mm

Szerokość: mieszcząca się w zakresie 50 – 70 mm

Wysokość: mieszcząca się w zakresie 30 – 40 mm

Masa: nie przekraczająca 110 g

Dołączone akcesoria: odbiornik USB, bateria

Kolor obudowy: dowolny ciemny (np. czarny, grafitowy, szary)


	2 szt.











PAGE  
18

