ZADANIE 8

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Drukarka do kasetek histopatologicznych | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Dostawa, montaż, instalacja, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZYCJI 1 i 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT w powyższej tabeli, należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % lub 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2. Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Możliwość nadruku na dowolnych kasetkach dostępnych na rynku (bez konieczności stosowania kasetek z dodatkiem laserowym) | Tak |  |
|  | Możliwość na druku na kasetkach 35 i 45 stopni | Tak |  |
|  | Minimum 10” calowy dotykowy ekran wbudowany w urządzenie | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 800 x 1200p | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość nadruku 2500 dpi | Tak, podać |  |
|  | Możliwość eksportu danych przez port USB | Tak |  |
|  | Łatwo dostępny, podświetlany włącznik urządzenia zlokalizowany we frontowej części drukarki | Tak |  |
|  | Wbudowany system filtracyjny w celu unieszkodliwienia oparów powstających podczas pracy | Tak |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów umiejscowiony pod ekranem dotykowym | Tak |  |
|  | 6 miejsc na magazynki kasetek zlokalizowane z boku urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Każde z miejsc pozwala na załadunek do 100 kasetek (maksymalna pojemność urządzenia 600 kasetek) – dostępne magazynki na 50/75 oraz możliwość załadowania do 100 kasetek w hopperach | Tak, opisać |  |
|  | Podajniki z kasetkami umieszczone na ruchomej szynie pozwalającej na swobodą automatyczną zmianę magazynków w czasie pracy – brak mechanizmu karuzelowego celem zapewniania optymalnej organizacji przestrzeni i miejsca potrzebnego na stanowisku do drukowania | Tak |  |
|  | 2 odbiorniki kasetek wbudowane w urządzenie | Tak |  |
|  | Odbiornik kasetek drukowanych na życzenie klienta zlokalizowany z przodu urządzenia, oraz odbiornik główny kasetek zlokalizowany z boku urządzenia | Tak |  |
|  | Wyjmowana konstrukcja odbiornika głównego w celu szybkiego odbioru zadrukowanych kasetek | Tak |  |
|  | Odbiornik główny pozwalający na umieszczenie do 100 sztuk kasetek | Tak, podać |  |
|  | Organizacja kasetek w odbiorniku głównym zgodnie z FIFO | Tak |  |
|  | Czujnik przepełnienia odbiornika głównego zatrzymujący pracę urządzenia do czasu opróżnienia lub zmiany odbiornika | Tak |  |
|  | Automatyczne wznowienie pracy drukarki po opróżnieniu odbiornika głównego | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i personalizacji nadruków bezpośrednio z panelu urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość nadruku liczb, tekstu, znaków, symboli i różnych typów kodów | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania jakości nadruku w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika oraz stosowanych kasetek (np. intensywność nadruku) | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania wielkości i typu czcionki w zależności od potrzeb użytkowników | Tak |  |
|  | Wielkość pola nadruku 23 mm x 6,1 mm | Tak, podać |  |
|  | Podgląd bieżącej listy zadań na ekranie drukarki | Tak |  |
|  | Podgląd listy wydrukowanych kasetek na ekranie drukarki | Tak |  |
|  | Okno podglądu wydruku kasetki | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów nadruku lub integracja z systemami informatycznymi (urządzenie samowystarczalne lub łatwo integrowane z dowolnym systemem informatycznym) | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznej klawiatury i myszki | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia dodatkowego zewnętrznego skanera kodów | Tak |  |
|  | Obudowa drukarki w kolorze białym, łatwa do czyszczenia w celu zapewnia komfortu pracy | Tak |  |
|  | W pełni otwieralny front drukarki w celu łatwego dostępu do wnętrza urządzenia | Tak |  |
|  | Czas nadruku pojedynczej kasetki – 3-4 sekundy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość współpracy drukarki z systemami typu LIS/HIS oraz serwerami PACS | Tak |  |
|  | Złącza USB, VGA, DP zlokalizowane z tyłu urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maksymalne: 310 x 480 x 500 mm ( szer. x gł. x wys.) | Tak, podać |  |
|  | Waga do 24 kg | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY