Opis wykonania i specyfikacja

- Wiata edukacyjna - zbudowana z części edukacyjnej i magazynowej. Wiata będzie pełnić funkcję edukacyjną, prowadzone będą w niej zajęcia dydaktyczne i warsztaty związane z glebą. Wolnostojąca drewniana wiata ma posiadać wymiary całkowite 8,11m/4,11m – Konstrukcyjne 8m/4m i wysokość 2,85 m (front). Przestrzeń podzielona ma być na cześć edukacyjną o powierzchni 16,81 m2 oraz część magazynową o powierzchni 11,91 m2. Pomieszczenie magazynowe ma posiadać ściany lite i jeden świetlik/okno i pełne drzwi magazynowe, ściana frontalna wiaty zamykana roletami, pozostałe ściany lite. Łączna powierzchnia użytkowa ma wynosić 28,72 m2. Kubatura 42,018m3 powierzchni edukacyjnej i 29,798m3 powierzchnia magazynowa. Łączna powierzchnia zabudowy 33,33 m2. Całość wyposażona w podłogę z kraty w części głównej wiaty, w części magazynowej wylewka/krata. Konstrukcja w stylu nowoczesnym, dach jednospadowy. Spadek dachu do tyłu z rynną PCV odprowadzającą wodę do zbiornika na deszczówkę. Całość wykonana w technologii konstrukcji szkieletowej z drewna KVH iC24 o przekroju 120/120 lub 120/45 kryta membraną paraizolacyjną. Całość konstrukcji obłożona na ścianach blachą na rąbek i oraz blachą trapezową na dachu.

- Profil glebowy (odkrywka glebowa) – wymiary 2 x 3 m, bez zadaszenia, ze schodami palisadowymi, zabezpieczone ściany boczne, balustrady zabezpieczające nad profilem i bokami wykopu, przednia ściana odkrywki zabezpieczona np. pleksą na szynach, którą można wyciągać przed zajęciami, w tym tablica informacyjna o wykopie.

- Pokazowe poletka uprawowe (bez nasadzeń) – 4 sztuki, poletka wydzielone obrzeżami betonowymi, każde o wymiarach  6 x 2,5 m.

- Glebarium – o nieregularnym kształcie i powierzchni około 6m2, okolone płotkiem wiklinowym o wysokości 30 cm.

- Wyniesione grządki – 6 sztuk, każda o wymiarach 300 x150 x75 cm, materiał drewno podwójnie zaimpregnowane, środek zaizolowany membraną.

- Wermikompostownik piętrowy – wymiary 1 x 1,5 x 1 m, materiał drewno, jego ściany z otworami wentylacyjnymi, zaimpregnowane z izolacją od podłoża.