| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja pipetująca do przygotowywania reakcji PCR | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZ. 1 I POZ. 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2.  Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury ( o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 0 | Urządzenie ma mieć gotowe protokoły SureSelect z możliwością ich darmowej aktualizacji. | TAK |  |
|  | Moduł termocyklera. | TAK |  |
|  | Zakres temperatur minimum 4°C ÷ 99°C. | TAK |  |
|  | Moduł wytrząsarki pozwalający na wytrząsanie probówek z prędkością minimum 1 800 rpm. | TAK |  |
|  | Odczynniki chłodzone na pokładzie urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury chłodzenia w zakresie minimum 4°C ÷ 12°C. | TAK |  |
|  | Mikropipetor. | TAK |  |
|  | Minimum cztery platformy do przechowywania pojemników na końcówki. | TAK |  |
|  | Miejsce zrzutu zużytych końcówek. | TAK |  |
|  | Minimum sześć uchwytów do stripów (probówek) na płynne odczynniki. Stripy na 8 dołków. | TAK |  |
|  | Wbudowana lampa UV do odkażania wnętrza urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w skaner kodów do weryfikacji akcesoriów i śledzenia próbki. | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisywania różnych poziomów dostępu do kont użytkowników. | TAK |  |
|  | Wskaźnik LED pozwalający monitorowanie pracy urządzenia z odległości. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum dwa złącza USB. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: nie więcej niż 100 kg. | TAK |  |
|  | Komunikacja operatora z urządzeniem w języku polskim lub angielskim. | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzeniem z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE IVDR. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Zdalne monitorowanie aparatu przez autoryzowany serwis celem rozwiązywania zaistniałych problemów. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |