Załącznik C do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Układ do pomiarów widm emisji

Układ do pomiarów widm emisji musi składać się z dwóch komponentów:

- Kamery sCMOS będącej efektywnym detektorem światła o dużym zakresie dynamicznym w zakresie UV-Vis-NIR do pomiarów widm emisji w spektroskopii luminescencyjnej. Kamera sCMOS powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż następujące:

- rodzaj detektora: sCMOS

- minimum 2560 x 2160 pixeli

- rozmiar pixela max. 6,5 μm

- maksymalna wydajność kwantowa >60%

- chłodzenie: termoelektryczne

- Spektrometru. Spektrometr powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż następujące:

- spektrometr obrazujący ze zwierciadłem toroidalnym

- ogniskowa: 193 mm

- apertura: F/3.6

- 2 siatki dyfrakcyjne: blaze 500 nm; 300 i 600 l/mm

- port USB

- możliwość pracy z kamerą sCMOS

- oprogramowanie sterujące

Koniecznymi elementami zapewnionymi przez dostawce „układu do pomiarów widm emisji” muszą być:

- Niezbędne oprogramowanie do pracy.

- Niezbędne okablowanie do połączenia poszczególnych części układu.

- Dostawa i montaż w cenie.

- Gwarancja: min. 12 miesięcy.

- Czas reakcji serwisu: 48 godzin od momentu zgłoszeni awarii.

- Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.