Zadanie nr 2

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Stolik zabiegowy - 4 szt.

Stolik oddziałowy – 3 szt.

Asystor zabiegowy – 5 szt.

.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STOLIK ZABIEGOWY- 4 szt | TAK |  |
|  | Stół zabiegowy/wózek (stelaż i blaty )ze stali nierdzewnej gat. AISI304 | TAK |  |
|  | Konstrukcja z zapewniająca stabilność – Stal nierdzewna AISI304 , rama – rura o średnicy 25x 1,2 mm | TAK |  |
|  | 2 stałe półki , udźwig 50kg | TAK |  |
|  | 4 kółka skrętne , niebrudzące , śr. min Ø 100 mm w tym min 2 z hamulcami, łożyska kulkowe , | TAK |  |
|  | Wymiary półek : 900x600 (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite( z odbojnikami) : 970x670x900 mm(+/- 20 mm) |  |  |
|  | STOLIK ODDZIAŁOWY-wielofunkcyjny – 3 szt | TAK |  |
|  | Stelaż stal nierdzewna . rurka o śrenicy 25x1,2 mm AISI304 , malowany proszkowo |  |  |
|  | Blat i 2 półki z rantem : ze stali nierdzewnej gat. AISI304, blacha 8/10, rant wys 15 mm | TAK |  |
|  | Odstęp między półkami -560 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca stabilność | TAK |  |
|  | Nośność: 30 kg każda półka | TAK |  |
|  | Boczny uchwyt do pchania | TAK |  |
|  | 4 kółka skrętne , niebudzące o średnicy min Ø 100 mm, 2 z hamulcami | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez odbojników : 900x600x900 mm +/- 30 mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w odbojniki , Wymiary wózka z odbojnikami : 1000*700x900mm (+/-20 mm) | TAK |  |
|  | ASYSTOR ZABIEGOWY- stolik zabiegowy | TAK |  |
| 1. | Wózek zabiegowy wyposażony w szafkę z 4 szufladami | TAK |  |
| 2 | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość 600 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 100 mm) | TAK |  |
| 3 | Wysokość szuflad 3 szuflad : wysokości frontu min 160 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 4 | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego | TAK |  |
| 5 | Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości max 50 mm. | TAK |  |
| 6 | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 540x450 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7 | Podstawa z tworzywa z ABS wzmocniona stalą , z odbojnikami, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą . Koła podwójnymi łożyskami kulkowymi ,skrętne | TA |  |
| 8 | Szuflady z ABS lub metalowe malowane proszkowo , front z elementami kolorowymi lub w kolorze - min 4 kolory do wyboru | TAK |  |
| 9 | Prowadnice szuflad – wysuw min 105 % , samo domykający , kulkowe prowadnice |  |  |
| 10 | Zamknięcie – centralny klucz |  |  |
| 11 | Wyposażenie dodatkowe: - 1x dodatkowy blat wysuwany Organizery – 3 tace do szuflad 80x400x138 (+/-5 mm) + zestaw regulowanych dzielników , - uchwyt do montażu pojemników na odpady , - 1 pojemnik na odpadki medyczne ostre( igły od strzykawki itp.) - 1x pojemnik na rękawiczki |  |  |
| 12 | Dodatkowe akcesoria mocowane bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi , np. pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, |  |  |
|  |  | TAK |  |

Wymagania ogólne dot. W/w sprzętu

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | Min 24 miesiące |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (godziny, dni robocze). | max 24 godzin od zgłoszenia |  |
| 3 | Czas naprawy usterki lub awarii. | max 48 godzin od przystąpienia do naprawy |  |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 5 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 6 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |