Załącznik nr 1.   Opis urządzeń i funkcji.

„Modernizacja pracowni  do nauki tłumaczeń symultanicznych”

Zamówienie obejmuje:

- demontaż części urządzeń

- dostawę i montaż urządzeń w zakresie zmodernizowania i rozbudowy  pracowni do nauki tłumaczeń symultanicznych.

Pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych podstawowy opis urządzeń i funkcji.

- Wszystkie urządzenia w pracowni będą obsługiwane przy pomocy dotykowych ekranów (paneli).

- Komputer OPS umieszczony w slocie jednostki sterującej pracownią.

- Sterowanie funkcjami pracowni przy pomocy monitora dotykowego.

- Jednoczesna rejestracja pracy wszystkich studentów.

- Stanowiska tłumaczy sterowane 7-mio calowymi panelami dotykowymi.

- W kabinach mikrofony na "gęsiej szyjce" z pierścieniem sygnalizującym załączenie.

- Indywidualny zapis pracy każdego studenta na karcie SD (rejestrator ZOOM H-2).

- System konferencyjny - 10 stanowisk.

- System symultaniczny bezprzewodowy - transmisja IR (podczerwień).

- System centralnego sterowania:

- procesor z przełącznikami sygnałów AV i wzmacniaczem mocy audio

- dotykowy panel sterujący oprogramowany do sterowania funkcjami pracowni

- moduł przekaźników załączający zasilanie poszczególnych segmentów pracowni

- Wybór źródła materiału do tłumaczeń - z panelu systemu centralnego sterowania.

- Możliwość odsłuchania zarejestrowanej pracy studentów na poszczególnych kanałach językowych w głośnikach.

- Źródła materiału do tłumaczenia:

- mikrofon bezprzewodowy

- komputer (dysk komputera, pendrive)

- system konferencyjny

- System prezentacji na monitorach  -  sygnał HDMI.

- Możliwość wyświetlania na monitorach sufitowych innych treści niż na monitorze umieszczonym na stojaku podłogowym (monitory nie są przedmiotem dostawy)

- Przyłącze w stole zostanie wyposażone w gniazdo HDMI i mini jack 3,5.
które umożliwią podłączanie zewnętrznych urządzeń do systemu.

- Zaleca się wizję lokalną w pracowni przed składaniem ofert.