Załącznik nr 2.  Zakres i opis prac.

„Modernizacja pracowni  do nauki tłumaczeń symultanicznych”

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń w zakresie zmodernizowania i rozbudowy  pracowni do nauki tłumaczeń symultanicznych, oraz demontaż urządzeń niewykorzystywanych w pracowni po modernizacji .

Pracownia składa się z czterech powiązanych ze sobą systemów:

- specjalistycznych urządzeń elektronicznych do tłumaczeń kabinowych z czterema dwustanowiskowymi kabinami dźwiękoszczelnymi

- systemu dyskusyjnego z dziesięcioma stanowiskami delegatów i stanowiskiem przewodniczącego

- bezprzewodowego systemu transmisji kanałów językowych

- systemu prezentacji audiowizualnej

Pulpit tłumacza musi posiadać wyjścia sygnałów: ze słuchawek studenta (oryginalny materiał do tłumaczenia) i oddzielne wyjście sygnału z mikrofonu studenta (materiał przetłumaczony). Te sygnały należy oddzielnie doprowadzić odpowiednio do kanału L i R rejestratora ZOOM H-2 w kabinie.  Każdy student ma możliwość rejestracji swojej pracy na karcie SD w rejestratorze. Rejestratory są na wyposażeniu kabin i nie są przedmiotem dostawy. Wymagane jest podłączenie ich do pulpitów.

Wymianie podlegają urządzenia pracowni do nauki tłumaczeń, oraz urządzenia systemu dyskusyjnego wraz z okablowaniem systemowym obu systemów, oraz system bezprzewodowej transmisji kanałów językowych.

Montaż nowych pulpitów tłumaczy w kabinach należy wykonać w miejscach obecnie zamontowanych pulpitów po przystosowaniu kabin do montażu nowych pulpitów.

Opisane wyżej urządzenia należy połączyć w jeden zintegrowany system, działający pod nadzorem systemu centralnego sterowania z dotykowym pulpitem sterującym. Oprogramowanie procesora jednostki centralnej systemu sterowania, oraz pulpitu dotykowego musi byś unikatowe, stworzone dla tej pracowni. Wizualizacja na pulpicie dotykowym musi odpowiadać rzeczywistym urządzeniom zainstalowanym w pracowni.

System sterowania musi realizować następujące funkcje:

- załączać i wyłączać oddzielnie  każdy z zamontowanych systemów:

- urządzenia związane z tłumaczeniem w kabinach

- system dyskusyjny

- bezprzewodową transmisję kanałów językowych

- monitory zamontowane na suficie

- monitor 55" zamontowany na statywie

- wybór źródła materiału do tłumaczenia:

- z mikrofonów bezprzewodowych

- z systemu dyskusyjnego

- audio z komputera systemowego

- z komputera systemowego audio towarzyszące materiałowi video  wyświetlanemu tylko na monitorach sufitowych, z opcją wyświetlania na wszystkich monitorach

- audio z laptopa podłączonego do przyłącza w stole nauczyciela

- z laptopa podłączonego do przyłącza w stole nauczyciela audio towarzyszące materiałowi video wyświetlanemu tylko na monitorach sufitowych, z opcją wyświetlania  na wszystkich monitorach

- odsłuch wszystkich źródeł wyżej wymienionych w głośnikach

- oddzielną regulację głośności każdego ze źródeł

- jednoczesny odsłuch w głośnikach wybranego kanału językowego wraz z materiałem tłumaczonym zapisanych przez rejestrator

- regulację głośności odsłuchu w głośnikach

- wybór źródła sygnału dla monitorów:

- komputer systemowy

- przyłącze w stole nauczyciela (laptop, lub inne źródło sygnału HDMI)

- wybór treści wyświetlanych na monitorach w czterech trybach:

- tylko monitory sufitowe

- tylko monitor na statywie

- wszystkie monitory tą samą treść

- inna treść na monitorach sufitowych i inna na monitorze na statywie.

Wszystkie kable pomiędzy kabinami a stołem nauczyciela, oraz kable między stołem nauczyciela, a stołami systemu dyskusyjnego, muszą być prowadzone w kanałach kablowych w podłodze.

Zamówienie obejmuje:

- dostawę urządzeń i materiałów

- demontaż wyposażenia sali,  które podlega wymianie:

- urządzenia pracowni do nauki tłumaczeń - centralka i pulpity tłumaczy

- rejestrator,

- komputer sterujący pracą pracowni

- wzmacniacz,

- bezprzewodowy zestaw mikrofonowy,

- urządzenia systemu dyskusyjnego wraz z okablowaniem systemowym

- system bezprzewodowej transmisji kanałów językowych RF

- system nagłośnienia sali

- okablowanie urządzeń do tłumaczeń,

- słuchawki tłumaczy w kabinach

- słuchawki systemu dyskusyjnego

- słuchawki prowadzącego zajęcia

- montaż nowych urządzeń

- integrację nowych urządzeń z istniejącym systemem video

- uruchomienie zintegrowanego wyposażenia sali

- szkolenie użytkowników

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Szczegółowe opisy i zestawienia wymaganych funkcji i parametrów urządzeń zawiera załącznik nr 3 .