Załącznik nr 3. Specyfikacja urządzeń.

Pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych Coll. Novum blok A sala nr 1, dostawa i montaż urządzeń.

Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych Pracowni.

A.  Pracownia cyfrowa z jednoczesną rejestracją wszystkich  studentów

Zestaw powinien zawierać:

- Jednostkę centralną w obudowie Rack 19" 1 szt.  zawierającą:

- Obudowa rack 3U

- 1 złącze HDMI

- 1 złącze USB 2.0

- 1 złącze USB 3.0

- Max. 32 gniazda RJ45 do podłączenia stanowisk uczniowskich

- 1 gniazdo RJ45 przewodowej słuchawki nauczyciela

- 1 gniazdo RJ45 bezprzewodowej słuchawki nauczyciela

- 1 złącze wejścia DSUB-25 do podłączenia rejestratora wielościeżkowego

- 1 złącze wyjścia DSUB-25 do podłączenia rejestratora wielościeżkowego

- 2 złącze wejścia RCA - AUX (FLOOR A)

- 7 złącz wyjścia kanałów językowych JACK 3,5mm

- Gniazdo zasilające 230VAC

- Kieszeń ze złączem do podłączenia komputera w standardzie OPS

Oprogramowanie jednostki centralnej:

- oprogramowanie zarządzające systemem z modułem 24-ścieżkowej rejestracji dźwięku

Opis funkcjonalny pracowni:

Funkcje realizowane przez studenta:

- Możliwość obsługi minimum 7 języków

- Obsługa 6 kanałów dźwiękowych

- Możliwość tłumaczenia w dwóch trybach: bezpośrednim i pośrednim

- Odsłuch dźwięku od wykładowcy na głośniku odsłuchowym o regulowanej głośności.

- Odsłuch dźwięku od wykładowcy na słuchawkach.

- Możliwość wyboru dowolnego kanału audio do odsłuchu na słuchawkach w celu prowadzenia tłumaczenia pośredniego.

- Możliwość wyboru dowolnego kanału audio jako nadawania

- Dwa ustawienia języka nadawania: domyślny oraz ręczny.

- Możliwość wyboru dwóch kanałów audio jako nadawania w celu szybkiego (jednym przyciskiem) przełączania pomiędzy nimi.

- Sygnalizacja bieżącego kanału odsłuchowego i nadawania.

- Dwustopniowa regulacja barwy i siły głosu w słuchawkach.

- Możliwość wyciszania wejścia mikrofonowego na żądanie.

- Możliwość zmiany kanałów wejściowych i nadawania na żądanie podczas pracy.

- Możliwość przejęcia głosu od tłumacza z pary (z tego samego języka).

- Opcja podziału na pary tłumaczące w trybie pośrednim. Każdy tłumacz/student w tym trybie może być podsłuchiwany przez nauczyciela.

- Możliwość jednoczesnego nagrywania wszystkich studentów.

Funkcje pulpitu:

- zdalne sterowanie przez nauczyciela - ustawienia, przywrócenie ustawień domyślnych, zablokowanie,

- podłączenie słuchawek oraz mikrofonu na gęsiej szyjce do pracy w kabinach,

- przełączenie trybów FLOOR/RELAY, czyli tłumaczeń z sali i tłumaczeń pośrednich,

- włączenie odsłuchu jednego z 7 kanałów językowych lub kanału sali,

- włączenie transmisji z mikrofonu do jednego z 7 kanałów językowych,

- zaprogramowanie dwóch wyjściowych kanałów językowych i szybkie (jednym naciśnięciem) przełączanie pomiędzy nimi,

- sygnalizację zajętych kanałów językowych,

- informację o językach przyporządkowanych do kanałów,

- dwustronną informację oraz zgłoszenie o zbyt dużej prędkości mowy,

- odsłuch przez wbudowany głośnik,

- cyfrową regulację siły dźwięku w słuchawkach i głośniku,

- odłączenie głośnika,

- odłączany podsłuch własnego głosu,

- sygnalizacja "przejęcia tłumaczenia"

Możliwości systemu:

- Obsługa minimum 24 pulpitów z możliwością rozszerzenia 32

- Sterowanie oświetleniem i wentylacją kabiny z poziomu pulpitu

Możliwości jednostki centralnej z oprogramowaniem:

- Współpraca z profesjonalnymi stanowiskami tłumaczy symultanicznych

- Współpraca z rejestratorem wielościeżkowym.

- Jednostka centralna posiada wbudowany komputer wyposażony w oprogramowanie sterujące

- Połączenia jednostki centralnej z pulpitami tłumaczy za pomocą skrętki cat.5

- Sterowniki do wszystkich systemów MS Windows

- Ilość kanałów językowych – 7

- Ilość par tłumaczy tłumaczących jednocześnie w trybie pośrednim - minimum 16

- Podsłuch dowolnie wybranego stanowiska

- Skanowanie – podsłuch kolejnych stanowisk z ustawianym czasem

- Podsłuch dowolnie wybranego kanału językowego

- Podsłuch własny nauczyciela

- Niezależne połączenie nauczyciela z dowolnym stanowiskiem

- Zablokowanie pulpitu studenta przed zmianą ustawień

- Wejście liniowe (AUX) jako FLOOR A do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku

- Wyjście kanałów językowych 1-7 do dystrybucji dźwięku dla uczestników symulowanej konferencji

- Możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych nauczyciela

Funkcje realizowane przez oprogramowanie:

- Odsłuch tłumaczeń z poszczególnych kabin/studentów

- SCAN - możliwość odsłuchu tłumaczeń studentów wg kolejności w ustawionych odstępach czasowych np. 4s/na studenta

- DIALOG – możliwość rozpoczęcia dialogu ze studentem

- Przydzielanie kanałów językowych i kanałów FLOOR do funkcji szybkiego wyboru kanału

- Komunikat - ustna dyspozycja wyemitowana do wszystkich studentów;

Gwarancja 2 lata

- Komputer  OPS   1 szt.

- procesor	Intel® Core i3-1315U

- parametry procesora	1,2GHz(4,5GHz Turbo)/6 rdzeni/8 	wątków/ 12MB Smart Cache

- gniazdo (socket)	FCBGA1744

- karta graficzna	Intel® UHD Graphics for 13th Gen 	Intel® Processors

- max. wspierana rozdzielczość	4K@60Hz - 4096x2304@60Hz

- pamięć RAM	SO-DIMM DDR4 2666MHz/2 sloty 	wolne na płycie głównej (max. 	32GB 3200MHz)

- opcjonalny dysk HDD	TAK (max. 1 TB 2,5")

- dysk SSD	(wsparcie dla 2280 M.2 PCIe 	NVMe/max. 1 TB

- karta dźwiękowa	zintegrowana - High Definition 	Audio

- wsparcie dla TPM 2.0	TAK

- moduł Bluetooth	5.3

- karta sieciowa	Ethernet (10/100/1000MB) / Wi-Fi 	6E802.11ax/ac/a/b/g/n(2.4GHz/5G	Hz/6GHz)

- wyjście HDMI	1xHDMI 2.0

- wyjście Display Port	1x Display Port 1.4

- porty USB C	1x USB typ C (obsługa wyj. video)

- porty USB	5x USB 3.2 Gen 1x1/1x USB 2.0

- porty LAN	2x RJ45

- wyjście anteny WiFi	x2 (anteny w zestawie)

- wyjście liniowe/słuchawkowe	1x mini jack 3,5

- wejście mikrofonowe	1x mini jack 3,5

- port zabezpieczający	TAK

- wymagane zasilanie 	DC12V=6A/DC19V=4,73A

- waga	~1,5kg

- wymiary	195x180x42mm

- kolor	czarny

- klawiatura	1

- mysz	1

- system operacyjny:	Windows 11 PRO

- gwarancja 	2 lata

- Monitor 24"   1 szt.

Podstawowe parametry:

przekątna 	597 mm (23,8")

rozdzielczość 	1920 x 1080 (Full HD)

częstotliwość odświeżania	165Hz

powłoka matrycy	antyrefleksyjna

typ matrycy	fast IPS

format obrazu	16:9

podświetlanie	LED

obszar aktywny	527mm x 297mm

głośniki	wbudowane

czas reakcji	0,8ms

możliwość regulacji	obrotowy ekran (pivot), pochył. 	wysokość

złącza 	1 x Display Port

1 x HDMI

1 x słuchawkowe

2 x USB 2.0

kontrast	1100:1

kąt widzenia	V 178º; H 178º

waga	maximum 6 kg

standard VESA 	100 x 100

gwarancja 	2 lata

- Monitor dotykowy 24"   1 szt.

Podstawowe parametry:

przekątna 	597 mm (23,8"),

rozdzielczość 	1920 x 1080 (Full HD),

częstotliwość odświeżania	60Hz

matryca	IPS

format obrazu	16:9

podświetlanie	LED

głośniki	2 x 2W

jasność	250cd/m2

czas reakcji	4ms

wielkość plamki	0,274mm

regulacja	pochył, wysokość

filtr światła niebieskiego	TAK

złącza 	1 x D-Sub

1 x HDMI,

2 x USB 3.0

kontrast	1000:1

kąt widzenia	V 178º; H 178º

standard VESA 	100 x 100,

waga  maximum 6 kg
gwarancja 	2 lata

- Rejestrator cyfrowy 24 – ścieżkowy   1 szt.

- Rejestrator wielościeżkowy umożliwiający jednoczesny zapis lub 	jednoczesne odtwarzanie maksymalnie 24 ścieżek dźwiękowych,

- W komplecie oprogramowanie do rejestracji oraz odtwarzania dźwięku,

- Jakość nagrywania i odtwarzania: 16 bitów, częstotliwość 	próbkowania 48kHz,

- Obudowa o wymiarach: 405x260x62[mm]

- Przedni panel rejestratora zawiera:

- przycisk monostabilny do włączenia i wyłączenia urządzenia,

- podświetlenie ledowe przycisku sygnalizujące światłem 	przerywanym 	inicjalizację urządzenia oraz światłem ciągłym gotowość 	rejestratora do 	pracy,

- złącze D-SUB 37-pinowe "WEJŚCIE 1-24" - do podłączenia źródła 	nagrywania,

- złącze D_SUB 37-pinowe "WYJŚCIE 1-24" - do podłączenia źródła 	odtwarzania,

- 7x złącze jack 3,5mm "WYJŚCIE 1-8", pierwsze złącze stereo 	(kanały 	1/2), pozostałe mono (kanały 3, 4, 5, 6, 7, 8) - do podłączenia 	źródła 	odtwarzania,

- Komunikacja PC-Rejestrator: USB3.0,

- Zasilanie: 12VDC/4A

    - gwarancja 2 lata

- Słuchawki lektora z mikrofonem dynamicznym 1 szt.

Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. Wtyczka 5pin

Parametry mikrofonu:

- mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzujący się dużą redukcją szumów otoczenia,

- pasmo przenoszenia 40-15000 Hz

- impedancja 200 Ω

Parametry słuchawek:

- minimalna max. moc wyjściowa 100 mW,

- pasmo przenoszenia 40-14400 Hz,

- impedancja 2 x 400 Ω,

- czułość  >98 dB.

- gwarancja 2 lata

- Pulpit tłumacza   8 kpl.

- graficzny ekran dotykowy IPS 7"

- 2 gniazda mini Jack 3,5 wyj. słuchawek i mikrofonu

- mikrofon na gęsiej szyjce

- 1x gniazdo XLR (do mikrofonu na gęsiej szyjce)

- wbudowany głośnik 1W

Wbudowany komputer Raspberry PI 4 model B

- Procesor: 	Broadcom BCM2711 (czterordzeniowy, rdzeń 	Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit

- częstotliwość pracy:  	do 1,5 GHz

- Pamięć RAM:   	2 GB

- pamięci flash SD:	16GB

Złącza instalacyjne:

- 1 złącze RJ45 do podłączenia jednostki centralnej

- 1 złącze RJ45 LAN do podłączenia sieci

- 1 złącze RJ10 do podłączenia modułu sterującego oświetleniem i wentylacji kabiny

- 1 złącze DC zasilające

Zasilacz 230VAC/12VDC-3.3A

Funkcje pulpitu:

- zdalne sterowanie przez nauczyciela - ustawienia, przywrócenie ustawień domyślnych, zablokowanie,

- podłączenie słuchawek oraz mikrofonu na gęsiej szyjce do pracy w kabinach,

- przełączenie trybów FLOOR/RELAY, czyli tłumaczeń z sali i tłumaczeń pośrednich,

- włączenie odsłuchu jednego z 7 kanałów językowych lub kanału sali,

- włączenie transmisji z mikrofonu do jednego z 7 kanałów językowych,

- zaprogramowanie dwóch wyjściowych kanałów językowych i szybkie

(jednym naciśnięciem) przełączanie pomiędzy nimi,

- sygnalizację zajętych kanałów językowych,

- informację o językach przyporządkowanych do kanałów,

- dwustronną informację oraz zgłoszenie o zbyt dużej prędkości mowy,

- odsłuch przez wbudowany głośnik,

- cyfrową regulację siły dźwięku w słuchawkach i głośniku,

- odłączenie głośnika,

- odłączany podsłuch własnego głosu,

- sygnalizacja "przejęcia tłumaczenia"

- gwarancja 2 lata

- Słuchawki przewodowe bez mikrofonu   18 szt.

Podstawowe parametry:

- Złącze: 	Jack 3.5 mm + adapter Jack 6.3

- Zakres częstotliwości: 	20 Hz - 20 kHz

- Długość kabla: 	maksymalna 2,5 m

- Masa: 	maksymalna 0,30 kg

- Typ: 	Zamknięte

- Impedancja: 	32 Ω

- Czułość: 	94 dB

- gwarancja 	2 lata

- Switch gigabitowy 16 portów   szt. 1

- Typ obudowy - do szaf RACK

- Zarządzanie Niezarządzalny

- Całkowita liczba portów 16

- Złącza RJ-45 10/100 Mbps - 16 szt.

- Obsługiwane standardy IEEE 802.3 i, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x

- Przepustowość 3,2 Gb/s

- Bufor pamięci 256 kB

- Praca w trybie half i full-duplex

Gwarancja 36 miesięcy

- Router wraz z konfiguracją   1 szt.

Rodzaje wejść/wyjść:

- RJ-45 10/100 (LAN) - 4 szt.

- RJ-45 10/100 (WAN) - 1 szt.

- Złącze anteny zewnętrznej - 2 szt.

Obsługiwane standardy:

- Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

Częstotliwość pracy

- 2.4 GHz

Antena

- Zewnętrzna - 2 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej

- 300 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

- 64/128-bit WEP

- WPA Enterprise

- WPA2 Enterprise

- WPA-PSK

- WPA2-PSK

Zarządzanie i konfiguracja

- Strona WWW

Dodatkowe funkcje

- Obsługa VPN Pass-Through

Dodatkowe informacje

- Obsługa WPS

Dołączone akcesoria

- Zasilacz

Gwarancja 36 miesięcy

B. System symultaniczny (IR)

- Jednostka centralna   1 szt.

  - Jednostka centralna w obudowie rack 19” 2U

  - Automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału (ARW)

  - Wysokie bezpieczeństwo, ochrona przed zakłóceniami zewnętrznymi

  - Transmisja odporna na duże natężenie światła

  - 6 wyjść audio

  - 6 wejść audio

  - Włącznik ON/OFF

  - Gniazda do podłączenia pulpitów tłumaczy i promienników podczerwieni

Parametry techniczne

  - Częstotliwość modulacji: 		Nośne od 0 do 11: 1,7 do 4 MHz

  - Protokół i modulacja: 		Cyfrowa PLL

  - Pasmo przenoszenia audio: 		100 Hz–14 kHz(−3 dB)

  - THD przy 1 kHz:		< 0,5%

  - Tłumienie przesłuchów przy 1 kHz:		> 80 dB

  - Zakres dynamiczny:		> 80 dB

  - Ważony stosunek sygnał/szum:		> 80 dB(A)

  - Pobór mocy:		40 W

  - Niesymetryczne wejścia audio:		+3 dBV nominalnie,+6 dBV 			maksymalnie (±6 dB)

  - Wyjście HF:		1 Vpp, 6VDC, 500Ω

  - Poziom mocy wyjściowej RF:		700 mV

  - Impedancja wyjściowa RF:		50 Ω

  - Interfejs złącza konsoli tłumacza:		25P-DIN

  - Wejście audio:		RCA ×6

  - Wyjście audio:		RCA ×6

  - Interfejs złącza wyjściowego HF: 		BNC ×2

  - Zakres temperatury pracy:		0–40°C

  - Zasilanie:		AC 110V–230V ~ 50Hz–60Hz

  - Wymiary:		485 × 355 × 90 mm

  - Masa netto:		± 8 kg

  - Gwarancja: 		2 lata

- Promiennik IR   1 szt.

  - Dystrybucja minimum 6 kanałów dźwiękowych

  - Automatyczne włączanie/wyłączanie na podstawie sygnału nośnego z jednostki nadawczej

  - Automatyczna kontrola wzmocnienia sygnału dla zapewnienia najlepszej wydajności promiennika

  - Gwarancja bezgłośnej pracy dzięki konwekcyjnemu systemowi chłodzenia

  - Możliwość zwiększenia zasięgu przez instalację dodatkowych promienników

  - Kąt intensywności połowicznej: ±22°

  - Możliwość montażu na suficie, ścianie lub statywie

Parametry techniczne

  - Pasmo częstotliwości: 	1,7 – 4,0 MHz

  - Maksymalna moc wyjściowa IR:	25 W

  - Maksymalny zasięg:	30 m

  - Regulacja poziomu wyjściowego:	Niski/Wysoki (50% / 100%)

  - Kąt połówkowej intensywności:	±22°

  - Impedancja wyjściowa RF:	50 Ω

  - Napięcie wejściowe RF:	100–2000 mV

  - Pobór mocy: 	55 W / Tryb czuwania: 8 W

  - Zakres temperatury pracy:	0–40°C

  - Zasilanie:	110/230 V AC ±5%

  - Wymiary:	440 × 232 × 113 mm

  - Montaż: 	sufit;ściana;statyw

  - Masa netto:	± 4,2kg

  - Gwarancja:	2 lata

- Odbiornik IR   10 szt.

  - Kieszonkowa, bezprzewodowa jednostka przenośna

  - Obsługuje do 6 różnych języków

  - Przełącznik kanałów

  - Gniazdo słuchawkowe

  - Przełącznik zasilania oraz regulacja głośności

  - Zasilany akumulatorami wielokrotnego ładowania

  - Wyświetlacz LCD pokazuje głośność, kanał, sygnał oraz poziom naładowania baterii

Parametry techniczne

  - Tryb modulacji:	FM

  - Synteza częstotliwości:	cyfrowa PLL

  - Częstotliwości nośne:	1,7 – 4,0 MHz

  - Pasmo przenoszenia:	100 Hz – 14 kHz

  - Preemfaza:	75 μs

  - Zniekształcenia przy 1 kHz:	< 1%

  - Separacja kanałów:	> 55 dBA

  - Stabilność częstotliwości:	10 ppm

  - Zakres temperatury pracy:	0–40 stopni C

  - Napięcie pracy:	3,1 V – 5 V

  - Pobór mocy:	60 mW

  - Wymiary:	45x155x20 mm

  - Waga:	100g

  - Gwarancja:	2 lata

- Walizka - ładowarka do odbiorników IR    1 szt.

  - Włącznik zasilania

  - Automatyczne wyłączanie odbiorników IR po zakończeniu ładowania

  - Ładowanie jednocześnie do 24 odbiorników IR

  - Mobilność (kółka transportowe)

Parametry techniczne

  - Zasilanie: 	AC 110V–230V ±5%

~ 50Hz–60Hz

  - Maksymalny pobór mocy:	66 W

  - Maksymalny prąd ładowania (na jednostkę): 	220 mA

  - Ilość ładowanych odbiorników: 	24

  - Czas ładowania: 	Około 2 do 2,5 godz.

  - Status ładowania: 	Sygnalizacja LED

  - Zakres temperatury pracy: 	0–40°C

  - Wymiary: 	630×370×290 mm

  - Masa netto: 	10,5 kg

  - Gwarancja: 	2 lata

C.  System konferencyjny przewodowy

- Centralka    1 szt.

  - Jednostka centralna w obudowie rack 19” 2U

  - Wbudowany wzmacniacz mocy umożliwiający bezpośrednie podłączenie głośników zewnętrznych

  - Wbudowany głośnik (monitor)

  - Metoda transmisji – przewodowa

  - System obsługuje 5 trybów pracy mikrofonów (Limit 1/2/3/5/Swobodny)

  - Włącznik ON/OFF

  - Regulatory barwy dźwięku

  - Regulatory wejść i wyjść audio

  - Współpracuje z procesorem kamery szybkoobrotowej

  - Wyjście na dodatkowe, zewnętrzne głośniki

  - Zasilanie wszystkich jednostek delegatów zapewniane przez jednostkę – napięcie bezpieczne DC 24V

Parametry techniczne

  - Napięcie zasilania:	AC230V/50Hz

  - Moc:	min. 500W

  - Wymiary:	480x360x85mm

  - Pasmo:	40-16000Hz

  - THD:	<0,05%

  - Masa netto:	± 12,7 kg

  - Ilość obsługiwanych pulpitów:	 min. 64

  - Ilość obsługiwanych pulpitów z zewnętrznym

zasilaczem (opcja):	min. 256

  - Ilość gniazd magistrali:	min. 4

  - Wyjście audio liniowe:	1x (RCA)

  - Wyjście audio nagrywania:	1x (RCA)

  - Wyjście audio symetryczne:	1x (XLR)

  - Wejście AUX:	1x (RCA)

  - Wyjście głośnikowe:	2x50W RMS (4-16 Ω)

  - Wejście mikrofonowe:	1x (TRS Jack 6,3mm)

  - Wejście EFX IN:	1x (TRS Jack 6,3mm)

  - Wyjście EFX OUT:	1x (TRS Jack 6,4mm)

  - Gwarancja:	2 lata

- Pulpit przewodniczącego   1 szt.

  - Metoda transmisji – przewodowa

  - Wysokiej jakości mikrofon pojemnościowy

  - Czerwony pierścieniowy wskaźnik LED stanu pracy mikrofonu

  - Przycisk włączenia/wyłączenia mikrofonu

  - Wyjścia słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe

  - Regulacja siły głosu w słuchawkach i głośniku

  - Łatwość i przenośność instalacji

  - Wbudowany wysokiej jakości głośnik i gniazdo słuchawek

  - Dłuższy wysięgnik mikrofonu (opcjonalnie)

  - Pulpit przewodniczącego może być podłączony w dowolnym miejscu magistrali

  - Pulpit przewodniczącego wyposażony w przycisk priorytetu

  - Pulpit przewodniczącego może wyciszyć mikrofony delegatów przyciskiem priorytetu

  - Gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejście mikrofonu bezprzewodowego dla pulpitu przewodniczącego (opcjonalnie)

  - Intuicyjna, prosta obsługa

  - Możliwość podłączenia nagłownego zestawu słuchawek z mikrofonem

  - Liczba pulpitów przewodniczącego w systemie nieograniczona; mogą być dołączane w dowolnym miejscu systemu

  - Słuchawka nagłowna na jedno ucho – w zestawie z pulpitem przewodniczącego

  - Mikrofon krawatowy – w zestawie z pulpitem przewodniczącego

  - Okablowanie systemowe (przewody połączeniowe pulpitów)

Parametry techniczne

  - Napięcie zasilania:	DC 24V

  - Moc:	2W

  - Wymiary:	135x150x52

  - Pasmo:	40-16000HZ

  - THD:	<0,05%

  - Czułość:	-44dB ~2dB

  - Odległość odbioru dźwięku:	20-120 cm

  - Długość szyjki mikrofonu:	390mm

  - Masa netto:	± 0,9 kg

  - Wyjście słuchawkowe:	1x (jack 3,5mm)

  - Wejście mikrofonowe:	1x (jack 3,5mm)

  - Gwarancja:	2 lata

- Pulpit delegata   10 szt.

  - Metoda transmisji – przewodowa

  - Wysokiej jakości mikrofon pojemnościowy

  - Czerwony pierścieniowy wskaźnik LED stanu pracy mikrofonu

  - Przycisk włączenia/wyłączenia mikrofonu

  - Wyjścia słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe

  - Regulacja siły głosu w słuchawkach i głośniku

  - Łatwość i przenośność instalacji

  - Wbudowany wysokiej jakości głośnik i gniazdo słuchawek

  - Dłuższy wysięgnik mikrofonu (opcjonalnie)

  - Gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejście mikrofonu bezprzewodowego dla pulpitu przewodniczącego (opcjonalnie)

  - Intuicyjna, prosta obsługa

  - Możliwość podłączenia nagłownego zestawu słuchawek z mikrofonem

  - Słuchawka nagłowna na jedno ucho – w zestawie z pulpitem delegata

  - Okablowanie systemowe (przewody połączeniowe pulpitów)

Parametry techniczne

  - Napięcie zasilania:	DC 24V

  - Moc:	2W

  - Wymiary:	135x150x52

  - Gwarancja:	2 lata

  - Pasmo:	40-16000HZ

  - THD:	<0,05%

  - Czułość:	-44dB ~2dB

  - Odległość odbioru dźwięku:	20-120 cm

  - Długość szyjki mikrofonu:	min. 390mm

  - Masa:	0,9 kg

  - Wyjście słuchawkowe:	1x (jack 3,5mm)

  - Wejście mikrofonowe:	1x (jack 3,5mm)

  - Gwarancja:	2 lata

D.  System centralnego sterowania

- Procesor centralnego sterowania    1 szt.

Procesor musi zawierać kompleksowy, programowalny system prezentacji 4K AV z w pełni konfigurowalnym routingiem i przetwarzaniem sygnału. W skład urządzenia wchodzi przełącznik sygnałów AV 8x2, 6-cio kanałowy mikser mikrofonowy, wzmacniacz mocy 25W/ kanał@8Ω stereo lub 50W@70/100V mono. Zintegrowany system   sterowania zewnętrznymi urządzeniami, oraz scalery. Przełącznik sygnałów zorganizowany w formie matrycy. Procesor musi mieć możliwość współpracy z pulpitem dotykowym przewodowym, pulpitem dotykowym bezprzewodowym, zaprogramowaną klawiaturą, oraz aplikacją na urządzeniu mobilnym. Musi sterować poprzez urządzenia peryferyjne różnymi urządzeniami, np. załączanie/wyłączanie, ściemnianie/rozjaśnianie świateł, sterowanie zasłonami, sterowanie ekranem itp.

Kluczowe cechy

- przełącznik AV 8x2

- obsługa wideo 4K i ultra HD

- technologia AV Framework

- wbudowana bramka Air Media®

- dekoder strumieniowy video H.264

- skalowanie video 4k/60

- technologia Digital Media 8G+® kompatybilna ze standardem HDBaseT

- 6-cio kanałowy mikser mikrofonowy

- cyfrowe przetwarzanie sygnału audio (DSP)

- wbudowany wzmacniacz 25W/ kanał@8Ω stereo, lub 50W@70/100Vmono

- osadzanie i usuwanie dźwięku analogowego na HDMI

- zarządzanie formatem EDID

- technologia Quick Switch HD

- technologia Auto-Locking

- routing sygnału USB

- zintegrowany system sterowania 3-Series

- sterowanie urządzeniami CEC

- wbudowany przełącznik Ethernet

- dedykowana podsieć sterowania

- zasilanie PoDM+ i HDBaseT PoE

- zaawansowana konfiguracja i regulacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej

- możliwość montażu  w szafie rack 19"

Złącza - wejścia audio/video

- AUD IN 1-5:	5x 5-cio pinowe odłączane zaciski 3,5mm  	zbalansowane/niezbalansowane liniowe analogowe 	wejścia audio

impedancja wejściowa 24kΩ

max. poziom wejściowy: 4Vrms zbalansowany, 	2Vrms niezbalansowany

- MC1/LN1-MC6/LN6	6x 5-cio pinowe odłączane zaciski 3,5mm  	mikrofonowe/liniowe audio;

impedancja wejściowa wejść mikrofonowych 	symetrycznych 3.9kΩ;

impedancja wejściowa wejść liniowych 	symetrycznych 19kΩ,

wejść asymetrycznych 9.5kΩ

Zasilanie phantom: +48VDC załączane 	programowo dla każdego kanału niezależnie

- HDMI IN 1-6       	6x HDMI złącze typu A źeńskie cyfrowe wejścia  	(video/audio)

kompatybilne z DVI i DisplayPort Dual Mode

- DM In 7	1x złącze 8-pin RJ45 żeńskie ekranowane

wejście sygnału 8G+, HDBaseT

PoDM+PSE (zgodny z HDBaseT PoE+)

Złącza - wyjścia audio/video

- SPEAKER OUTPUT	2x 2-pinowe listwy zaciskowe 7.62mm  15A

wyjście głośnikowe 4-8Ω stereo

moc wyjściowa 25W RMS / kanał przy 4 lub 8Ω

- SPEAKER OUTPUT	1x 2-pinowe odłączany blok zacisków 15A 7.62mm

70/100V	izolowane transformatorowo wyjście głośnikowe 70 	lub 100V mono moc wyjściowa 50W RMS przy70 lub 	100V

- PROG OUT	1x 5-pinowe gniazdo z blokiem zaciskowym 3,5mm

zbalansowane/niezbalansowane stereofoniczne 	wyjście liniowe audio

impedancja wyjściowa 200Ω (zbalansowane),

100Ω (niezbalansowane)

- AUX OUT	2x 5-pinowe odłączane zaciski 3,5mm

zbalansowane/niezbalansowane stereofoniczne 	wyjście liniowe audio

impedancja wyjściowa 200Ω (zbalansowane ),

100Ω (niezbalansowane)

- HDMI OUT	1x HDMI złącze typu A źeńskie cyfrowe wyjście 	video/audio

kompatybilne z DVI

- DM OUT	1x złącze 8-pinowe RJ45 żeńskie ekranowane

wyjście sygnału 8G+, zgodne z HDBaseT;

port PoDM+PSE (zgodny z HDBaseT PoE+)

Złącza sieciowe, sterowania i zasilające

- IR/SERIAL OUT 1-4	4x 2-pinowe gniazdo z blokiem zacisków 3,5mm

Porty wyjściowe:

IR (podczerwień)/port szeregowy

wyjście IR do 1.2MHz

jednokierunkowy port szeregowy TTL/RS-232 (0-	5V); do 115.2k bodów

- IR IN	1x 3-pinowe gniazdo z blokiem zacisków 3,5mm

umożliwia sterowanie  z bezprzewodowych  pilotów  	 IR, wykorzystujących zestaw komend RC-5

- INPUT 1-4	1x 3-pinowe gniazdo z blokiem zacisków 3,5mm	zawiera 4 programowalne wejścia cyfrowe;

zakres napięć wejściowych: 0-24VDC względem 	masy

próg logiczny: 2.5VDC z 1V-tową histerezą

impedancja wejściowa: 10kΩ przy nap. >5V i 1MΩ 	przy nap. <5V

rezystor podciągający: 2.2kΩ dla każdego wejścia

- RELAY 1-4	1x 8-pinowe gniazdo z blokiem zacisków 3,5mm	składa się z 4 "normal open" izolowanych 	przekaźników o parametrach 1A, 30VAC/VDC

- COM A-B	2x złącze DB9 męskie

dwukierunkowy port RS-232

do 115.2k bodów obsługa uzgadniania sprzętowego 	i programowego

- NET	4x 4-pinowe odłączane bloki zacisków 3,5mm

równoległe porty Cresnet Master

zawierają zasilanie urządzeń 24VDC, max. 10W

- PoDM+INPUT PWR	1x złącze Combo D-sub 7w2

wejście 48VDC dla zasilania PoDM

umożliwia zasilanie PoDM+ na każdym porcie DM 	IN/OUT

umożliwia zasilanie PoE do portu CONTROL 	SUBNET

- SERVICE	1x gniazdo USB typ B żeńskie

tylko do używania w procesie produkcji urządzenia

- CONTENT LAN 8	1x 8-pinowe gniazdo RJ45

Ethernet 10Base-T/100Base-Tx

- CONTROL SUBNET	1x 8-pinowe gniazdo RJ45 żeńskie

port Ethernet 10Base-T/100Base-Tx

- LAN	1x 8-pinowe gniazdo RJ45 żeńskie

port Ethernet 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T

- COMPUTER (front)	1x złącze USB typ B żeńskie;

do podłączenia komputera (tylko do 	konfiguracji)

Zasilanie

- Zasilanie	6A przy100-240VAC, 50/60Hz

- Pobór mocy	75W

60W w czasie czuwania

- Cresnet	10W

- Moc PoDM	zgodny z IEEE 802.3at;

każdy port dostarcza do 30W

- Moc HDBaseT	dostarcza do 30Wdo

- Moc PoE	do 15,4W do zasilania jednego urządzenia PD

Środowisko

- temperatura	5º-40ºC

- wilgotność	10%-90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

- rozpraszanie ciepła	typowo 256 BTU/h

w stanie spoczynku 205 BTU/h

Parametry mechaniczne

- obudowa	metalowa Rack 19" 3U

- wymiary (WHD)	439mm x 133mm x 400mm

Gwarancja	2 lata

- Moduł przekaźników   1 szt.

Moduł przekaźników jest ośmiokanałowym zestawem przekaźników sterowanych magistralą systemową z procesora systemu centralnego sterowania. Każdy z przekaźników może przełączać prąd do 10A, przy napięciu 220-240V. Jest przeznaczony do załączania urządzeń, załączania i wyłączania oświetlenia, sterowania ekranami, sterowania roletami itp. Jest przystosowany do montażu na szynie DIN.

Dane techniczne

Obciążalność

- Ilość kanałów (przekaźników):	 8

- Max. parametry na kanał:	10A żarowe,

5A świetlówki, 0.5HP przy 120 do 240 V AC, 	50/60 Hz;

5A przy 30V DC;

16A rezystancyjne

- Max. obciążenie modułu: 	80A żarowe,

40A świetlówki przy 120 do 240 V AC, 	50/60 Hz

- Typy obciążeń:	żarowe, indukcyjne niskonapięciowe, 	elektroniczne niskonapięciowe, 	neonowe/zimna katoda, świetlówki, 	silniki

OVERRIDE:	(2) 2-pinowe odłączane bloki zacisków 3,5 	mm, połączone równolegle;

Wejście wykrywające zamknięcie 	zewnętrznego styku niskonapięciowego;

Aktywuje tryb przekroczenia parametrów, 	gdy styk jest zamknięty;

Minimalny prąd zadziałania: 10 mA (na 	moduł) przy 24 V

- 1 – 8	8 zestawów dwuzaciskowych śrubowych;

izolowane obwody przekaźników 	przełączających 	SPST  klasy 1;

prąd przekaźnika: 10A żarowe, 5A 	fluorescencyjne, 16A rezystancyjne, 0.5HP 	przy 240 VAC (na kanał);

max. przewód: 12 AWG

- Wejścia 1-8:	9 pinowe odłączane listwy zaciskowe 3,5 	mm (wejścia 1-8, wspólne);

Napięcie znamionowe 12-24 V DC; 	Impedancja wejściowa: 6,8 kΩ

NET ID: 	(2)  7-segmentowe zielone cyfry LED;

(2) 	miniaturowe przyciski do ustawiania 	identyfikatora Cresnet; cyfry wyświetlają 	również poziomy wyjściowe i kody 	zabezpieczeń/błędów

USTAWIENIA: 	(1) czerwona dioda LED i (1) zagłębiony

OVR: 	(1) czerwona dioda LED i (1) miniaturowy 	przycisk;

PWR: 	(1) Zielona dioda LED, podłączenie zasilania 	DC do portu  NET

NET: 	(1) Żółta dioda LED, wskazuje komunikację 	z procesorem sterującym

RESET: 	(1) Wpuszczany miniaturowy przycisk, 	resetuje wewnętrzny procesor

1 – 8: 	(8) 	czerwonych diod LED i (8) 	miniaturowe przyciski do wskazywania 	stanu i lokalnego sterowania każdym 	kanałem

NET: 	(2) 4-pinowe odłączane listwy zaciskowe 3,5 	mm gniazda z wtykiem, 	połączone 	równolegle;

Dodatkowy port Cresnet®

Obudowa:	Jasnoszara obudowa z poliwęglanu

Montaż:	na szynie DIN EN 60715 35 mm,

zajmuje 9 modułów DIN (162 mm)

- Zasilanie:	 Cresnet 5,4 W (0,23 A przy 24V DC)

Środowisko

- Temperatura:	32° do 104° F (0° do 40° C)

- Wilgotność:	10% do 90% RH (wilgotności względnej 		bez kondensacji)

- Rozpraszanie ciepła:	18 BTU/godz.

Gwarancja 2 lata

- Panel sterujący dotykowy   1 szt.

Programowalny 7- calowy, przewodowy panel dotykowy. Współpracuje z procesorem centralnego sterowania. Steruje urządzeniami poprzez unikatową grafikę do sterowania urządzeniami zainstalowanymi w obsługiwanym systemie.

Wymagania zamawiającego

- Dotykowy stołowy ekran

- 7-calowy (178 mm) panoramiczny, kolorowy wyświetlacz z aktywną matrycą i rozdzielczością 280 x 800 WXGA

- Pojemnościowy ekran dotykowy

- Programowalne wirtualne przyciski sterujące

- Obsługuje niestandardowe projekty użytkowników

- Obsługa oprogramowania Crestron HTML5 i Smart Graphics®

- Wbudowany interkom Rava® SIP

- Wbudowane głośniki i mikrofon

- Wyświetlanie strumieniowego wideo H.265, H.264 lub MJPEG

- Natywne aplikacje dla Crestron Home® OS, kontrola dźwięku w domu Sonos®, sterowania konferencjami Zoom Rooms™ i różnymi usługami planowania pomieszczeń

- Wbudowany sygnalizator komunikacyjny Bluetooth®

- Wbudowane przeglądanie stron internetowych

- Jednoprzewodowe połączenie Ethernet z zasilaniem PoE lub PoE+

- Łączność z siecią Wi-Fi®

- Port USB 2.0

- Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie klasy korporacyjnej

- Konfiguracja internetowa, chmura lub urządzenie

Typ wyświetlacza: 	kolorowy wyświetlacz LCD z aktywną matrycą 	TFT

Rozmiar:	7 cali (178 mm) przekątna

Proporcje obrazu:	16:10 WXGA

Rozdzielczość:	1280 x 800 pikseli

Jasność:	350 nitów (cd/m²)

Kontrast:	850:1

Głębia kolorów:	24 bity, 16,7 mln kolorów

Podświetlenie:	krawędziowe LED z automatyczną regulacją 	jasności

Kąt widzenia:	±80° poziomo, ±80° pionowo

Ekran dotykowy:	ekran pojemnościowy, 5-punktowy z obsługą		multidotyku

Przyciski

Klawisze wirtualne: 	6 wirtualnych przycisków na składanym 	uniwersalnym pasku narzędzi, 	pokazywanie/ukrywanie każdego przycisku, 	wstępnie skonfigurowane z ikonami zasilania, 	domu, świateł, w górę, w dół i mikrofonu, 	opcjonalnie możliwe niestandardowe 	programowanie dodatkowych funkcji za pomocą 	systemu sterowania

Reset: 	Otwór na szpilkę/sztyft na spodzie panelu

Silnik graficzny

Technologia oprogramowania  HTML5 i Smart Graphics®, wielojęzyczna przeglądarka internetowa, wielojęzyczna klawiatura ekranowa, wygaszacz ekranu, pojedyncze skalowalne okno strumieniowego przesyłania wideo, natywne aplikacje do planowania pomieszczeń, natywna aplikacja Sonos®, natywna aplikacja Zoom Rooms™, natywna aplikacja Crestron Home® OS, konfiguracja i diagnostyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, chmury lub interfejsu   ekranowego.

Języki

Inteligentna grafika: 	arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), 	czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, 	hiszpański, holenderski, japoński, koreański, 	niemiecki, norweski, polski, portugalski, portugalski 	(brazylijski), rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, 	tajski, węgierski, włoski

Klawiatura ekranowa:	 arabski, chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, 	duński, holenderski, angielski (Wielka Brytania), 	angielski (USA), fiński, francuski (Kanada), francuski 	(Szwajcaria), niemiecki, hebrajski, węgierski, włoski, 	japoński, norweski, koreański, polski, portugalski, 	rosyjski, serbski, hiszpański, szwedzki, turecki

Rozpoznawanie głosu:	afrikaans (RPA); chiński, mandaryński (Chiny, 	uproszczony); chiński, mandaryński (Hongkong, 	uproszczony); chiński, mandaryński (Tajwan, 	tradycyjny); chiński, Yue (Hongkong, tradycyjny); 	czeski (Czechy); holenderski (Holandia); angielski 	(Australia); angielski (Kanada); angielski 	(standardowy); angielski (Indie); angielski (Nowa 	Zelandia); angielski (RPA); angielski (Wielka 	Brytania); angielski (USA); francuski (Francja); 	niemiecki (Niemcy); isiZulu (RPA); włoski (Włochy); 	japoński (Japonia); 	koreański (Korea Południowa);  	polski (polska), portugalski (Brazylia); rosyjski 	(Rosja); hiszpański 	(Hiszpania); turecki (Turcja)

Przeglądarka internetowa:	arabski, bułgarski, kataloński, chiński, angielski, 	filipiński, chorwacki 	czeski, duński, fiński, francuski, 	grecki, hebrajski, hindi, hiszpański, holenderski, 	indonezyjski, 	japoński, koreański, łotewski, litewski, 	niemiecki, norweski, paszto, perski, polski, 	portugalski,  rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, 	hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, 	wietnamski

Planowanie sal:	chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), duński, 	holenderski (Holandia), angielski (USA), angielski 	(Wielka Brytania), francuski, niemiecki, hebrajski, 	włoski, japoński, koreański, norweski, portugalski 	(Brazylia), portugalski (Portugalia), rosyjski, 	hiszpański, szwedzki

Pamięć

RAM 	2 GB LPDDR3

Pamięć masowa 	Firmware/aplikacje: 16 GB eMMC pSLC

Max. rozmiar projektu 	600 MB

Komunikacja przewodowa

Ethernet:	100 Mb/s, automatyczne przełączanie, automatyczne 	negocjowanie, automatyczne wykrywanie, 	pełny/półdupleks, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, 	TLS, SSH, SFTP (SSH File transfer protocol), IEEE 	802.1X, SNMP, IPv4 lub IPv6, uwierzytelnianie usługi 	Active Directory®, konfiguracja przeglądarki 	internetowej HTTPS, klient XiO Cloud®, 	zgodność z 	IEEE 802.3at

USB:	Host USB 2.0 dla akcesoriów do planowania pomieszczeń

Komunikacja bezprzewodowa

Transceiver:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi (2,4 lub 5 GHz 2-	kierunkowy RF), statyczny adres IP lub dynamiczny 	adres IP przez DHCP

Bezpieczeństwo: 	64 i 128-bitowy WEP, WPA i WPA2-PSK z TKIP i AES

Dekoder strumieniowania

Formaty wideo 	H.265, H.264 (MPEG 4 część 10 AVC, MJPEG)

Formaty audio 	AAC stereo

Szybkość transmisji	do 25 Mb/s (zalecane maks. 20 Mb/s)

Rozdzielczość wejściowa   do 1920x1080@30fps

Protokół 	RTSP

Audio

Funkcje 	Wbudowany mikrofon i głośniki, Rava® SIP Intercom, 	rozpoznawanie głosu

Formaty sprzężenia	MP3

zwrotnego audio

Złącza

LAN PoE 	Jedno 8-stykowe złącze RJ45, żeńskie, z 2 wskaźnikami 	LED;

Port Ethernet 100Base-TX;

PoE+ PD;

Zielone i żółte diody LED wskazują stan portu Ethernet

USB	Jedno złącze USB typu A, żeńskie;

Port hosta USB 2.0;

Zasilanie

PoE   	PoE+ PD (Powered Device) zgodne z IEEE 802.3at typ 2

Wymaga 15W z PSE 802.3at typu 2 z zaawansowanym 	zarządzaniem energią LLDP;

Wymaga 30 watów (PoE+ klasa 4) z 802.3at typ 2 	bez LLDP

Wymaga 15.4W (PoE Class 0) z PSE 802.3af (lub 802.3at 	typ1)

Temperatura pracy:	0º do 40ºC

Wilgotność:	10% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Gwarancja:	2 lata

- PoE Injector   1 szt.

Zasilacz zgodny ze standardem 802.3af do zasilania urządzeń poprzez kabel sieciowy CAT5/6. Źródło zasilania  PoE (Power over Ethernet), przeznaczone do obsługi urządzeń zasilanych przez PoE.

Parametry wyjściowe:

Prąd maksymalny 350 mA przy napięciu48 VDC;

Wymagania dotyczące zasilania:

100-250 VAC, 50/60 Hz

Złącza:

LAN 	1x 8-pinowe RJ45, żeńskie;

Port Ethernet 10BaseT/100BaseTX;

LAN PoE 	1x 8-pinowe RJ45, żeńskie;

Wskaźniki LED:	1x Trójkolorowa dioda LED;

Środowisko

Temperatura: 	 0° do 40°C

Wilgotność: 	10% do 90% RH (wilgotność względna bez 	kondensacji)

Rozpraszanie ciepła: 	28 BTU/h

Obudowa: 	Czarny plastik, biurkowa

Wymiary (WxHxD):	6.1 x 3.43 x 10.11cm

Waga:	 169 g

Gwarancja:	2 lata

- Programowanie procesora i panelu dotykowego   1 kpl.

- oprogramowanie procesora centralnego sterowania

- oprogramowanie dotykowego panelu sterującego

E.  Pozostałe wyposażenie + robocizna

- Kolumna głośnikowa   2 szt.

- dwudrożna kolumna głośnikowa

- 6,5-calowy głośnik LF

- 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką

- 60-watowe niskonasycone i niskostratne transformatory 70/100V z obejściem 8Ω

- System X-Mount™ umożliwia łatwą instalację i umieszczenie głośnika pod różnymi kątami bez poślizgu

- Spełnia normę IEC60529 IP-54 w zakresie odporności na kurz i zachlapania

Specyfikacja

- Efektywny zakres częstotliwości :		60 Hz - 20 kHz

- Znamionowa moc akustyczna/napięcie: 	150 watów / 35 woltów (rms)

- Czułość szerokopasmowa: 		89 dB SPL

- Kąt pokrycia (-6 dB):		Stożkowy 105° DMT™

- Współczynnik kierunkowości (Q):		5

- Wskaźnik kierunkowości:		7dB

- Maksymalny ciągły SPL: 		110dB

- Maksymalny szczyt SPL: 		116dB

- Impedancja znamionowa:		8 omów

- Zalecana moc wzmacniacza (moc „programowa” głośnika):	300 watów

- Odczepy transformatorowe:		70 V: 60, 30, 15, 7,5 W i 8 Ω bypass
		100 V: 60, 30, 15 W i 8 Ω bypass

- Przetwornik HF:		1-calowy głośnik wysokotonowy z 			jedwabną kopułką /1-calowa cewka 		drgająca, obciążony tubą

- Przetwornik LF:		6,5-calowy, odporny na warunki 			pogodowe papierowy głośnik 			niskotonowy z cewką drgającą 1,5 cala 		/ 38 mm

- Typ złącza wejściowego:		Złącze Euroblock z równoległymi 			zaciskami wyjściowymi

- Materiał obudowy:		Malowany polimer ABS

- Materiał kratki:		Aluminium malowane proszkowo

- Materiał mocowania X:		Aluminium malowane proszkowo

- Stopień ochrony:		IP-54

- Środowisko działania:		Przeznaczony do wewnątrz i na 			zewnątrz

- Waga netto:		maksymalnie 7 kg

- Wymiary (HWD) mm:		maksymalnie 366 × 216 × 216

- Dołączone akcesoria:		System mocowania X-Mount, złącze 		Euro block, osłona panelu 				wejściowego

- Gwarancja		2 lata

- Rozdzielacz sygnału (splitter) HDMI 1:4  + adapter USB 1 szt.

Podstawowe informacje:

- obsługuje rozdzielczości HDMI do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p),

- możliwość kaskadowania do 8 rozgałęźników z rzędu,

- kompatybilne z najnowszym standardem Ultra High Definition (UHD),

- ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD),

- zasilanie przez Micro USB (adapter do ładowania).

Specyfikacja:

- gniazda połączeń wideo: HDMI,

- liczba portów: 4,

- rozdzielczość HDMI: 	do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p),

- prędkość transferu danych:	18 Gbps (6 Gbps na kanał)

- obsługuje:	RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 	4:2:0,

36-bitową głębię kolorów (12 Gbps na kanał),

HDCP 2.2 / 1.4,

3D,

HDR (High Dynamic Range),

kaskadowanie do 8 rozdzielaczy

- wejście sygnału wideo:	HDMI

- wyjście sygnału wideo: 	HDMI

- standard HDTV:	Ultra HD 4K

- max. rozdzielczość HDTV:	4096 x 2160 pikseli, 60Hz

- kolor: 	czarny

- obudowa: 	metal

- ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi:

+/- 8 kV wyładowania z izolacji powietrznej

+/- 4 kV wyładowania stykowe

- pobór mocy: 	2,5 W (5 V / 0,5 A)

- waga: 	80 g

- wymiary: 	maksymalnie 12,0 x 4 x 1,0 cm.

- Gwarancja:	3 lata

- Konwerter 4K HDBaseT/HDMI   1 szt.

Wyjście wideo

Interfejsy:		1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)

Impedancja:		100Ω

Wideo

Maks. szybkość transmisji danych:	10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)

Maks. zegara pikseli:	340 MHz

Zgodność:		HDMI (3D, Deep Color, 4K)
		Zgodność z HDCP 2.2
		Consumer Electronics Control (CEC)

Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a);		1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)		*Obsługa 4K:
		4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0);		4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)

Audio

Wyjście:		1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)

Złącza

Zasilanie:		1 x gniazdo DC (czarny) z blokadą

Pobór mocy:		DC5V:4.24W:20BTU/h

Gwarancja:		3 lata

- Bezprzewodowy cyfrowy zestaw mikrofonowy   2 kpl.

Parametry techniczne

System:

- Częstotliwości transmisji:	S1-7  606,2 - 662 MHz

- Charakterystyka częstotliwościowa

dźwięku:	20Hz - 20kHz (-3dB) @3dBfs

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne

dźwięku (THD):	≤-60dB dla 1kHz @poziomie	wejściowym -3dBfs

- Temperatura pracy	-10°C - +55°C

Nadajnik ręczny:

- Napięcie wejściowe:	2.0 - 4.35V

- Natężenie wejściowe:	<300mA

- Zasilanie:	2 baterie AA 1.5V

- Wykorzystywana szerokość pasma:	200kHz

- Moc transmisji (wypromieniowana):	10mW ERP;

BLE: max. 10mW EIRP

Odbiornik w obudowie RACK:

- Napięcie wejściowe:	11 - 13V

- Natężenie wejściowe:	 ≤300mA

- Moc transmisji (wypromieniowana):	BLE: max. 10mW EIRP

- Poziom wyjściowy dźwięku:	18dBu max.

- Wymiary:	212 x 44 x 189mm

Kartridż mikrofonowy:

- Typ działania przetwornika:	dynamiczny

- Czułość:	2.1 mV/Pa

- Poziom ciśnienia akustycznego:	154 dB SPL

- Charakterystyka kierunkowości:	kardioidalna

- Gwarancja:		2 lata

- Okablowanie HDMI 4k kpl.   1 kpl.

Wymianie podlegają:

- wszystkie kable sygnałowe łączące monitory z urządzeniami,

- wszystkie kable łączące urządzenia w torze video

- Demontaż starych urządzeń  1 kpl.

Wymianie podlegają:

- wszystkie urządzenia (kpl.) pracowni do nauki tłumaczeń

- komputer sterujący pracą pracowni

- switch

- router

- urządzenia systemu dyskusyjnego wraz z okablowaniem systemowym

- urządzenia systemu bezprzewodowej transmisji kanałów językowych

- system nagłośnienia sali

- okablowanie

Zdemontowane urządzenia Wykonawca pozostawia do dyspozycji UAM. Zamawiający sam przeprowadzi likwidację sprzętu i poniesie związane z tym koszty.

- Modyfikacja kabin 8 szt.

- Dostosowanie otworów w pulpitach kabin pod nowe pulpity tłumacza.

- Dostawa i montaż 1 kpl.

- urządzenia należy połączyć zgodnie ze schematem blokowym

(załącznik_A_nr_4)

- Instruktaż pracowników 1 kpl.

- wymagane przeprowadzenie szkolenia pracowników

Materiały montażowe   1 kpl.

Drobne materiały niezbędne do wykonania instalacji. Np. kołki rozporowe, wkręty, kanały kablowe, opaski zaciskowe, taśma izolacyjna, koszulki termokurczliwe itp.

Wszystkie pozostałe poza po. 27 kable i przewody niezbędne do wykonania instalacji.

- Gwarancja

Na wszystkie urządzenia dostarczone do Pracowni do nauki tłumaczeń symultanicznych gwarancje producentów, na montaż i uruchomienie 36 miesięcy.