Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Projekt: Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS

Część 3. Dostawa, rozmieszczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie infrastruktury informatycznej dla systemu informatycznego HIS

Wymagania dla wdrożenia infrastruktury informatycznej dla systemu informatycznego HIS

- Wykaz urządzeń

| L.p. | Urządzenie | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serwer TYP I | 4 |
| 2. | Serwer TYP II | 3 |
| 3. | Serwer TYP III | 2 |
| 4. | Przełączniki FC TYP I | 2 |
| 5. | Przełączniki FC TYP II | 2 |
| 6. | Macierz dyskowa TYP I | 1 |
| 7. | Macierz dyskowa TYP II | 1 |

- Wykaz oprogramowania:

| L.p. | Oprogramowanie | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do wirtualizacji (rdzenie procesora) | 160 |
| 2. | Oprogramowanie do wirtualizacji (rdzenie procesora) | 48 |
| 3. | System operacyjny dla serwerów w edycji dla centrum danych (rdzenie (procesora) | 128 |
| 4. | System operacyjny dla serwerów w edycji dla centrum danych (rdzenie (procesora) | 48 |
| 5. | Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego na urządzenie | 1000 |

- Wdrożenie

  - Instalacja i konfiguracja środowiska SAN

- Instalacja zamówionego elementów w szafie RACK.

- Przygotowanie koncepcji adresacji sieci LAN, konfiguracji sieci SAN.

- Instalacja platformy wirtualizacyjnej.

- Konfiguracja systemu składowania danych, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery.

- Konfiguracja sieci SAN w infrastrukturze wirtualnej.

- Konfiguracja sieci LAN sieci fizycznej

- Konfiguracja sieci LAN w infrastrukturze wirtualnej.

- Instalacja i konfiguracja platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi.

- Konfiguracja klastra wysokiej dostępności.

- Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn.

- Migracja istniejących serwerów do środowiska wirtualnego.

- Weryfikacja poprawności działania zmigrowanych serwerów.

- Konfiguracja macierzy:

- konfiguracja wolumenów SAN,

- konfiguracja deduplikacji,

- konfiguracja redundancji połączeń i interfejsów.

- Testy wydajności, optymalizacja.

  - Instalacja i konfiguracja usługi katalogowej Active Directory

- Instalacja i konfiguracja AD w dwóch lokalizacjach, na dwóch maszynach wirtualnych w każdej; konfiguracja replikacji, hierarchii czasu, lokalizacji (site) i DNS.

- Migracja kont użytkowników z aktualnie posiadanej domeny, konfiguracja polityk GPO zgodnie z najlepszymi praktykami, konfiguracja ustawień bezpieczeństwa.

- Instalacja i konfiguracja serwera plików w dwóch lokalizacjach, zdefiniowanie limitów (quotas) dla użytkowników.

- Instalacja i konfiguracja serwera certyfikatów Active Directory.

- Przekierowanie profili użytkowników na serwery plików, zależnie od lokalizacji (funkcja Offline Files).

- Podłączenie przykładowych 10 stacji do AD, przygotowanie procedury migracji profili użytkowników i dołączania do domeny.

- Konfiguracja usługi DHCP na dwóch maszynach (po jednej w każdej lokalizacji).

- Instalacja i konfiguracja maszyny wirtualnej z usługą WSUS, wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu środowiskiem WSUS i mechanizmów automatycznego, regularnego utrzymania (maintenance) serwera.

- Instalacja i konfiguracja maszyny wirtualnej z usługą WDS, przechwycenie przykładowego image’u z przygotowanego komputera.

- Techniczna pomoc powdrożeniowa min. 10 godzin.