Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

Postępowanie 2: Zakup infrastruktury, narzędzi cyberochrony i przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberberpieczeństwa środowiska informatycznego i danych medycznych

Część 1. Dostawa, rozmieszczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie infrastruktury cyberochrony transmisji danych

Minimalne wymagania dla infrastruktury cyberochrony transmisji danych

- Wykaz urządzeń

| L.p. | Urządzenie | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik sieciowy | 2 |
| 2. | Szerokopasmowa zapora ogniowa | 2 |

- Wykaz rozszerzeń funkcjonalności zapór ogniowych:

| L.p. | Rozszerzenie funkcjonalności zapory ogniowej (licencja systemowa) | Liczba [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 4. | Magazyn danych dla dziennej rejestracji danych o zdarzeniach bezpieczeństwa | 1 |
| 5. | Moduł ochrony stron WWW | 1 |
| 6. | Moduł ochrony poczty elektronicznej | 1 |

- Wymagania ogólne dotyczące zamawianych urządzeń:

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na Zamawiającego, jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy.

- W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Dla wszystkich urządzeń:

- zgłaszanie awarii w trybie 24x7.

- pomoc techniczna realizowana przez serwisy producentów.

- Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane w lokalizacjach zainstalowania Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu w miejscu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach funkcjonalnych.

- Wymagane jest wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w języku polskim.

- Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

- Dla rozszerzeń funkcjonalności zapory ogniowej:

- zgłaszanie awarii w trybie 24x7.

- Moduły rozszerzeń/rozbudowy funkcjonalności pochodzą od producenta zapór ogniowych.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

- Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie obowiązki serwisowania oferowanego sprzętu.

- Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych.

- Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.

- Zamawiający może zażądać przed dostawą dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych.

- Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższych warunków w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

- Wymagania techniczne:

  - Przełącznik sieciowy

| L.p. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
|  | Minimum 24 porty SFP+ umieszczonych z przodu obudowy |
|  | Minimum 4 porty 1/10/25/50-gigabitowe SFP56 umieszczone z przodu obudowy. |
|  | Przepustowość: minimum 870 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) |
|  | Wydajność: minimum 650 Mp/s |
|  | Bufor pakietów: minimum 7.5 MB |
|  | Minimum 8GB pamięci operacyjnej |
|  | Minimum 30GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). |
|  | Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów liniowych |
|  | Dedykowany port konsoli USB-C |
|  | Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB) |
|  | Interfejs Bluetooth (dopuszcza się rozwiązanie w postaci adaptera Bluetooth, podłączanego do portu USB przełącznika, przy czym adapter musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik) |
|  | Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 10 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. |
|  | Łączenie w stos z wykorzystaniem portów 10Gb, 25Gb, 50Gb i agregowanych portów 10Gb, 25Gb i 50Gb (w celu zwiększenia przepustowości w stosie). Musi być możliwe stworzenie stosu z urządzeń oddalonych od siebie o co najmniej 1000 metrów. |
|  | Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie |
|  | Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia. |
|  | Modularne, redundantne wentylatory, podzielone na co najmniej dwa niezależne moduły. Moduły wentylatorów musi mieć możliwość wymiany „na gorąco” (na działającym urządzeniu) |
|  | Wielkość tablicy routingu: minimum 60000 wpisów IPv4, 60000 wpisów IPv6 |
|  | Wielkość tablicy routingu multicast: minimum 8000 wpisów IPv4, 8000 wpisów IPv6 |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji |
|  | Obsługa Jumbo Frames |
|  | Obsługa sFlow lub Netflow |
|  | Obsługa skryptów w języku Python |
|  | Obsługa REST API |
|  | Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być dostępna publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty. |
|  | Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) |
|  | Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN |
|  | Obsługa standardu 802.1v |
|  | Obsługa protokołu MVRP |
|  | Wsparcie dla VXLAN |
|  | Obsługa Microsoft Network Load Balancer (NLB) |
|  | Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne |
|  | Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) |
|  | Obsługa Secure FTP lub SCP |
|  | Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) |
|  | Obsługa SNTPv4 lub NTP |
|  | Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) |
|  | Obsługa protokołów rutingu: routing statyczny, RIPv2, RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP |
|  | Obsługa ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP |
|  | Obsługa VRRP |
|  | Obsługa ECMP |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting |
|  | Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x |
|  | Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS |
|  | Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW |
|  | Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie |
|  | Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ |
|  | Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ |
|  | Wbudowany serwer DHCP |
|  | Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper |
|  | Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP |
|  | Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego |
|  | Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) |
|  | Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP |
|  | Zakres pracy od 0 do 45°C |
|  | Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 40 cm. |
|  | Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie obowiązki serwisowania oferowanego sprzętu. |
|  | Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w chwili składania oferty. |
|  | Jeżeli wymagane funkcjonalności wymagają odrębnych licencji to licencje te powinny być zawarte w ofercie. |
|  | Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne bezterminowo. |
|  | Producent oferowanego rozwiązania musi być sklasyfikowany w kwadrancie liderów Gartner Magic Quadrant for Wired/Wireless LAN Access Infrastructure w edycji najbardziej aktualnej na dzień składania ofert. |
|  | Oferowane przełączniki LAN, wkładki optyczne, kable DAC muszą pochodzić od jednego Producenta. |
|  | Dołączone akcesoria: Kabel DAC SFP28 to SFP28 0.65m 2x 16 wkładek SM SFP+ oraz 2x 8 wkładek MM SFP+ |

  - Szerokopasmowa zapora ogniowa

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| # Wymagania Ogólne | System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Kierowania ruchu (routingu), Zapory ogniowej, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 6 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |
| # Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | System należy dostarczyć w formie klastra 2 urządzeń. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. W ramach postępowania system musi zostać dostarczony w postaci redundantnej. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |
| # Interfejsy, Dysk, Zasilanie | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: - 17 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - 8 gniazdami SFP 1 Gbps. - 4 gniazdami SFP+ 10 Gbps. - 4 gniazdami SFP28 25 Gbps. - System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. - W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System musi być wyposażony w dwa zasilacze AC. |
| # Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 16 mln. jednoczesnych połączeń oraz 720 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 163 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 74 Gbps. Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 55 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 42 Gbps. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 30 Gbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 16 Gbps. |
| # Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |
| # Polityki, Firewall | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu: - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. |
| # Połączenia VPN | - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń VPN do oferowanego systemu. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |
| # Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |
| # Funkcje SD-WAN | - Systemm umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |
| # Zarządzanie pasmem | - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |
| # Ochrona przed malware | - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |
| # Ochrona przed atakami | - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |
| # Kontrola aplikacji | - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |
| # Kontrola WWW | - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |
| # Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |
| # Zarządzanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |
| # Logowanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |
| # Serwisy i licencje | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: - Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. |
| # Instalacja i konfiguracja | - Fizyczna instalacja urządzeń w lokalizacji Zamawiającego - Konfiguracja klastra active-active - Podstawowa konfiguracja urządzeń – adresacja IP, dostęp administracyjny - Aktualizacja systemu do najnowszej stabilnej wersji - Podłączenie do sieci Zamawiającego - Przeniesienie konfiguracji urządzeń z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego oraz dobry praktyk - Wykonanie kopii bezpieczeństwa w siedzibie Zamawiającego - Wykonanie testów przed przełączeniem - Przełączenie produkcyjne nowych urządzeń - Wykonanie schematu i opisu podłączenia systemu w infrastrukturze Zamawiającego |

  - Magazyn danych dla dziennej rejestracji danych o zdarzeniach bezpieczeństwa

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń. Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM. |
| Interfejsy, Dysk: | System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności 10 TB. |
| Parametry wydajnościowe: | - System musi być w stanie przyjmować minimum 25 GB logów dziennie. - Rozwiązanie musi umożliwiać gromadzenie dzienników pracy/logów z co najmniej 5000 systemów. |
| Parametry wydajnościowe | Przepustowość dla ruchu HTTP - min 500 Mbps. |
| Logowanie | - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. - System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: - Listę najczęściej wykrywanych ataków. - Listę najbardziej aktywnych użytkowników. - Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. - Listę najczęściej odwiedzanych stron www. - Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia. - Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. - Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. - Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. - System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długoterminowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. - System musi współpracować z obecnie posiadanymi przez Zamawiającego firewallami FortiGate. |
| Korelacja logów | W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: - Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware. - Aplikacje sieciowe. - Email. - IPS. - Traffic. - Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe. - Dostęp do asystenta AI wspomagającego analizę złożonych danych. - Prezentację wskaźników zagrożenia identyfikujących prawdopodobnie zainfekowane stacje robocze. |
| Zarządzanie | - System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. - System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 8 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. |
| Instalacja | - Instalacja maszyny wirtualnej w środowisku Zamawiającego. - Podstawowa konfiguracja systemu. - Konfiguracja wysyłania logów z firewalli, WAF oraz systemu antyspamowego. - Uruchomienie systemu Syslog i dodanie podanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych. - Zdefiniowanie cyklicznych raportów. - Konfiguracja powiadomień o wybranych zdarzeniach. - Wykonanie schematu i opisu podłączenia systemu w infrastrukturze Zamawiającego |

  - Moduł ochrony stron WWW

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | System ochrony aplikacji webowych oraz Firewall XML, którego zadaniem będzie wykrywanie i blokowanie ataków celujących w aplikacje webowe a następnie alarmowanie w wyniku wystąpienia określonych zdarzeń. Powinien zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy instalowanej w środowisku wirtualnym: VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Open Source Xen, KVM, Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform wirtualnych lub komercyjnych aplikacji instalowanych w w/w środowisku wirtualnym. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędny odpowiednio zabezpieczony systemem operacyjny. |
| Architektura systemu | - Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania wymaganym jest, aby system pracował w oparciu o dedykowane oprogramowanie, wzmocnione z punktu widzenia bezpieczeństwa. - Dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje podstawowe oraz zastosowane w nich technologie, w tym system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta. Nie dopuszcza się, aby elementy funkcji podstawowych zastosowane w systemie były opracowane przez firmy trzecie. - Powinna istnieć możliwość implementacji systemu w trybach: reverse proxy, inline transparent lub WCCP - Produkt nie powinien posiadać ograniczeń co do ilości chronionych aplikacji web. - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 10 domen administracyjnych, w których poszczególni administratorzy zarządzają określonymi funkcjami podstawowymi systemu. - System powinien mieć możliwość pracy w konfiguracji HA (High Availability) w trybie Active-Passive i Active - Active. |
| Parametry fizyczne systemu | - System realizujący funkcje podstawowe musi obsługiwać minimum: - Ilość interfejsów sieciowych: 10 - Ilość wirtualnych procesorów: 4 - Obsługa powierzchni dyskowej - minimum 2 TB. |
| Parametry wydajnościowe | Przepustowość dla ruchu HTTP - min 500 Mbps. |
| Podstawowe funkcje systemu | - System musi realizować co najmniej poniższe funkcje: - Obsługa protokołów: - HTTP 1.1, HTTP 2.0, FTP. - Model wykrywania anomalii poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego na podstawie zaobserwowanego ruchu. - Model wykrywania botów oparty na uczeniu maszynowym oparty na sztucznej inteligencji. - Podział obciążenia na kilkanaście serwerów (loadbalancing) z mechanizmami weryfikacji stanu pracy serwerów. Wsparcie dla mechanizmów podziału obciążenia: - Round Robin, - Weighted Round Robin, - Least Connection, - URI Hash - Host Hash - Least Response Time - Wsparcie dla mechanizmów session persistence: - Source IP - HTTP Header - URL parameter - Insert Cookie - Rewrite Cookie - Persistent Cookie - Embedded Cookie - ASP Session ID - PHP Session ID - JSP Session ID - SSL Session ID - Terminowanie połączeń SSL dla wybranych chronionych serwisów. Wsparcie dla TLS 1.1, TLS 1.2. TLS 1.3. - Możliwość analizy ruchu do aplikacji po protokołach HTTP/HTTPS w oparciu o zaimplementowane polityki bezpieczeństwa. - Ochrona aplikacji www przed takimi zagrożeniami jak: - SQL and OS Command Injection. - Cross Site Scripting (XSS). - Cross Site Request Forgery. - Outbound Data Leakage. - HTTP Request Smuggling. - Buffer Overflow. - Encoding Attacks. - Cookie Tampering / Poisoning. - Session Hijacking. - Broken Access Control. - Forceful Browsing /Directory Traversal. - Ochrona przed innymi zagrożeniami specyfikowanymi przez listę OWASP. - DoS w warstwie aplikacji. - Ochrona przed atakami typu Brute force. - Ochrona przed atakami clickjacking. - Ochrona przed credential stuffing. - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem informacji poufnych. - Filtrowanie ruchu do aplikacji w oparciu o geo-lokalizację. - Analiza komunikacji w oparciu o bazy reputacyjne adresów IP, dostarczane przez producenta rozwiązania. - Integracja z zewnętrznymi systemami uwierzytelniania dwu-składnikowego. - Wsparcie dla ochrony HTTP/1.1 i HTTP/2 oraz offload dla HTTP/1.1 i HTTP/2 w trybie pracy reverse proxy. - Wsparcie dla ochrony cookie, w tym szyfrowania oraz sprawdzania flag „Secure" „ oraz „http only”. - Content routing na bazie parametrów HTTP oraz certyfikatów X.509. - Ochrona przed Web Scraping. - Wsparcie dla kompresji danych oraz cache. - Publikacja aplikacji web oraz OWA z zastosowaniem Single Sign On (HTTP Basic, Kerberos). - Wsparcie dla aplikacji wykorzystujących AJAX oraz JSON, XML, AMF3. - Ochrona przed atakami typu SLOW (Slowloris i podobne). - Możliwość selektywnego wyłączania blokowania ataków dla sygnatur oraz obszarów aplikacji. Dodanie wyjątków dla sygnatur na podstawie wielu parametrów: - Metoda HTTP. - IP klienta. - Host. - URI. - Pełny URL. - Parametr. - Cookie. - HTTP Header - JSON Elements - Funkcja korzystania ze źródłowego adresu IP przekazywanego w nagłówku HTTP „X-Forwared-For”. - Wszelkie klucze prywatne zapisywane na dyskach urządzenia muszą być zapisywane w postaci zaszyfrowanej. - Możliwość konfigurowania własnych stron z informacjami o błędzie per polityka. - Ustawienie wymaganej sekwencji otwieranych stron. - Sprawdzanie pól w nagłówkach HTTP oraz samym protokole. Sprawdzanie długości payload’u HTML. - Wsparcie dla walidacji OpenAPI, JSON i XML. - Blokowania „Illegal XML Format” oraz „Illegal JSON Format”. - Możliwość wysłania odszyfrowanego przez system ruchu do innego systemu celem dalszej analizy. - Przydzielanie różnych certyfikatów dla różnych nazw domenowych. - Ochrona przed atakami MiTB (Man-in-the-Browser) przynamniej dla Anti-keylogger, Obfuscate. - URL Encryption. |
| Wymagane funkcje dodatkowe | - Skaner aplikacji WWW realizowany bezpośrednio na firewall’u aplikacyjnym lub zewnętrznym systemie (w przypadku zewnętrznego systemu skanującego – musi istnieć możliwość importu wyników skanowania do systemu WAF oraz na tej podstawie konfiguracji polityk ochrony). W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Ochrona przed podmianą strony WWW realizowana bezpośrednio na firewall’u aplikacyjnym lub zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Dekodowanie Base64 oraz CSS. - Domyślne szablony ochrony dla Exchange, SharePoint, WordPress i Drupal. - Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o protokół SAML. - Rozpoznawanie prawidłowo zalogowanych użytkowników do chronionej aplikacji. - Wsparcie dla CAPTCHA i Real Browser Enforcement do weryfikacji użytkowników. - Budowa rankingu punktowego lub określanie poziomu zagrożenia dla ruchu z możliwością określenia progów dla poszczególnych akcji: logowanie, blokowanie, kwarantanna czasowa. - Możliwość uruchomienia ADFS Proxy oraz stworzenia polityki w celu sprawdzania ruchu do serwerów ADFS, ich ochrony pod kątem malware, botów, exploitów, oraz ataków DoS, APT i Zero Day. - Możliwość znakowania przez administratorów systemu za pomocą znaczników (flag) lub komentarza zdarzeń zalogowanych przez urządzenie w celu późniejszej ich analizy. - Ochrona przed botami dla: strony internetowej, aplikacji mobilnej, interfejsu API - przy zastosowaniu funkcji biometrycznych. - Ochrona Cross-Origin Resource Sharing (CORS). - System musi pozwalać na weryfikacje nazwy użytkownika i hasła względem bazy danych Credential Stuffing Defense - Integracja z Lets’s encrypt pozwalająca na automatyczne generowanie certyfikatów. - Analiza ruchu z wykorzystaniem chmury producenta w celu identyfikacji i ochrony przed złośliwymi botami - Przesyłanie logów do chmury producenta w celu analizy zagrożeń z wykorzystaniem uczenia maszynowego. - Możliwość korzystania z funkcji Sandbox w chmurze producenta - Możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego klastrem Fortigate w zakresie otrzymywania informacji o adresach IP umieszczonych w kwarantannie oraz przekierowywania ruchu HTTP/HTTPS w celu analizy w systemie WAF |
| Zarządzanie | - Dostarczony system musi umożliwiać lokalne zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS, SSH, API. - Element systemu pełniący funkcję Web Application Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: packet capture. |
| Logowanie i Raportowanie | - System musi zapewniać lokalne logowanie oraz raportowanie - w oparciu o zestaw predefiniowanych wzorców raportów. - Możliwość wysyłania logów do zewnętrznego serwera Syslog i SIEM. - Obsługa powiadomień o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa mailem. - Powiadomienia o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa za pośrednictwem trapów SNMP. |
| Certyfikaty | Z punktu widzenia jakości i skuteczności rozwiązania koniecznym jest przedstawienie wyników testów niezależnych organizacji, np. NSS Labs, ICSA Labs lub równoważnego. |
| Sygnatury, subskrypcje | - Bazy sygnatur wykorzystywane przez funkcje ochronne powinny być systematycznie aktualizowane zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem. - W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych i serwisów przez okres 36 miesięcy. Powinny one obejmować: - Kontrolę antywirusową - Sygnatury ochrony dla aplikacji WWW - Bazy reputacyjne adresów IP - Dostęp do usługi Sandbox w chmurze producenta - Data Loss Prevention - Analiza zagrożeń z wykorzystaniem AI |
| System musi być objęty serwisem wsparcia technicznego w trybie 24x7 przez okres 36 miesięcy. | - Instalacja maszyny wirtualnej w środowisku Zamawiającego. - Konfiguracja sieciowa urządzenia. - Zdefiniowanie routingu do poszczególnych serwerów webowych w oparciu o zapytania HTTP - Konfiguracja profili ochronnych dla poszczególnych serwerów webowych. - Konfiguracja logowania zdarzeń. - Testy i monitorowanie po przełączeniu produkcyjnym. - Wykonanie schematu i opisu podłączenia systemu w infrastrukturze Zamawiającego |

  - Moduł ochrony poczty elektronicznej

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | System ochrony poczty musi zapewniać kompleksową ochronę antyspamową, antywirusową oraz antyspyware’ową bez limitu licencyjnego na ilość chronionych kont użytkowników. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform wirtualnych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia w środowisku wirtualnym. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić platformę w postaci odpowiednio zabezpieczonego systemu operacyjnego, na którym będzie instalowane rozwiązanie. Platformy muszą mieć możliwość uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM. Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania rozwiązanie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny oraz komercyjne bazy zabezpieczeń. Dostarczone rozwiązanie musi mieć możliwość pracy w każdym trybów: - Tryb Gateway. - Tryb transparentny (nie wymaga rekonfiguracji istniejącego systemu poczty elektronicznej). - Tryb Serwera |
| Parametry fizyczne systemu antyspamowego | System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności co najmniej 2 TB. |
| Funkcja serwera poczty | W tym zakresie dostarczony system musi zapewniać: - Obsługę serwisów pocztowych: SMTP, POP3, IMAP. - Wsparcie szyfrowania komunikacji: SMTP over SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, oraz TLS 1.2). - Definiowanie powierzchni dyskowej dedykowanej dla poszczególnych użytkowników. - Szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail – z wykorzystaniem protokołu SSL (w tym zakresie musi wspierać protokoły: SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 oraz TLS1.3). - Polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail. - Lokalne konta użytkowników oraz możliwość czerpania kont pocztowych z zewnętrznego serwera LDAP. - Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o: bazę lokalną, zewnętrzny LDAP, Radius oraz protokoły: SMTP, POP3, IMAP. |
| Ogólne funkcje systemu ochrony poczty | Dostarczany system obsługi i ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: - Wsparcie dla co najmniej 70 domen pocztowych. - System musi realizować skanowanie antyspamowe i antywirusowe z wydajnością min. 50 tys. wiadomości/godzinę. - Polityki filtrowania poczty tworzone co najmniej w oparciu o: adresy mailowe, nazwy domenowe, adresy IP (w szczególności powinna być możliwość definiowania reguł all-all). - Email routing w oparciu o reguły lokalne lub w oparciu o zewnętrzny serwer LDAP. - Zarządzanie kolejkami wiadomości (np. reguły opóźniania dostarczenia wiadomości). - Ochrona i analiza zarówno poczty przychodzącej jak i wychodzącej. - Szczegółowe, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów. - Możliwość tworzenia polityk kontroli Antywirusowej oraz Antyspamowej w oparciu o użytkownika i atrybuty zwracane z zewnętrznego serwera LDAP. - Kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem dla użytkownika z możliwością samodzielnego zwalniania bądź usuwania wiadomości z kwarantanny przez użytkownika. - Dostęp do kwarantanny użytkownika możliwy poprzez WebMail oraz POP3. - Archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej w oparciu o polityki. - Możliwość przechowywania poczty oraz jej backup realizowany lokalnie na dysku systemu oraz na zewnętrznych zasobach, co najmniej: NFS, iSCSI. - Białe i czarne listy adresów mailowych definiowane globalnie oraz dla domen wskazanych przez administratora systemu. - Białe i czarne listy adresów mailowych dla poszczególnych użytkowników. - Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention). |
| Kontrola antywirusowa i ochrona przed malware | W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: - Skanowanie antywirusowe wiadomości SMTP. - Kwarantannę dla zainfekowanych plików. - Skanowanie załączników skompresowanych. - Definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim. - Blokowanie załączników w oparciu o typ pliku. - Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 400 polityk kontroli antywirusowej. - Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. Rozwiązanie musi umożliwiać zatrzymanie poczty w dedykowanej kolejce wiadomości do momentu otrzymania werdyktu. - Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania wirusów i malware'u. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, zastąpienie podejrzanej treści lub załącznika, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. - Ochronę typu wirus outbreak. |
| Kontrola antyspamowa | System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania spamu: - Reputacja adresów źródłowych IP oraz domen pocztowych w oparciu o bazy producenta. - Filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne wiadomości dostarczane przez producenta rozwiązania. - Szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości. - Analiza Heurystyczna. - Współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL, SURBL. - Filtrowanie w oparciu o filtry Bayesian’a z możliwością uczenia przez administratora globalnie dla całego systemu lub poszczególnych chronionych domen. - Możliwością dostrajania filtrów Bayesian’a przez poszczególnych użytkowników. - Wykrywanie spamu w oparciu a analizę plików graficznych oraz plików PDF. - Kontrola w oparciu o Greylisting oraz SPF. - Filtrowanie treści wiadomości i załączników. - Kwarantanna zarówno użytkowników jak i systemowa z możliwością edycji nagłówka wiadomości. - Możliwość zdefiniowania nie mniej niż 400 polityk kontroli antyspamowej. - Ochrona typu outbreak. - Filtrowanie poczty w oparciu o kategorie URL (co najmniej: malware, hacking). - Definiowanie różnych akcji dla poszczególnych metod wykrywania spamu. Powinny one obejmować co najmniej: tagowanie wiadomości, dodanie nowego nagłówka, akcje discard lub reject, dostarczenie do innego serwera, powiadomienie administratora. |
| Ochrona przed atakami na usługę poczty | System musi zapewniać poniższe funkcje i metody filtrowania: - Ochrona przed atakami na adres odbiorcy.Definiowanie maksymalnej ilości wiadomości pocztowych otrzymywanych w jednostce czasu. 3. Definiowanie maksymalnej liczby jednoczesnych sesji SMTP w jednostce czasu. - Kontrola Reverse DNS (ochrona przed Anty-Spoofing). - Weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy. - Neutralizacja zagrożeń i rekonstrukcja załączników i linków URL. Usuwanie makr, aktywnej zawartości i skryptów z PDFów oraz dokumentów Office. Usuwanie lub podmienianie linków URL w wiadomościach. |
| Logowanie i Raportowanie | W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: - Logowanie do zewnętrznego serwera SYSLOG. - Logowanie zmian konfiguracji oraz krytycznych zdarzeń systemowych np. w przypadku przepełnienia dysku. - Logowanie informacji na temat spamu oraz niedozwolonych załączników. - Możliwość podglądu logów w czasie rzeczywistym. - Możliwość analizy przebiegu sesji SMTP. - Powiadamianie administratora systemu w przypadku wykrycia wirusów w przesyłanych wiadomościach pocztowych. - Predefiniowane szablony raportów oraz możliwość ich edycji przez administratora systemu. - Możliwość generowania raportów zgodnie z harmonogramem lub na żądanie administratora systemu. |
| Funkcje pracy w trybie wysokiej dostępności (HA) | System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: - Konfigurację HA w każdym z trybów: gateway, transparent, serwer. - Tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy, gdy każde z urządzeń występuje pod innym adresem IP. - Wykrywanie awarii poszczególnych urządzeń oraz powiadamianie administratora systemu. - Monitorowanie stanu pracy klastra. |
| Aktualizacje sygnatur, dostęp do bazy spamu | W tym zakresie dostarczony system ochrony poczty musi zapewniać: - Pracę w oparciu o bazę spamu oraz URL uaktualniane w czasie rzeczywistym. - Planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych zgodnie z harmonogramem co najmniej raz na godzinę. |
| Zarządzanie | System ochrony poczty musi zapewniać poniższe funkcje: - System musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH. - Możliwość modyfikowania wyglądu interfejsu zarządzania oraz interfejsu WebMail z opcją wstawienia własnego logo firmy. - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 8 lokalnych kont administracyjnych. |
| Certyfikaty | Dostarczony system powinien posiadać poniższe certyfikaty: - VBSpam and VB100 lub Common Criteria NIAP, FIPS 140-3 Certified. |
| Serwisy i licencje | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: - Kontrola Antyspam, URL Filtering, kontrola antywirusowa, virus outbreak, sandboxing w chmurze na okres 36 miesięcy. |
| Instalacja i konfuguracja | - Instalacja maszyny wirtualnej w środowisku Zamawiającego. - Konfiguracja sieciowa urządzenia. - Konfiguracja chronionej domeny mailowej oraz serwera pocztowego. - Konfiguracja profili dostępowych dla administratorów. - Integracja systemu z Active Directory za pomocą protokołu LDAP. - Konfiguracja profili zabezpieczających przed złośliwym oprogramowaniem, spamem oraz niedozwolonymi treściami. - Konfiguracja kwarantanny. - Konfiguracja reguł pocztowych z użyciem zdefiniowanych profili zabezpieczających. - Konfiguracja logowania zdarzeń. - Testy i monitorowanie po przełączeniu produkcyjnym. - Wykonanie schematu i opisu podłączenia systemu w infrastrukturze Zamawiającego |